Kraków, dnia 19.10.2026 r

Załącznik nr 1 do postępowania przetargowego nr 4/10/2026/OWIT

Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

1.	Zestaw oprogramowania do AAC oraz do druku Brajlowskiego:	2

2.	Zestaw AAC sterowany wzrokiem ze statywem i wyposażeniem transportowym:	11

3.	Zestaw wspierający edukację osób niedowidzących:	15

4.	Zestaw do drukowania i opisywania oraz wspierający dla osób niewidomych i słabowidzących:	23

5.	Zestaw dla osób z trudnościami z oddychaniem:	28

6.	Zestaw wspomagający osoby poruszające się na wózku inwalidzkim:	30

7.	Zestawy do komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC z tabletami:	33

8.	Zestaw dla osób słabowidzących:	38

9.	Zestaw dla osób niesłyszących:	41

10.	Zestaw do tworzenia filmów oraz zdjęć:	47

11.	Zestaw rehabilitacyjny VR:	54

12.	Zestaw do AAC:	62

13.	Zestaw stelaży biurkowych dla osób z niepełnosprawnością kończyn górnych:	74

14.	Zestaw oprogramowania biurowego wspomagający edukację osób z niepełnosprawnością:	83

15.	Zestaw wspierający komunikację osób z niepełnosprawnością:	87

16.	Zestaw wspierający podczas terapii, nauki, zabawy oraz codziennych aktywności osób z niepełnosprawnością kończyn górnych i dolnych:	97

SPECYFIKATCJA TECHNICZNA

Jeżeli dokumentacja zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego rozwiązania/producenta/dostawcy lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każde rozwiązanie o wskazanych lub lepszych parametrach.

# Zestaw oprogramowania do AAC oraz do druku Brajlowskiego:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Oprogramowanie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) dla systemu Windows – typ I | 1 licencja |
| II | Oprogramowanie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) dla systemu Windows – typ II | 1 licencja |
| III | Oprogramowanie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) dla systemu iPadOS | 1 licencja |
| IV | Oprogramowanie do translacji i edycji dokumentów brajlowskich | 1 licencja |
| V | Oprogramowanie do translacji i przygotowania dokumentów do wydruku brajlowskiego | 1 licencja |
| VI | Oprogramowanie do tworzenia materiałów komunikacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych | 1 licencja |
| VII | Oprogramowanie do wspomaganego symbolami pisania i tworzenia materiałów edukacyjnych | 1 licencja |
| VIII | Oprogramowanie wspomagające komunikację alternatywną i wspomagającą (AAC) | 1 licencja |

Tabela nr 1:

| I | Oprogramowanie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) dla systemu Windows – typ I |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Specjalistyczne oprogramowanie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji, umożliwiające komunikację symboliczną i tekstową z wykorzystaniem syntezy mowy. |
| 2 | Rodzaj licencji | Licencja bezterminowa (wieczysta). Jedna licencja musi umożliwiać aktywację oprogramowania na co najmniej trzech urządzeniach komputerowych zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta. |
| 3 | Platforma | Kompatybilność z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 lub nowszym. |
| 4 | Komunikacja | Możliwość tworzenia komunikatów z wykorzystaniem symboli graficznych, tekstu oraz syntezy mowy. |
| 5 | Biblioteka symboli | Wbudowana biblioteka symboli komunikacyjnych umożliwiająca tworzenie plansz komunikacyjnych oraz materiałów wspierających komunikację. |
| 6 | Plansze komunikacyjne | Możliwość tworzenia, edycji oraz zapisywania pojedynczych plansz i rozbudowanych pakietów plansz komunikacyjnych. |
| 7 | Gotowe zasoby | Dostarczenie gotowych plansz komunikacyjnych umożliwiających rozpoczęcie pracy bez konieczności samodzielnego projektowania całego systemu komunikacji. |
| 8 | Personalizacja | Możliwość dostosowania plansz komunikacyjnych do indywidualnych potrzeb użytkownika, w tym edycji przycisków, tekstów, symboli, wielkości czcionek oraz układu plansz. |
| 9 | Synteza mowy | Obsługa wysokiej jakości syntezy mowy umożliwiającej odczytywanie komunikatów oraz tekstu w trakcie jego wpisywania. |
| 10 | Informacja zwrotna | Możliwość odtwarzania dźwiękowej informacji zwrotnej dla przycisków lub komórek planszy przed ich wyborem. |
| 11 | Komunikacja tekstowa | Wbudowana funkcja komunikacji tekstowej z wykorzystaniem klawiatury ekranowej oraz funkcji predykcji wyrazów. |
| 12 | Sterowanie komputerem | Możliwość obsługi środowiska systemu Windows oraz uruchamiania i obsługi aplikacji systemowych z poziomu oprogramowania. |
| 13 | Sterowanie otoczeniem | Możliwość tworzenia plansz umożliwiających sterowanie urządzeniami zewnętrznymi i elementami otoczenia przy wykorzystaniu kompatybilnych rozwiązań producenta lub rozwiązań równoważnych. |
| 14 | Metody dostępu | Obsługa różnych metod sterowania, obejmujących co najmniej mysz, klawiaturę, ekran dotykowy, przełączniki oraz urządzenia do sterowania wzrokiem lub rozwiązania równoważne. |
| 15 | Interfejs użytkownika | Intuicyjny interfejs graficzny umożliwiający samodzielną edycję plansz komunikacyjnych bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania. |
| 16 | Wymagania sprzętowe | Oprogramowanie przystosowane do pracy na komputerze wyposażonym co najmniej w procesor 1,8 GHz, 2 GB pamięci RAM oraz 3 GB wolnego miejsca na dysku. |
| II | Oprogramowanie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) dla systemu Windows – typ II |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Specjalistyczne oprogramowanie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji, umożliwiające komunikację z wykorzystaniem symboli graficznych, tekstu oraz syntezy mowy. |
| 2 | Rodzaj licencji | Licencja bezterminowa (wieczysta). |
| 3 | Platforma | Kompatybilność z systemem Microsoft Windows 10 (64-bit) lub nowszym. Oprogramowanie nie może wymagać procesora w architekturze ARM, jeżeli producent nie zapewnia jego obsługi. |
| 4 | Biblioteki symboli | Obsługa co najmniej trzech profesjonalnych bibliotek symboli komunikacyjnych oraz możliwość wykorzystywania własnych zdjęć i grafik. |
| 5 | Komunikacja | Możliwość tworzenia komunikatów z wykorzystaniem symboli, tekstu oraz syntezy mowy. |
| 6 | Synteza mowy | Obsługa wysokiej jakości syntezy mowy z możliwością wyboru głosu oraz odczytywania tworzonych komunikatów. |
| 7 | Gotowe zasoby | Oprogramowanie musi zawierać gotowe pakiety plansz komunikacyjnych umożliwiające rozpoczęcie pracy bez konieczności samodzielnego tworzenia całego systemu komunikacji. |
| 8 | Zakres gotowych pakietów | Gotowe zasoby powinny obejmować co najmniej komunikację symboliczną, komunikację tekstową, interaktywną naukę, aplikacje ułatwiające korzystanie z komputera oraz zasoby umożliwiające sterowanie komputerem i otoczeniem. |
| 9 | Edycja plansz | Możliwość tworzenia, edycji oraz rozbudowy plansz komunikacyjnych, pakietów plansz oraz ich dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. |
| 10 | Personalizacja | Możliwość edycji symboli, zdjęć, przycisków, opisów, wielkości czcionek, kolorystyki oraz układu plansz komunikacyjnych. |
| 11 | Komunikacja tekstowa | Wbudowana klawiatura ekranowa umożliwiająca komunikację tekstową wraz z funkcją predykcji wyrazów. |
| 12 | Obsługa języka polskiego | Funkcja umożliwiająca wykorzystanie list słownictwa uwzględniających polską odmianę wyrazów podczas tworzenia komunikatów. |
| 13 | Dostęp alternatywny | Obsługa różnych metod dostępu obejmujących co najmniej ekran dotykowy, mysz, klawiaturę, przełączniki, joystick oraz urządzenia do sterowania wzrokiem lub rozwiązania równoważne. |
| 14 | Konfiguracja dostępu | Możliwość indywidualnego konfigurowania parametrów poszczególnych metod dostępu, w tym czasu reakcji oraz szybkości działania. |
| 15 | Dźwiękowa informacja zwrotna | Funkcja odczytywania opisu komórki lub przypisanego dźwięku przed jej wybraniem. |
| 16 | Sterowanie komputerem | Możliwość obsługi środowiska systemu Windows oraz aplikacji komputerowych z wykorzystaniem plansz komunikacyjnych i klawiatur ekranowych. |
| 17 | Sterowanie otoczeniem | Możliwość współpracy z rozwiązaniami umożliwiającymi sterowanie urządzeniami otoczenia przy wykorzystaniu odpowiednich modułów lub urządzeń współpracujących. |
| 18 | Zdalna edycja | Możliwość zdalnej edycji plansz komunikacyjnych przez uprawnionych użytkowników. |
| 19 | Współdzielenie zasobów | Możliwość pobierania oraz udostępniania plansz komunikacyjnych z wykorzystaniem internetowej bazy zasobów producenta lub rozwiązania równoważnego. |
| 20 | Przenoszenie plansz | Możliwość wykorzystywania przygotowanych plansz komunikacyjnych na urządzeniach mobilnych współpracujących z oprogramowaniem producenta lub rozwiązaniem równoważnym. |
| 21 | Minimalne wymagania sprzętowe | Komputer wyposażony co najmniej w procesor czterordzeniowy 1,6 GHz, 4 GB pamięci RAM, 64 GB wolnego miejsca na dysku SSD oraz system Microsoft Windows 10 (64-bit) lub nowszy. |
| III | Oprogramowanie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) dla systemu iPadOS |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Specjalistyczne oprogramowanie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) przeznaczone do komunikacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się z wykorzystaniem symboli, tekstu oraz syntezy mowy. |
| 2 | Rodzaj licencji | Licencja bezterminowa (wieczysta). |
| 3 | Platforma | Kompatybilność z systemem operacyjnym iPadOS 12.0 lub nowszym. |
| 4 | Biblioteki symboli | Oprogramowanie musi zawierać co najmniej trzy profesjonalne biblioteki symboli komunikacyjnych oraz umożliwiać wykorzystanie własnych zdjęć i grafik. |
| 5 | Komunikacja | Możliwość tworzenia komunikatów z wykorzystaniem symboli graficznych, tekstu oraz syntezy mowy. |
| 6 | Gotowe zasoby AAC | Oprogramowanie musi zawierać gotowe pakiety plansz komunikacyjnych umożliwiające rozpoczęcie pracy bez konieczności samodzielnego przygotowywania całego systemu komunikacji. |
| 7 | Zakres gotowych pakietów | Gotowe zasoby powinny obejmować co najmniej komunikację symboliczną, komunikację tekstową, interaktywną naukę oraz aplikacje ułatwiające codzienne funkcjonowanie użytkownika. |
| 8 | Edycja plansz | Możliwość tworzenia, edycji oraz dostosowywania plansz komunikacyjnych do indywidualnych potrzeb użytkownika. |
| 9 | Personalizacja | Możliwość modyfikowania symboli, opisów, układu plansz oraz wykorzystywania własnych zdjęć i grafik. |
| 10 | Listy słownictwa | Funkcja list słownictwa umożliwiająca tworzenie plansz uwzględniających polską odmianę wyrazów. |
| 11 | Bank komunikatów | Możliwość nagrywania własnych komunikatów głosowych oraz przypisywania ich do elementów plansz komunikacyjnych. |
| 12 | Predykcja tekstu | Funkcja podpowiadania wyrazów podczas wpisywania tekstu z wykorzystaniem klawiatury ekranowej. |
| 13 | Zdalna edycja | Możliwość zdalnej edycji plansz komunikacyjnych z komputera pracującego pod kontrolą systemu Windows. |
| 14 | Współdzielenie zasobów | Możliwość pobierania oraz udostępniania plansz komunikacyjnych z wykorzystaniem internetowej bazy zasobów producenta lub rozwiązania równoważnego. |
| 15 | Interfejs użytkownika | Intuicyjny interfejs umożliwiający samodzielną obsługę oraz łatwe tworzenie i modyfikowanie plansz komunikacyjnych. |
| IV | Oprogramowanie do translacji i edycji dokumentów brajlowskich |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do profesjonalnej translacji dokumentów pomiędzy pismem Braille'a i czarnodrukiem oraz przygotowywania materiałów do wydruku brajlowskiego. |
| 2 | Rodzaj licencji | Licencja bezterminowa (wieczysta). |
| 3 | Translacja | Dwukierunkowa translacja dokumentów pomiędzy czarnodrukiem i alfabetem Braille'a z zachowaniem struktury dokumentu. |
| 4 | Obsługiwane formaty | Obsługa importu i eksportu dokumentów w formatach co najmniej DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, TXT, HTML oraz PDF. |
| 5 | Edycja dokumentów | Możliwość tworzenia nowych dokumentów oraz edycji dokumentów źródłowych i brajlowskich przed oraz po wykonaniu translacji. |
| 6 | Języki i standardy Braille'a | Możliwość wyboru języka translacji oraz obsługa różnych typów i standardów alfabetu Braille'a. |
| 7 | Formatowanie | Obsługa translacji akapitów, list, tabel oraz elementów formatowania dokumentów tekstowych. |
| 8 | Tabele | Możliwość przekształcania tabel do różnych formatów brajlowskich oraz ich edycji. |
| 9 | Nagłówki i stopki | Rozpoznawanie oraz obsługa nagłówków i stopek dokumentów programu Microsoft Word lub rozwiązań równoważnych. |
| 10 | Sprawdzanie pisowni | Wbudowany moduł sprawdzania pisowni dokumentów tekstowych. |
| 11 | Komendy formatowania | Obsługa komend sterujących formatowaniem dokumentów brajlowskich. |
| 12 | Druk powiększony | Możliwość translacji dokumentów do wersji z drukiem powiększonym. |
| 13 | Wydruk | Możliwość przygotowania dokumentów do wydruku w alfabecie Braille'a oraz wydruku łączonego obejmującego czarnodruk i Braille. |
| 14 | Podgląd dokumentu | Graficzny podgląd dokumentu przed wykonaniem wydruku. |
| 15 | Wprowadzanie Braille'a | Możliwość wprowadzania tekstu z wykorzystaniem symulowanej klawiatury brajlowskiej typu Perkins lub rozwiązania równoważnego. |
| 16 | Grafika wypukła | Możliwość importowania grafiki rastrowej oraz wektorowej i przygotowania jej do wydruku w postaci grafiki wypukłej na drukarkach brajlowskich. |
| 17 | Zarządzanie dokumentami | Funkcje ułatwiające przygotowywanie i zarządzanie rozbudowanymi projektami adaptacyjnymi. |
| 18 | Praca sieciowa | Możliwość pracy w środowisku sieciowym. |
| V | Oprogramowanie do translacji i przygotowania dokumentów do wydruku brajlowskiego |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do translacji dokumentów pomiędzy czarnodrukiem i alfabetem Braille'a oraz przygotowywania dokumentów do wydruku na drukarkach brajlowskich. |
| 2 | Rodzaj licencji | Licencja bezterminowa (wieczysta). |
| 3 | Translacja | Dwukierunkowa translacja dokumentów pomiędzy czarnodrukiem i alfabetem Braille'a dla obsługiwanych języków. |
| 4 | Obsługiwane formaty | Obsługa importu dokumentów w formatach co najmniej DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT oraz HTML, a także import dokumentów Microsoft Word, OpenOffice oraz plików programu Goodfeel lub rozwiązań równoważnych. |
| 5 | Języki | Obsługa tablic translacyjnych dla wielu języków. |
| 6 | Formatowanie dokumentów | Możliwość formatowania układu strony, akapitów, tabel oraz innych elementów dokumentu przeznaczonego do wydruku brajlowskiego. |
| 7 | Edycja dokumentów | Możliwość edycji dokumentu po wykonaniu translacji i przygotowaniu do wydruku brajlowskiego. |
| 8 | Wydruk | Możliwość przygotowania dokumentów do wydruku w alfabecie Braille'a oraz wydruku obejmującego czarnodruk i Braille w osobnych liniach. |
| 9 | Podgląd dokumentu | Możliwość podglądu dokumentu przed oraz po sformatowaniu w wersji czarnodrukowej i brajlowskiej. |
| 10 | Sprawdzanie pisowni | Wbudowany moduł sprawdzania pisowni. |
| 11 | Wprowadzanie Braille'a | Możliwość wprowadzania tekstu z wykorzystaniem standardowej klawiatury pracującej jako sześcioklawiszowa klawiatura brajlowska typu Perkins lub rozwiązania równoważnego. |
| 12 | Grafika wypukła | Możliwość umieszczania elementów grafiki wypukłej w dokumentach brajlowskich. |
| 13 | Style dokumentów | Możliwość tworzenia i wykorzystywania własnych stylów formatowania dokumentów. |
| 14 | Automatyzacja formatowania | Wbudowane polecenia umożliwiające automatyzację formatowania dokumentów brajlowskich. |
| 15 | Kompatybilność | Współpraca z drukarkami brajlowskimi różnych producentów. |
| 16 | Praca sieciowa | Możliwość pracy w środowisku sieciowym po zastosowaniu odpowiedniej licencji producenta. |
| VI | Oprogramowanie do tworzenia materiałów komunikacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do tworzenia materiałów komunikacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. |
| 2 | Rodzaj licencji | Licencja bezterminowa (wieczysta). |
| 3 | Platforma | Kompatybilność z systemami Windows 10 (64-bit) lub nowszym, macOS 10.15 lub nowszym oraz ChromeOS 109 lub nowszym. |
| 4 | Biblioteka symboli | Wbudowana biblioteka zawierająca co najmniej 80 000 symboli komunikacyjnych umożliwiających tworzenie materiałów edukacyjnych i komunikacyjnych. |
| 5 | Tworzenie materiałów | Możliwość tworzenia i edycji książek komunikacyjnych, planów dnia, kart pracy, plansz komunikacyjnych oraz materiałów wspomagających naukę czytania i pisania. |
| 6 | Szablony | Dostęp do gotowych, edytowalnych szablonów materiałów edukacyjnych oraz terapeutycznych. |
| 7 | Personalizacja | Możliwość pełnej edycji i dostosowania materiałów do indywidualnych potrzeb użytkownika, w tym symboli, tekstów, układu stron oraz elementów graficznych. |
| 8 | Synteza mowy | Obsługa polskiej syntezy mowy umożliwiającej odczytywanie przygotowanych materiałów i komunikatów. |
| 9 | Integracja z usługami online | Możliwość pobierania, przechowywania oraz udostępniania materiałów z wykorzystaniem internetowej platformy producenta lub rozwiązania równoważnego. |
| 10 | Współpraca online | Możliwość udostępniania własnych materiałów oraz korzystania z zasobów społeczności użytkowników oprogramowania. |
| 11 | Import danych | Możliwość importowania materiałów przygotowanych w starszych wersjach oprogramowania producenta. |
| 12 | Metody dostępu | Obsługa różnych metod dostępu obejmujących co najmniej ekran dotykowy, mysz, klawiaturę, przełączniki, urządzenia wskazujące, joystick oraz urządzenia do sterowania wzrokiem lub rozwiązania równoważne. |
| 13 | Interfejs użytkownika | Intuicyjny interfejs graficzny umożliwiający szybkie tworzenie i edycję materiałów edukacyjnych oraz komunikacyjnych. |
| 14 | Minimalne wymagania sprzętowe | Oprogramowanie przystosowane do pracy na komputerze wyposażonym w co najmniej 8 GB pamięci RAM oraz 2 GB wolnego miejsca na dysku. |
| VII | Oprogramowanie do wspomaganego symbolami pisania i tworzenia materiałów edukacyjnych |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do wspomagania nauki czytania i pisania, komunikacji alternatywnej oraz tworzenia materiałów edukacyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem symboli graficznych. |
| 2 | Rodzaj licencji | Licencja bezterminowa (wieczysta). |
| 3 | Platforma | Kompatybilność z systemem operacyjnym Microsoft Windows. |
| 4 | Symbolizacja tekstu | Automatyczna symbolizacja wpisywanego tekstu z wykorzystaniem analizy gramatycznej zdania umożliwiającej dobór odpowiednich symboli. |
| 5 | Baza symboli | Wbudowana baza symboli komunikacyjnych umożliwiająca tworzenie dokumentów, materiałów edukacyjnych oraz plansz komunikacyjnych. |
| 6 | Edycja dokumentów | Możliwość tworzenia, edycji, zapisywania oraz drukowania dokumentów zawierających tekst i symbole. |
| 7 | Plansze komunikacyjne | Możliwość tworzenia własnych plansz komunikacyjnych oraz korzystania z gotowych plansz dostarczonych wraz z oprogramowaniem. |
| 8 | Środowiska pracy | Możliwość tworzenia i zapisywania indywidualnych środowisk pracy zawierających zestawy plansz oraz ustawień dostosowanych do potrzeb użytkownika. |
| 9 | Personalizacja | Możliwość zmiany wielkości tekstu i symboli, edycji symboli oraz wykorzystania własnych zdjęć i grafik w tworzonych materiałach. |
| 10 | Wygląd symboli | Możliwość wyświetlania symboli w wersji kolorowej lub monochromatycznej. |
| 11 | Sprawdzanie pisowni | Wbudowana funkcja sprawdzania pisowni wspomagana symbolami. |
| 12 | Synteza mowy | Wbudowana polska synteza mowy umożliwiająca odczytywanie tekstu i wspomaganie procesu pisania. |
| 13 | Metody dostępu | Obsługa standardowej klawiatury, myszy oraz przełączników z wykorzystaniem funkcji skanowania. |
| 14 | Materiały edukacyjne | Możliwość przygotowywania kart pracy, materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem tekstu i symboli. |
| 15 | Minimalne wymagania sprzętowe | Oprogramowanie przystosowane do pracy na komputerze wyposażonym co najmniej w procesor 800 MHz, 512 MB pamięci RAM, 1 GB wolnego miejsca na dysku, kartę dźwiękową oraz głośniki. |
| VIII | Oprogramowanie wspomagające komunikację alternatywną i wspomagającą (AAC) |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj oprogramowania | Specjalistyczne oprogramowanie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), wykorzystujące symbole graficzne, tekst i komunikaty głosowe. |
| 2 | Liczba | 1 licencja uprawniająca do korzystania z pełnej funkcjonalności komunikacyjnej oprogramowania. |
| 3 | Język komunikacji | Obsługa komunikacji w języku polskim, w tym polskich komunikatów głosowych. |
| 4 | Komunikacja symboliczna | Możliwość tworzenia wypowiedzi i komunikowania potrzeb, emocji oraz informacji za pomocą symboli graficznych. |
| 5 | Baza symboli | Dostęp do biblioteki symboli komunikacyjnych, np. PCS lub równoważnej, umożliwiającej tworzenie tablic komunikacyjnych. |
| 6 | Komunikacja tekstowa | Możliwość tworzenia komunikatów poprzez wpisywanie tekstu z wykorzystaniem klawiatury ekranowej. |
| 7 | Synteza mowy | Funkcja odczytywania na głos komunikatów tworzonych z tekstu lub symboli, dostępna w pełnej wersji oprogramowania. |
| 8 | Zestawy tablic komunikacyjnych | Gotowe zestawy stron komunikacyjnych przeznaczone dla użytkowników o różnym poziomie umiejętności językowych i komunikacyjnych. |
| 9 | Rozwijanie komunikacji | Dostęp do układów wspierających rozwój słownictwa podstawowego i budowanie wypowiedzi. |
| 10 | Personalizacja tablic | Możliwość tworzenia, edytowania i dostosowywania stron, pól komunikacyjnych, symboli, opisów i układu przycisków. |
| 11 | Własne materiały | Możliwość dodawania własnych zdjęć, obrazów i nagrań dźwiękowych do tablic komunikacyjnych. |
| 12 | Dostosowanie do użytkownika | Możliwość indywidualnego dostosowania układu i liczby pól komunikacyjnych oraz sposobu ich prezentacji. |
| 13 | Profile użytkowników | Możliwość tworzenia i zapisywania indywidualnych konfiguracji komunikacyjnych użytkowników. |
| 14 | Obsługa dotykowa | Możliwość korzystania z oprogramowania za pomocą ekranu dotykowego. |
| 15 | Alternatywne metody obsługi | Obsługa alternatywnych metod dostępu, w tym przełączników/przycisków specjalistycznych oraz sterowania wzrokiem, przy zastosowaniu kompatybilnych urządzeń. |
| 16 | Współpraca z eyetrackerem | Możliwość obsługi tablic komunikacyjnych za pomocą kompatybilnego systemu sterowania wzrokiem. |
| 17 | Wspomaganie nauki | Funkcje umożliwiające wykorzystanie oprogramowania podczas terapii, nauki słownictwa i rozwijania umiejętności komunikacyjnych. |
| 18 | Podpowiedzi językowe | Funkcje wspomagające wyszukiwanie lub dobór słów i tworzenie wypowiedzi. |
| 19 | Kompatybilność systemowa | Dostępność wersji przeznaczonej do pracy w środowisku Windows lub iPadOS, odpowiednio do urządzenia, na którym oprogramowanie ma być użytkowane. |
| 20 | Zapisywanie konfiguracji | Możliwość zapisywania indywidualnych tablic i ustawień oraz ich przywracania z kopii zapasowej. |
| 21 | Zakres licencji | Licencja musi obejmować wszystkie funkcje wymagane w OPZ, w szczególności pełną syntezę mowy, bez konieczności dokupowania osobnego modułu aktywującego komunikację głosową. |
| 22 | Dostarczenie oprogramowania | Dostarczenie legalnego uprawnienia do użytkowania oprogramowania oraz informacji niezbędnych do jego pobrania, instalacji i aktywacji. |
| 23 | Stan licencji | Licencja nowa, wcześniej nieaktywowana i nieprzypisana do innego użytkownika, umożliwiająca legalne korzystanie przez Zamawiającego. |

# Zestaw AAC sterowany wzrokiem ze statywem i wyposażeniem transportowym:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Zintegrowane urządzenie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) sterowane wzrokiem | 2 szt. |
| II | Mobilny statyw podłogowy do urządzenia sterowanego wzrokiem | 2 szt. |
| III | Pokrowiec ochronny do urządzenia AAC | 2 szt. |
| IV | Szybkozłączka do montażu urządzenia na statywie | 2 szt. |
| V | Walizka transportowa | 2 szt. |

Tabela nr 2:

| I | Zintegrowane urządzenie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) sterowane wzrokiem |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Zintegrowane urządzenie przeznaczone do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), terapii funkcji poznawczych, oceny funkcji użytkownika oraz sterowania za pomocą wzroku i dotyku. |
| 2 | Konstrukcja | Fabrycznie zintegrowane urządzenie typu „wszystko w jednym”, obejmujące komputer, ekran dotykowy oraz system śledzenia wzroku, gotowe do pracy bez konieczności podłączania dodatkowego komputera. |
| 3 | Metody obsługi | Obsługa urządzenia za pomocą wzroku oraz ekranu dotykowego, z możliwością swobodnego przełączania pomiędzy metodami sterowania. |
| 4 | System śledzenia wzroku | Fabrycznie zintegrowany system śledzenia wzroku umożliwiający sterowanie interfejsem użytkownika, komunikację oraz prowadzenie ćwiczeń terapeutycznych. |
| 5 | Dokładność śledzenia wzroku | Dokładność śledzenia nie gorsza niż 0,5°. |
| 6 | Częstotliwość pracy systemu śledzenia wzroku | Minimum 33 Hz. |
| 7 | Zakres pracy | Prawidłowa praca użytkownika w odległości od 40 cm do 90 cm od urządzenia. |
| 8 | Ekran | Dotykowy ekran o przekątnej minimum 23,8 cala, rozdzielczości minimum Full HD 1920 × 1080 pikseli. |
| 9 | Gotowość do pracy | Urządzenie gotowe do pracy bezpośrednio po uruchomieniu, bez konieczności każdorazowej instalacji lub konfiguracji dodatkowego oprogramowania. |
| 10 | Oprogramowanie | Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie umożliwiające komunikację alternatywną i wspomagającą (AAC), prowadzenie terapii funkcji poznawczych, trening wzrokowy oraz ocenę wybranych funkcji użytkownika. |
| 11 | Personalizacja | Możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkowników wraz z zapisem ustawień oraz wyników pracy. |
| 12 | Komunikacja | Możliwość tworzenia i edycji plansz komunikacyjnych oraz prowadzenia komunikacji symbolicznej, tekstowej i głosowej z wykorzystaniem syntezy mowy. |
| 13 | Funkcje terapeutyczne | Oprogramowanie zawiera zestaw ćwiczeń wspomagających rozwój funkcji poznawczych, percepcji wzrokowej, koncentracji oraz kompetencji komunikacyjnych. |
| 14 | Rejestracja danych | Możliwość zapisywania wyników terapii oraz danych użytkowników. |
| 15 | Wymiary | Maksymalnie 350 × 540 × 60 mm. |
| 16 | Masa | Maksymalnie 6,2 kg. |
| 17 | Wersja językowa | Polska, z możliwością przełączania na inne wersje językowe dostępne w oprogramowaniu. |
| 18 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |
| II | Mobilny statyw podłogowy do urządzenia sterowanego wzrokiem |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Mobilny statyw podłogowy przeznaczony do stabilnego mocowania urządzeń do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) sterowanych wzrokiem lub rozwiązań równoważnych. |
| 2 | Konstrukcja | Konstrukcja stalowa zapewniająca stabilne i bezpieczne użytkowanie urządzenia podczas terapii, komunikacji oraz diagnostyki. |
| 3 | Regulacja wysokości | Regulacja położenia ramienia w płaszczyźnie góra–dół w zakresie co najmniej 720–1670 mm. |
| 4 | Ramię mocujące | Ramię o długości minimum 400 mm umożliwiające ustawienie urządzenia w odpowiedniej odległości od użytkownika. |
| 5 | Regulacja mocowania | Mechanicznie regulowany punkt mocowania ramienia umożliwiający dopasowanie położenia urządzenia do potrzeb użytkownika. |
| 6 | Mobilność | Podstawa wyposażona w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie statywu pomiędzy stanowiskami pracy. |
| 7 | Bezpieczeństwo | Kółka wyposażone w mechanizm blokady zapewniający stabilne ustawienie statywu podczas użytkowania. |
| 8 | Kompatybilność | Przystosowany do współpracy z oferowanym urządzeniem do komunikacji sterowanym wzrokiem lub rozwiązaniem równoważnym. |
| 9 | Wymiary | Szerokość maksymalnie 740 mm, głębokość maksymalnie 810 mm, wysokość około 1500 mm. |
| 10 | Masa | Maksymalnie 10 kg. |
| 11 | Ergonomia | Konstrukcja umożliwiająca ustawienie urządzenia w optymalnym położeniu względem użytkownika bez konieczności zmiany jego pozycji. |
| 12 | Certyfikaty | Oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane dla oferowanego wyrobu zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| III | Pokrowiec ochronny do urządzenia AAC |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Pokrowiec przeznaczony do ochrony oferowanego urządzenia do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) podczas codziennego użytkowania, przechowywania oraz transportu. |
| 2 | Kompatybilność | Dedykowany do oferowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego, zapewniający pełną funkcjonalność i właściwe dopasowanie. |
| 3 | Ochrona | Zapewniający zabezpieczenie urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniami oraz zabrudzeniami podczas eksploatacji. |
| 4 | Konstrukcja | Pokrowiec wykonany z trwałego materiału odpornego na intensywne użytkowanie. |
| 5 | Dostęp do urządzenia | Konstrukcja umożliwiająca łatwe zakładanie i zdejmowanie pokrowca bez użycia narzędzi. |
| IV | Szybkozłączka do montażu urządzenia na statywie |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Element montażowy umożliwiający szybkie mocowanie i demontaż oferowanego urządzenia AAC na kompatybilnym statywie. |
| 2 | Kompatybilność | W pełni kompatybilna z oferowanym urządzeniem oraz oferowanym statywem. |
| 3 | Funkcjonalność | Umożliwia wielokrotny montaż i demontaż urządzenia bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi. |
| 4 | Bezpieczeństwo | Konstrukcja zapewniająca stabilne i bezpieczne mocowanie urządzenia podczas użytkowania. |
| 5 | Materiał | Wykonana z materiałów zapewniających trwałość oraz odporność na wielokrotne użytkowanie. |
| V | Walizka transportowa |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Walizka przeznaczona do bezpiecznego transportu oraz przechowywania oferowanego urządzenia do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) wraz z podstawowymi akcesoriami. |
| 2 | Kompatybilność | Dedykowana do oferowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego. |
| 3 | Ochrona | Wnętrze wyposażone w profilowane wkłady ochronne (piankowe lub równoważne) zabezpieczające urządzenie przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu. |
| 4 | Konstrukcja | Sztywna konstrukcja zapewniająca skuteczną ochronę urządzenia podczas transportu i przechowywania. |
| 5 | Mobilność | Wyposażona w kółka transportowe oraz wysuwaną teleskopową rączkę umożliwiającą wygodne przemieszczanie walizki. |
| 6 | Wyposażenie | Przystosowana do transportu urządzenia wraz z podstawowymi akcesoriami producenta. |

# Zestaw wspierający edukację osób niedowidzących:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Tablet do edukacji i komunikacji | 2 szt. |
| II | Etui ochronne z odłączaną klawiaturą Bluetooth do tabletu | 2 szt. |
| III | Aktywny rysik do tabletu | 2 szt. |
| IV | Tablet z systemem Android | 2 szt. |
| V | Szkło hartowane ochronne do tabletu | 2 szt. |
| VI | Laptop | 2 szt. |
| VII | Torba do laptopa | 2 szt. |
| VIII | Smartwatch z funkcjami monitorowania zdrowia i komunikacji | 1 szt. |
| IX | Smartwatch z funkcjami monitorowania aktywności, zdrowia i nawigacji | 1 szt. |
| X | Słuchawki przewodowe nauszne z mikrofonem I | 3 szt. |
| XI | Słuchawki przewodowe nauszne z mikrofonem II | 1 szt. |

Tabela nr 3:

| I | Tablet do edukacji i komunikacji |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Tablet przeznaczony do edukacji, komunikacji, pracy biurowej, korzystania z aplikacji wspomagających osoby z niepełnosprawnościami oraz współpracy z aktywnym rysikiem. |
| 2 | Procesor | Procesor klasy ARM wyposażony w minimum 8 rdzeni, zapewniający płynną obsługę aplikacji edukacyjnych, multimedialnych oraz specjalistycznych. |
| 3 | Układ graficzny | Zintegrowany układ graficzny wyposażony w minimum 9 rdzeni. |
| 4 | Pamięć RAM | Minimum 12 GB. |
| 5 | Pamięć wewnętrzna | Minimum 256 GB. |
| 6 | Ekran | Dotykowy ekran wykonany w technologii IPS, Liquid Retina lub równoważnej, o przekątnej minimum 11 cali i rozdzielczości minimum 2360 × 1640 pikseli. |
| 7 | Obsługa dotyku | Wielodotykowy ekran pojemnościowy obsługujący minimum 10 punktów dotyku jednocześnie. |
| 8 | Obsługa rysika | Pełna współpraca z aktywnym rysikiem umożliwiającym odręczne pisanie, rysowanie oraz wykonywanie precyzyjnych notatek. |
| 9 | Łączność | Moduł Wi-Fi 7 (802.11be) lub nowszy oraz moduł Bluetooth. |
| 10 | Złącza | Minimum jeden port USB-C z obsługą transmisji danych, DisplayPort oraz Power Delivery. |
| 11 | System operacyjny | Aktualny system operacyjny producenta urządzenia objęty wsparciem producenta. |
| 12 | Aparaty | Aparat przedni oraz tylny o rozdzielczości minimum 12 Mpix każdy. |
| 13 | Rejestracja obrazu | Możliwość nagrywania materiałów wideo w rozdzielczości minimum UHD 4K przy 60 kl./s. |
| 14 | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo oraz minimum dwa mikrofony. |
| 15 | Zabezpieczenie dostępu | Biometryczne uwierzytelnianie użytkownika z wykorzystaniem czytnika linii papilarnych. |
| 16 | Obudowa | Aluminiowa obudowa lub wykonana z materiału o równoważnej wytrzymałości mechanicznej. |
| 17 | Masa | Maksymalnie 470 g. |
| 18 | Wymiary | Grubość urządzenia nie większa niż 6,5 mm. |
| 19 | Wyposażenie | Przewód USB-C umożliwiający ładowanie i transmisję danych. |
| 20 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |
| II | Etui ochronne z odłączaną klawiaturą Bluetooth do tabletu |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Etui ochronne z odłączaną bezprzewodową klawiaturą przeznaczone do oferowanego tabletu, umożliwiające jego wykorzystanie do pracy, nauki oraz komunikacji. |
| 2 | Kompatybilność | Dedykowane do oferowanego modelu tabletu lub rozwiązania równoważnego zapewniającego pełną kompatybilność ze wszystkimi funkcjami urządzenia. |
| 3 | Konstrukcja | Etui z odłączaną klawiaturą umożliwiające niezależne korzystanie z etui oraz klawiatury. |
| 4 | Klawiatura | Bezprzewodowa klawiatura z układem klawiszy QWERTY, współpracująca z tabletem za pośrednictwem technologii Bluetooth. |
| 5 | Touchpad | Wbudowany touchpad umożliwiający sterowanie kursorem oraz obsługę gestów systemowych. |
| 6 | Łączność | Bluetooth 5.0 lub nowszy. |
| 7 | Funkcja podstawki | Możliwość ustawienia tabletu w pozycji roboczej z regulacją kąta nachylenia ekranu. |
| 8 | Regulacja położenia | Możliwość obrotu tabletu o 360° oraz regulacji kąta nachylenia w zakresie co najmniej 180°. |
| 9 | Ochrona | Etui zapewniające ochronę obudowy oraz ekranu tabletu przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas codziennego użytkowania i transportu. |
| 10 | Materiał | Wykonane z trwałych materiałów zapewniających odpowiednią odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz intensywne użytkowanie. |
| 11 | Miejsce na rysik | Wbudowany uchwyt lub schowek umożliwiający bezpieczne przechowywanie kompatybilnego rysika. |
| 12 | Funkcja usypiania | Automatyczne usypianie i wybudzanie tabletu po zamknięciu lub otwarciu etui albo rozwiązanie równoważne. |
| 13 | Zasilanie klawiatury | Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania z możliwością ładowania przez port USB-C. |
| 14 | Czas ładowania | Pełne naładowanie klawiatury w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. |
| 15 | Wskaźniki pracy | Klawiatura wyposażona w wskaźniki informujące co najmniej o stanie akumulatora oraz połączeniu Bluetooth. |
| 16 | Wyposażenie | Etui, odłączana klawiatura oraz przewód USB do ładowania. |
| 17 | Certyfikaty | Oznakowanie CE oraz zgodność z wymaganiami RoHS lub równoważnymi. |
| III | Aktywny rysik do tabletu |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Aktywny rysik przeznaczony do współpracy z oferowanym tabletem, umożliwiający odręczne sporządzanie notatek, rysowanie, szkicowanie oraz precyzyjną obsługę aplikacji edukacyjnych i graficznych. |
| 2 | Kompatybilność | W pełni kompatybilny z oferowanym tabletem oraz jego systemem operacyjnym, zapewniający dostęp do wszystkich funkcji rysika. |
| 3 | Technologia | Aktywny rysik wykorzystujący bezprzewodową komunikację z tabletem, niewymagający przewodowego połączenia podczas pracy. |
| 4 | Czułość nacisku | Obsługa rozpoznawania siły nacisku umożliwiająca precyzyjne rysowanie i pisanie. |
| 5 | Rozpoznawanie nachylenia | Automatyczne wykrywanie kąta nachylenia rysika podczas pisania i rysowania. |
| 6 | Funkcje sterujące | Obsługa gestów lub funkcji umożliwiających szybkie wywoływanie wybranych narzędzi oraz zmianę ustawień bez konieczności korzystania z menu ekranowego. |
| 7 | Ładowanie | Ładowanie bezprzewodowe po zamocowaniu do kompatybilnego tabletu lub rozwiązanie równoważne niewymagające stosowania dodatkowej ładowarki. |
| 8 | Mocowanie | Magnetyczne mocowanie do kompatybilnego tabletu zapewniające jednocześnie przechowywanie oraz ładowanie rysika. |
| 9 | Ergonomia | Konstrukcja umożliwiająca wygodne użytkowanie podczas długotrwałego pisania i rysowania. |
| 10 | Wyposażenie | Rysik gotowy do współpracy z oferowanym tabletem bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów. |
| 11 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |
| IV | Tablet z systemem Android |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Tablet przeznaczony do edukacji, komunikacji, pracy biurowej, korzystania z aplikacji multimedialnych i specjalistycznych oraz sporządzania odręcznych notatek z wykorzystaniem aktywnego rysika. |
| 2 | Procesor | Wielordzeniowy procesor klasy mobilnej zapewniający płynną pracę systemu operacyjnego oraz aplikacji edukacyjnych, multimedialnych i specjalistycznych. |
| 3 | Pamięć RAM | Minimum 12 GB. |
| 4 | Pamięć wewnętrzna | Minimum 128 GB. |
| 5 | Ekran | Dotykowy ekran wykonany w technologii Dynamic AMOLED 2X lub równoważnej, o przekątnej minimum 11 cali i rozdzielczości minimum 2560 × 1600 pikseli. |
| 6 | Częstotliwość odświeżania | Minimum 120 Hz. |
| 7 | Obsługa dotyku | Wielodotykowy ekran pojemnościowy umożliwiający precyzyjną obsługę urządzenia oraz współpracę z aktywnym rysikiem. |
| 8 | Łączność | Moduł Wi-Fi 6E (802.11ax) lub nowszy oraz moduł Bluetooth. |
| 9 | Nawigacja satelitarna | Wbudowany odbiornik systemów nawigacji satelitarnej obejmujący co najmniej GPS. |
| 10 | Złącza | Minimum jeden port USB Type-C oraz czytnik kart pamięci. |
| 11 | Bateria | Akumulator litowo-jonowy o pojemności minimum 8400 mAh. |
| 12 | System operacyjny | Android 16 lub nowszy. |
| 13 | Aparaty | Aparat przedni o rozdzielczości minimum 12 Mpix oraz aparat tylny o rozdzielczości minimum 13 Mpix. |
| 14 | Rejestracja obrazu | Możliwość nagrywania materiałów wideo w rozdzielczości minimum 4K (3840 × 2160). |
| 15 | Dźwięk | Wbudowane minimum cztery głośniki stereo. |
| 16 | Zabezpieczenie dostępu | Biometryczne uwierzytelnianie użytkownika z wykorzystaniem czytnika linii papilarnych. |
| 17 | Obudowa | Metalowa obudowa lub wykonana z materiału o równoważnej wytrzymałości mechanicznej. |
| 18 | Rysik | Aktywny rysik kompatybilny z oferowanym tabletem dostarczony w komplecie. |
| 19 | Masa | Maksymalnie 470 g. |
| 20 | Grubość | Maksymalnie 6 mm. |
| 21 | Wyposażenie | Przewód USB umożliwiający ładowanie oraz transmisję danych. |
| 22 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |
| V | Szkło hartowane ochronne do tabletu |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Szkło hartowane przeznaczone do ochrony wyświetlacza oferowanego tabletu przed zarysowaniami, uderzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi powstającymi podczas codziennego użytkowania. |
| 2 | Kompatybilność | Dedykowane do oferowanego modelu tabletu, zapewniające pełną kompatybilność z ekranem, kamerą przednią, czujnikami oraz aktywnym rysikiem. |
| 3 | Rodzaj | Szkło hartowane lub rozwiązanie równoważne zapewniające nie niższy poziom ochrony mechanicznej wyświetlacza. |
| 4 | Pokrycie ekranu | Obejmujące możliwie największą powierzchnię aktywnego ekranu z zachowaniem kompatybilności z dedykowanym etui ochronnym. |
| 5 | Przezroczystość | Wysoka przepuszczalność światła, niepowodująca zauważalnego pogorszenia jakości obrazu, odwzorowania kolorów ani jasności wyświetlacza. |
| 6 | Obsługa dotyku | Zachowanie pełnej funkcjonalności ekranu dotykowego oraz współpracy z aktywnym rysikiem dostarczanym z tabletem. |
| 7 | Powłoka powierzchniowa | Powłoka ograniczająca pozostawanie odcisków palców oraz ułatwiająca czyszczenie powierzchni szkła. |
| 8 | Montaż | Przystosowane do montażu na sucho z wykorzystaniem elementów ułatwiających prawidłową aplikację. |
| 9 | Wyposażenie | W komplecie zestaw montażowy obejmujący co najmniej elementy do oczyszczenia ekranu oraz akcesoria ułatwiające prawidłową aplikację szkła. |
| 10 | Certyfikaty | Oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane dla oferowanego produktu. |
| VI | Laptop |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Komputer przenośny przeznaczony do pracy biurowej, edukacyjnej, komunikacji online, obsługi aplikacji multimedialnych oraz specjalistycznego oprogramowania wspomagającego osoby z niepełnosprawnościami. |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86-64 wyposażony w minimum 8 rdzeni, 12 wątków, pamięć podręczną minimum 12 MB oraz osiągający częstotliwość turbo minimum 4,6 GHz lub rozwiązanie równoważne. |
| 3 | Pamięć operacyjna | Minimum 16 GB DDR5 o częstotliwości minimum 4800 MHz. |
| 4 | Możliwość rozbudowy pamięci | Obsługa pamięci RAM do minimum 24 GB. |
| 5 | Dysk systemowy | Dysk SSD M.2 PCIe o pojemności minimum 512 GB. |
| 6 | Możliwość rozbudowy pamięci masowej | Konstrukcja umożliwiająca montaż dodatkowego dysku SSD M.2 PCIe. |
| 7 | Ekran | Ekran o przekątnej od 15,0 do 16,0 cala, rozdzielczości minimum 2560 × 1600 pikseli (WQXGA). |
| 8 | Technologia matrycy | Matryca OLED lub równoważna zapewniająca wysoki kontrast oraz szeroką przestrzeń barw. |
| 9 | Odświeżanie obrazu | Minimum 165 Hz. |
| 10 | Jasność ekranu | Minimum 500 cd/m². |
| 11 | Odwzorowanie kolorów | Pokrycie przestrzeni barw minimum 100% DCI-P3 lub rozwiązanie równoważne. |
| 12 | Grafika | Zintegrowany lub dedykowany układ graficzny zapewniający płynną obsługę aplikacji biurowych, edukacyjnych i multimedialnych. |
| 13 | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo oraz minimum dwa mikrofony. |
| 14 | Kamera | Wbudowana kamera internetowa wyposażona w mechaniczną lub zintegrowaną przesłonę zapewniającą ochronę prywatności. |
| 15 | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 lub nowsze oraz Bluetooth 5.2 lub nowszy. |
| 16 | Złącza | Minimum: 2 × USB 3.2, 1 × USB-C z obsługą DisplayPort i Power Delivery, HDMI, czytnik kart SD oraz złącze audio 3,5 mm. |
| 17 | Klawiatura | Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym oraz podświetleniem. |
| 18 | Urządzenie wskazujące | Wielodotykowy touchpad obsługujący gesty systemowe. |
| 19 | Zabezpieczenia | Moduł TPM oraz kamera wyposażona w mechaniczną przesłonę prywatności. |
| 20 | Obudowa | Pokrywa matrycy wykonana z aluminium lub materiału o równoważnej wytrzymałości oraz konstrukcja spełniająca wymagania normy odporności MIL-STD-810H lub równoważnej. |
| 21 | System operacyjny | Microsoft Windows 11 w polskiej wersji językowej lub nowszy. |
| 22 | Wyposażenie | Oryginalny zasilacz producenta oraz fabrycznie zainstalowany system operacyjny z możliwością przywrócenia systemu. |
| 23 | Masa | Maksymalnie 1,6 kg. |
| 24 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |
| VII | Torba do laptopa |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Torba przeznaczona do bezpiecznego przenoszenia oferowanego laptopa oraz akcesoriów komputerowych i dokumentów. |
| 2 | Kompatybilność | Przystosowana do przenoszenia laptopów o przekątnej od 15 do 16 cali, kompatybilna z oferowanym komputerem. |
| 3 | Konstrukcja | Jednokomorowa konstrukcja wyposażona w wydzieloną, wyściełaną przegrodę na komputer przenośny oraz dodatkową przestrzeń na dokumenty i akcesoria. |
| 4 | Ochrona | Wyściełane wnętrze zapewniające ochronę laptopa przed zarysowaniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu. |
| 5 | Kieszenie | Minimum jedna zewnętrzna kieszeń zamykana na zamek błyskawiczny przeznaczona na akcesoria lub dokumenty. |
| 6 | Organizacja wnętrza | Wewnętrzny organizer umożliwiający uporządkowane przechowywanie drobnych akcesoriów, przewodów oraz materiałów biurowych. |
| 7 | Zapięcie | Zamki błyskawiczne zapewniające bezpieczne zamknięcie komór torby. |
| 8 | Sposób przenoszenia | Wzmocnione uchwyty do przenoszenia oraz odpinany, regulowany pasek naramienny. |
| 9 | Dodatkowe wyposażenie | Pas umożliwiający stabilne mocowanie torby do uchwytu walizki transportowej lub rozwiązanie równoważne. |
| 10 | Materiał | Materiał o podwyższonej odporności na codzienne użytkowanie i ścieranie. |
| 11 | Masa | Maksymalnie 0,7 kg. |
| 12 | Kolor | Dowolny, stonowany. |
| VIII | Smartwatch z funkcjami monitorowania zdrowia i komunikacji |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Inteligentny zegarek przeznaczony do monitorowania parametrów zdrowotnych, odbierania powiadomień oraz wspomagania codziennego funkcjonowania użytkownika. |
| 2 | Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED lub równoważnej, o przekątnej minimum 1,45 cala i rozdzielczości minimum 466 × 466 pikseli. |
| 3 | Łączność | Bluetooth oraz moduł NFC. |
| 4 | Nawigacja | Wbudowany odbiornik systemów nawigacji satelitarnej obejmujący co najmniej GPS. |
| 5 | Funkcje zdrowotne | Monitorowanie tętna, saturacji krwi (SpO₂), temperatury skóry lub ciała, jakości snu oraz poziomu stresu. |
| 6 | Dodatkowe czujniki | Wyposażony co najmniej w barometr, kompas oraz czujniki ruchu umożliwiające monitorowanie aktywności użytkownika. |
| 7 | Funkcje komunikacyjne | Powiadomienia o połączeniach telefonicznych, wiadomościach SMS oraz wiadomościach z aplikacji mobilnych, możliwość prowadzenia rozmów głosowych poprzez wbudowany mikrofon i głośnik. |
| 8 | Funkcje organizacyjne | Kalendarz, budzik, stoper, prognoza pogody oraz możliwość ustawiania przypomnień. |
| 9 | Monitorowanie aktywności | Rejestracja aktywności fizycznej obejmująca co najmniej liczbę kroków, przebyty dystans oraz obsługę wielu trybów sportowych. |
| 10 | Konstrukcja | Koperta wykonana z metalu lub materiału o równoważnej wytrzymałości mechanicznej oraz szkło odporne na zarysowania. |
| 11 | Pasek | Sportowy pasek wykonany z materiału odpornego na wilgoć i łatwego do utrzymania w czystości. |
| 12 | Odporność | Wodoszczelność minimum 5 ATM oraz odporność na pył i wodę potwierdzona klasą minimum IP68 lub równoważną. |
| 13 | Akumulator | Zapewniający czas pracy urządzenia minimum 14 dni przy typowym użytkowaniu. |
| 14 | Kompatybilność | Współpraca z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system Android oraz iOS. |
| 15 | Wyposażenie | Zegarek, przewód lub stacja ładująca oraz dokumentacja użytkownika. |
| 16 | Masa | Maksymalnie 60 g (bez paska lub zgodnie z konstrukcją producenta). |
| 17 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |
| IX | Smartwatch z funkcjami monitorowania aktywności, zdrowia i nawigacji |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Inteligentny zegarek przeznaczony do monitorowania parametrów zdrowotnych, aktywności fizycznej, nawigacji terenowej oraz odbierania powiadomień z urządzenia mobilnego. |
| 2 | Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED lub równoważnej, o przekątnej minimum 1,3 cala i rozdzielczości minimum 416 × 416 pikseli. |
| 3 | Pamięć | Wbudowana pamięć o pojemności minimum 4 GB. |
| 4 | Łączność | Bluetooth lub nowszy standard komunikacji bezprzewodowej oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi akcesoriami sportowymi lub pomiarowymi. |
| 5 | Nawigacja | Wbudowany odbiornik systemów nawigacji satelitarnej umożliwiający rejestrację trasy oraz prowadzenie nawigacji. |
| 6 | Funkcje zdrowotne | Monitorowanie tętna, saturacji krwi (SpO₂), jakości snu, poziomu stresu oraz temperatury ciała lub skóry. |
| 7 | Czujniki | Wyposażony co najmniej w akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz barometryczny, termometr oraz czujnik ruchu. |
| 8 | Funkcje komunikacyjne | Powiadomienia o połączeniach telefonicznych, wiadomościach SMS oraz wiadomościach z aplikacji mobilnych, możliwość odbierania i odrzucania połączeń oraz wysyłania szybkich odpowiedzi. |
| 9 | Funkcje organizacyjne | Alarm, budzik, kalendarz, stoper, minutnik, prognoza pogody oraz funkcje lokalizacji urządzenia mobilnego. |
| 10 | Monitorowanie aktywności | Rejestracja aktywności obejmująca co najmniej liczbę kroków, dystans, czas aktywności, liczbę spalonych kalorii oraz obsługę wielu dyscyplin sportowych. |
| 11 | Funkcje nawigacyjne | Obsługa map lub nawigacji terenowej oraz możliwość zapisu i odczytu tras. |
| 12 | Funkcje dodatkowe | Wbudowana latarka oraz możliwość realizacji płatności zbliżeniowych lub rozwiązanie równoważne. |
| 13 | Konstrukcja | Wytrzymała obudowa przeznaczona do intensywnego użytkowania oraz sportowy pasek wykonany z materiału odpornego na działanie wilgoci i potu. |
| 14 | Odporność | Wodoszczelność minimum 10 ATM. |
| 15 | Czas pracy | Minimum 9 dni typowego użytkowania lub minimum 80 godzin ciągłej pracy z aktywną nawigacją satelitarną. |
| 16 | Kompatybilność | Współpraca z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system Android oraz iOS. |
| 17 | Wyposażenie | Zegarek, przewód do ładowania oraz dokumentacja użytkownika. |
| 18 | Masa | Maksymalnie 60 g. |
| 19 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |
| X | Słuchawki przewodowe nauszne z mikrofonem |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Profesjonalne słuchawki przeznaczone do odsłuchu materiałów edukacyjnych i multimedialnych, komunikacji głosowej, pracy z aplikacjami wspomagającymi osoby z niepełnosprawnościami oraz prowadzenia zajęć i wideokonferencji. |
| 2 | Konstrukcja | Słuchawki wokółuszne (nauszne), zamknięte, zapewniające skuteczną izolację od hałasu otoczenia. |
| 3 | Łączność | Przewodowa. |
| 4 | Przetworniki | Dynamiczne przetworniki o średnicy minimum 38 mm. |
| 5 | Pasmo przenoszenia | Minimum 10 Hz – 28 000 Hz. |
| 6 | Impedancja | Maksymalnie 32 Ω. |
| 7 | Czułość | Minimum 110 dB SPL. |
| 8 | Mikrofon | Wbudowany mikrofon umożliwiający prowadzenie rozmów głosowych oraz wideokonferencji. |
| 9 | Sterowanie | Pilot umieszczony na przewodzie umożliwiający co najmniej odbieranie i kończenie połączeń oraz obsługę funkcji mikrofonu. |
| 10 | Złącza | Złącze miniJack 3,5 mm oraz adapter lub dodatkowe złącze Jack 6,3 mm umożliwiające współpracę z różnymi urządzeniami audio. |
| 11 | Przewody | W zestawie co najmniej dwa odłączane przewody o długości około 1,2 m oraz około 3 m. |
| 12 | Komfort użytkowania | Regulowany pałąk oraz miękkie, wymienne poduszki nauszne umożliwiające długotrwałą pracę bez pogorszenia komfortu użytkownika. |
| 13 | Kompatybilność | Pełna współpraca z komputerami, tabletami i urządzeniami wyposażonymi w analogowe wyjście audio 3,5 mm. |
| 14 | Wyposażenie | Komplet przewodów, adapter Jack 6,3 mm oraz dokumentacja producenta. |
| 15 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |
| XI | Słuchawki przewodowe nauszne z mikrofonem II |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Profesjonalne słuchawki przeznaczone do pracy biurowej, edukacyjnej, komunikacji online, prowadzenia wideokonferencji, nauki zdalnej oraz odsłuchu materiałów multimedialnych. |
| 2 | Konstrukcja | Słuchawki wokółuszne (nauszne), zamknięte, zapewniające dobrą izolację od dźwięków otoczenia. |
| 3 | Łączność | Przewodowa. |
| 4 | System audio | Stereo z możliwością obsługi wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 lub rozwiązania równoważnego. |
| 5 | Przetworniki | Dynamiczne przetworniki o średnicy minimum 50 mm. |
| 6 | Pasmo przenoszenia | Minimum 20 Hz – 20 000 Hz. |
| 7 | Impedancja | Maksymalnie 32 Ω. |
| 8 | Mikrofon | Odłączany mikrofon kierunkowy lub równoważny, wyposażony w funkcję redukcji szumów otoczenia oraz filtr ograniczający zakłócenia głosu. |
| 9 | Sterowanie | Pilot umieszczony na przewodzie umożliwiający regulację głośności oraz wyciszenie mikrofonu. |
| 10 | Złącza | Złącze miniJack 3,5 mm oraz zewnętrzny adapter lub karta dźwiękowa USB umożliwiająca współpracę z komputerem. |
| 11 | Przewody | W zestawie co najmniej dwa odłączane przewody o długości około 1,2 m oraz około 2,7–3,0 m. |
| 12 | Komfort użytkowania | Regulowany pałąk oraz miękkie nauszniki wykonane z oddychającego materiału lub pianki zapewniającej komfort podczas długotrwałego użytkowania. |
| 13 | Kompatybilność | Współpraca z komputerami wyposażonymi w system Windows, macOS lub Linux oraz z urządzeniami wykorzystującymi złącze audio 3,5 mm. |
| 14 | Wyposażenie | Odpinany mikrofon, adapter lub zewnętrzna karta dźwiękowa USB, przewody połączeniowe oraz komplet wymiennych lub dodatkowych nauszników. |
| 15 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |

# Zestaw do drukowania i opisywania oraz wspierający dla osób niewidomych i słabowidzących:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Elektroniczna etykieciarka brajlowska | 2 szt. |
| II | Taśma do elektronicznej etykieciarki brajlowskiej | 20 szt. |
| III | Ręczna metkownica brajlowska | 2 szt. |
| IV | Taśma do ręcznej metkownicy brajlowskiej | 20 szt. |
| V | Klawiatura bezprzewodowa z powiększonymi oznaczeniami klawiszy | 2 szt. |
| VI | Telefon komórkowy dla osób niewidomych i słabowidzących | 2 szt. |

Tabela nr 4:

| I | Elektroniczna etykieciarka brajlowska |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Urządzenie przeznaczone do wykonywania trwałych, samoprzylepnych etykiet z napisami w alfabecie Braille’a, umożliwiających oznaczanie m.in. przedmiotów, urządzeń, pomieszczeń, drzwi, elementów wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych. |
| 2 | Sposób tworzenia etykiet | Automatyczne wykonywanie wypukłych oznaczeń brajlowskich na specjalnej samoprzylepnej taśmie lub rolce przeznaczonej do urządzenia. |
| 3 | Translacja na alfabet Braille’a | Urządzenie wraz z dostarczonym oprogramowaniem musi umożliwiać automatyczną translację tekstu wpisanego alfabetem łacińskim na zapis w alfabecie Braille’a. |
| 4 | Obsługa przez osobę nieznającą brajla | Proces przygotowania etykiety musi umożliwiać wpisanie tekstu w zwykłej postaci, jego automatyczną konwersję na zapis brajlowski oraz wykonanie etykiety bez konieczności ręcznego wprowadzania znaków brajlowskich przez użytkownika. |
| 5 | Oprogramowanie | W komplecie oprogramowanie umożliwiające przygotowanie tekstu, jego translację na alfabet Braille’a oraz przekazanie przygotowanej etykiety do urządzenia. |
| 6 | Współpraca z komputerem | Możliwość podłączenia urządzenia do komputera i wykonywania etykiet przygotowanych przy użyciu dostarczonego oprogramowania. |
| 7 | Interfejs komunikacyjny | USB lub inny współczesny interfejs przewodowy zapewniający bezpośrednią współpracę urządzenia z komputerem. W przypadku zastosowania innego interfejsu Wykonawca dostarczy wszystkie przewody lub adaptery niezbędne do współpracy z komputerem wyposażonym w port USB. |
| 8 | Nośnik etykiet | Samoprzylepna taśma lub rolka przeznaczona do wykonywania wypukłych oznaczeń brajlowskich. |
| 9 | Możliwość naklejania | Wykonane etykiety muszą umożliwiać przyklejenie do typowych gładkich powierzchni wykorzystywanych do oznaczania przedmiotów i elementów wyposażenia. |
| 10 | Taśma startowa | W komplecie minimum 1 rolka/taśma o długości co najmniej 10 m, kompatybilna z oferowanym urządzeniem i umożliwiająca wykonywanie etykiet bez konieczności zakupu dodatkowych materiałów bezpośrednio po dostawie. |
| 11 | Zasilanie | Zasilanie sieciowe umożliwiające pracę z siecią elektryczną 230 V / 50 Hz; dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego zasilacza. |
| 12 | Wymiary i mobilność | Urządzenie o konstrukcji biurkowej, umożliwiającej jego łatwe ustawienie i przenoszenie pomiędzy stanowiskami pracy. |
| 13 | Wyposażenie | Urządzenie, oprogramowanie niezbędne do jego obsługi i translacji tekstu na brajl, minimum 1 taśma/rolka startowa o długości co najmniej 10 m, zasilacz oraz przewody niezbędne do podłączenia urządzenia do komputera. |
| 14 | Kompletność rozwiązania | Wszystkie elementy sprzętowe i programowe niezbędne do przygotowania i wykonania etykiety brajlowskiej muszą być dostarczone w ramach oferowanego zestawu. |
| II | Taśma do elektronicznej etykieciarki brajlowskiej |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Taśma przeznaczona do wykonywania trwałych oznaczeń brajlowskich. |
| 2 | Kompatybilność | Kompatybilna z oferowaną elektroniczną etykieciarką brajlowską. |
| 3 | Długość | Minimum 10 metrów. |
| 4 | Rodzaj | Taśma dedykowana do mechanicznego tłoczenia znaków Braille’a. |
| 5 | Trwałość | Odporna na ścieranie podczas normalnej eksploatacji. |
| III | Ręczna metkownica brajlowska |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Ręczne urządzenie przeznaczone do wykonywania wypukłych etykiet w alfabecie Braille’a, umożliwiających oznaczanie przedmiotów codziennego użytku, wyposażenia, opakowań, pojemników, materiałów edukacyjnych i innych elementów wymagających oznaczenia dotykowego. |
| 2 | Sposób wykonywania oznaczeń | Mechaniczne wytłaczanie znaków alfabetu Braille’a na samoprzylepnej taśmie przeznaczonej do etykietowania. |
| 3 | Obsługa | Urządzenie ręczne, niewymagające podłączenia do komputera ani stosowania dodatkowego oprogramowania podczas wykonywania etykiet. |
| 4 | Wybór znaków | Obrotowy mechanizm wyboru znaków umożliwiający wybór poszczególnych liter lub znaków przed ich wytłoczeniem. |
| 5 | Oznaczenie znaków | Znaki na mechanizmie wyboru muszą być oznaczone jednocześnie w zwykłym druku oraz w alfabecie Braille’a, umożliwiając obsługę zarówno przez osoby widzące, jak i osoby posługujące się brajlem. |
| 6 | Obsługa bez znajomości brajla | Konstrukcja urządzenia musi umożliwiać przygotowywanie prawidłowych oznaczeń brajlowskich również przez osobę, która nie zna układu punktów poszczególnych znaków alfabetu Braille’a. |
| 7 | Mechanizm tłoczenia | Ręczny mechanizm umożliwiający wytłoczenie wybranego znaku poprzez naciśnięcie spustu, dźwigni lub zastosowanie równoważnego rozwiązania mechanicznego. |
| 8 | Nośnik | Samoprzylepna taśma umożliwiająca wykonanie wypukłego napisu brajlowskiego oraz późniejsze przyklejenie przygotowanej etykiety do oznaczanego przedmiotu lub powierzchni. |
| 9 | Czytelność oznaczeń | Wykonywane znaki muszą być wypukłe i umożliwiać ich odczyt dotykowy przez osobę posługującą się alfabetem Braille’a. |
| 10 | Mobilność | Konstrukcja przenośna, umożliwiająca użytkowanie urządzenia w różnych miejscach bez konieczności tworzenia stacjonarnego stanowiska pracy. |
| 11 | Masa | Maksymalnie 350 g. |
| 12 | Zasilanie | Urządzenie mechaniczne, niewymagające zasilania sieciowego ani bateryjnego podczas wykonywania etykiet. |
| 13 | Materiał eksploatacyjny | W zestawie minimum 1 rolka samoprzylepnej taśmy kompatybilnej z oferowaną metkownicą i przeznaczonej do wykonywania wypukłych oznaczeń brajlowskich. |
| 14 | Kompletność zestawu | Zestaw musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia wykonywania etykiet brajlowskich bezpośrednio po dostawie. |
| IV | Taśma do ręcznej metkownicy brajlowskiej |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Samoprzylepna taśma przeznaczona do wykonywania oznaczeń brajlowskich. |
| 2 | Kompatybilność | Kompatybilna z oferowaną ręczną metkownicą brajlowską. |
| 3 | Szerokość | Około 12 mm. |
| 4 | Długość | Minimum 3,5 m. |
| 5 | Właściwości | Samoprzylepna, umożliwiająca nanoszenie oznaczeń bez zasłaniania czarnodruku. |
| 6 | Trwałość | Odporna na ścieranie podczas codziennego użytkowania. |
| V | Klawiatura bezprzewodowa z powiększonymi oznaczeniami klawiszy |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Bezprzewodowa klawiatura przeznaczona dla osób słabowidzących, umożliwiająca wygodne wprowadzanie tekstu oraz obsługę tabletu wykorzystywanego do celów edukacyjnych i komunikacyjnych. |
| 2 | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z oferowanym tabletem oraz systemem iPadOS. |
| 3 | Układ klawiszy | Klawiatura wyposażona w pełnowymiarowe, wysokokontrastowe oznaczenia klawiszy o powiększonej czcionce, zwiększające czytelność dla osób z dysfunkcją wzroku. |
| 4 | Oznaczenia klawiszy | Oznaczenia klawiszy powiększone co najmniej czterokrotnie w stosunku do standardowych oznaczeń stosowanych w typowych klawiaturach komputerowych lub rozwiązanie równoważne zapewniające porównywalną czytelność. |
| 5 | Kontrast | Klawisze wykonane w kolorystyce zapewniającej wysoki kontrast pomiędzy tłem klawisza a oznaczeniami liter i znaków. |
| 6 | Łączność | Bezprzewodowa komunikacja w standardzie Bluetooth 3.0 lub nowszym. |
| 7 | Zasięg pracy | Minimum 10 m w otwartej przestrzeni. |
| 8 | Konstrukcja | Kompaktowa konstrukcja o niskim profilu, przystosowana do pracy mobilnej. |
| 9 | Trwałość klawiszy | Żywotność klawiszy wynosząca minimum 10 milionów naciśnięć. |
| 10 | Zasilanie | Bateryjne lub akumulatorowe. |
| 11 | Wyposażenie | Klawiatura wraz z elementami niezbędnymi do rozpoczęcia pracy (baterie lub akumulator) oraz instrukcją użytkowania. |
| 12 | Masa | Maksymalnie 350 g. |
| 13 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |
| VI | Telefon komórkowy dla osób niewidomych i słabowidzących |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Telefon komórkowy przeznaczony dla osób niewidomych i słabowidzących, zapewniający samodzielną komunikację, organizację codziennych czynności oraz dostęp do funkcji wspomagających orientację i odczyt informacji. |
| 2 | Konstrukcja | Telefon wyposażony w klasyczną, fizyczną klawiaturę z dużymi, wyraźnie wyczuwalnymi i kontrastowo oznaczonymi klawiszami. |
| 3 | Dostępność | Pełne udźwiękowienie interfejsu użytkownika oraz obsługa funkcji telefonu z wykorzystaniem komunikatów głosowych w języku polskim. |
| 4 | Sterowanie | Możliwość obsługi telefonu za pomocą klawiatury fizycznej oraz poleceń głosowych. |
| 5 | Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 2,8 cala i rozdzielczości minimum 480 × 640 pikseli. |
| 6 | Pamięć operacyjna | Minimum 3 GB RAM. |
| 7 | Pamięć wewnętrzna | Minimum 22 GB z możliwością rozszerzenia za pomocą karty pamięci microSD o pojemności minimum 128 GB. |
| 8 | Łączność komórkowa | Obsługa sieci 2G, 3G oraz 4G LTE, w tym połączeń VoLTE lub rozwiązania równoważnego. |
| 9 | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi, Bluetooth oraz NFC. |
| 10 | Nawigacja | Wbudowany odbiornik systemów nawigacji satelitarnej obejmujący co najmniej GPS. |
| 11 | Aparat | Aparat fotograficzny o rozdzielczości minimum 13 Mpix z doświetleniem LED. |
| 12 | Dźwięk | Głośnik o podwyższonej głośności zapewniający wyraźną słyszalność komunikatów oraz rozmów, mikrofon z redukcją szumów oraz złącze słuchawkowe 3,5 mm. |
| 13 | Funkcje wspomagające | Wbudowane funkcje wspierające osoby z dysfunkcją wzroku obejmujące co najmniej: odczyt tekstu, rozpoznawanie kolorów, odtwarzacz książek audio, nagrywanie dźwięku, radio FM, notatki głosowe, kalendarz, budzik, minutnik oraz latarkę. |
| 14 | Komunikacja | Obsługa wiadomości SMS, poczty elektronicznej oraz możliwość korzystania z aplikacji komunikacyjnych i internetowych. |
| 15 | Wsparcie użytkownika | Funkcja zdalnego wsparcia użytkownika umożliwiająca konfigurację urządzenia przez osobę pomagającą lub rozwiązanie równoważne. |
| 16 | Przycisk alarmowy | Dedykowany przycisk alarmowy SOS umożliwiający szybkie wezwanie pomocy. |
| 17 | Akumulator | Akumulator o pojemności minimum 3000 mAh, zapewniający czas pracy do minimum 90 godzin przy typowym użytkowaniu. |
| 18 | Złącza | Minimum USB Type-C oraz złącze słuchawkowe 3,5 mm. |
| 19 | Wyposażenie | Telefon, akumulator, przewód USB, zasilacz, podstawka ładująca oraz słuchawki. |
| 20 | Masa | Maksymalnie 110 g (bez akcesoriów). |
| 21 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |

# Zestaw dla osób z trudnościami z oddychaniem:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Przenośny koncentrator tlenu – typ I | 8 szt. |
| II | Dodatkowy akumulator do koncentratora typu I | 8 szt. |
| III | Dodatkowy akumulator do koncentratora typu II | 3 szt. |

Tabela nr 5:

| I | Przenośny koncentrator tlenu – typ I |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Przenośny koncentrator tlenu przeznaczony do prowadzenia tlenoterapii u osób wymagających dodatkowego podawania tlenu, umożliwiający użytkowanie mobilne poza miejscem zamieszkania. |
| 2 | Sposób podawania tlenu | Podawanie tlenu w trybie pulsacyjnym, zsynchronizowanym z wdechem użytkownika. |
| 3 | Regulacja podaży tlenu | Minimum 6 poziomów ustawienia podaży tlenu. |
| 4 | Stężenie tlenu | Nominalne stężenie tlenu minimum 87% w całym wymaganym zakresie ustawień pracy. |
| 5 | Maksymalna podaż tlenu | Możliwość dostarczania do minimum 1 200 ml tlenu/min w trybie pulsacyjnym, zgodnie ze sposobem pomiaru określonym przez producenta urządzenia. |
| 6 | Detekcja oddechu | Automatyczne wykrywanie wdechu użytkownika i podawanie dawki tlenu w odpowiednim momencie cyklu oddechowego. |
| 7 | Kontrola pracy | Urządzenie wyposażone w system monitorowania prawidłowości pracy i parametrów dostarczania tlenu oraz sygnalizację stanów wymagających uwagi użytkownika. |
| 8 | Wyświetlacz | Wbudowany czytelny wyświetlacz umożliwiający kontrolę ustawień i podstawowych informacji dotyczących pracy urządzenia. |
| 9 | Sygnalizacja | Sygnalizacja wizualna i/lub dźwiękowa informująca użytkownika o istotnych stanach pracy urządzenia. |
| 10 | Poziom hałasu | Maksymalnie 40 dB przy typowym ustawieniu pracy odpowiadającym poziomowi 2 lub równoważnym. |
| 11 | Zasilanie akumulatorowe | Wymienny akumulator umożliwiający użytkowanie urządzenia bez dostępu do zewnętrznego źródła zasilania. |
| 12 | Czas pracy na akumulatorze | Minimum 6 godzin pracy na pojedynczym standardowym akumulatorze, przy warunkach pomiaru określonych przez producenta. |
| 13 | Zasilanie sieciowe | Możliwość zasilania lub ładowania urządzenia z sieci elektrycznej 230 V / 50 Hz za pomocą dostarczonego zasilacza. |
| 14 | Zasilanie w pojeździe | Możliwość zasilania lub ładowania urządzenia z instalacji elektrycznej samochodu za pomocą dostarczonego zasilacza/przewodu. |
| 15 | Masa | Masa urządzenia wraz ze standardowym akumulatorem maksymalnie 2,5 kg. |
| 16 | Mobilność | Konstrukcja umożliwiająca przenoszenie urządzenia podczas użytkowania; w zestawie torba transportowa lub torba do przenoszenia urządzenia. |
| 17 | Kaniula | Możliwość współpracy z donosową kaniulą tlenową; minimum jedna kompatybilna kaniula w zestawie. |
| 18 | Praca mobilna | Urządzenie przeznaczone do użytkowania zarówno w pomieszczeniach, jak i podczas przemieszczania się użytkownika. |
| 19 | Wyposażenie zestawu | Koncentrator, minimum 1 akumulator, zasilacz sieciowy, zasilacz/przewód samochodowy, torba do przenoszenia oraz kompatybilna kaniula donosowa. |
| 20 | Stan urządzenia | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| 21 | Wymagania dla wyrobu medycznego | Urządzenie wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie do oferowanego wyrobu medycznego oraz oznakowane CE zgodnie z właściwymi przepisami. |
| II | Dodatkowy akumulator do koncentratora typu I |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Dodatkowy akumulator przeznaczony do zasilania przenośnego koncentratora tlenu oferowanego w ramach niniejszego zamówienia. |
| 2 | Kompatybilność | Akumulator w pełni kompatybilny z oferowanym przenośnym koncentratorem tlenu, niewymagający stosowania dodatkowych adapterów ani modyfikacji urządzenia. |
| 3 | Rodzaj akumulatora | Akumulator wielokrotnego ładowania, przeznaczony przez producenta koncentratora lub producenta akumulatora do współpracy z oferowanym urządzeniem. |
| 4 | Czas pracy | Akumulator zapewniający minimum 6 godzin pracy koncentratora przy warunkach pracy i ustawieniach określonych przez producenta urządzenia dla deklarowanego czasu pracy. |
| 5 | Ładowanie | Możliwość ładowania akumulatora z wykorzystaniem systemu ładowania przewidzianego dla oferowanego koncentratora tlenu. |
| 6 | Wymiana akumulatora | Konstrukcja umożliwiająca wymianę akumulatora przez użytkownika bez konieczności korzystania z serwisu i bez ingerencji w konstrukcję koncentratora. |
| 7 | Praca mobilna | Akumulator przeznaczony do użytkowania mobilnego, umożliwiający korzystanie z koncentratora bez dostępu do sieci elektrycznej. |
| 8 | Bezpieczeństwo | Akumulator wyposażony w zabezpieczenia wymagane dla danego rodzaju ogniw i przeznaczony do bezpiecznej współpracy z oferowanym koncentratorem. |
| 9 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, wolny od wad. |
| 10 | Kompletność | Akumulator gotowy do użytkowania z oferowanym koncentratorem; jeżeli do jego prawidłowej eksploatacji wymagane są elementy dodatkowe, muszą zostać dostarczone w komplecie. |
| III | Dodatkowy akumulator do koncentratora typu II |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Akumulator wielokrotnego ładowania przeznaczony do zasilania przenośnego koncentratora tlenu. |
| 2 | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego koncentratorem tlenu typu SimplyGo Mini lub urządzeniem równoważnym, którego bateria dotyczy. |
| 3 | Technologia | Akumulator Li-ion. |
| 4 | Napięcie znamionowe | 14,4 V lub parametr odpowiedni dla oferowanego rozwiązania równoważnego, zapewniający pełną i bezpieczną współpracę z koncentratorem. |
| 5 | Pojemność | Minimum 6 700 mAh. |
| 6 | Energia akumulatora | Minimum 96 Wh. |
| 7 | Montaż | Możliwość bezpośredniego zamontowania baterii w kompatybilnym koncentratorze bez modyfikacji urządzenia. |
| 8 | Wymiana | Możliwość samodzielnej wymiany baterii przez użytkownika, bez konieczności wykonywania czynności serwisowych. |
| 9 | Ładowanie | Pełna współpraca z systemem ładowania właściwym dla koncentratora, do którego bateria jest przeznaczona. |
| 10 | Bezpieczeństwo | Bateria wyposażona w zabezpieczenia właściwe dla zastosowanej technologii ogniw i przeznaczona do bezpiecznej współpracy z koncentratorem. |
| 11 | Stan produktu | Bateria fabrycznie nowa, nieużywana i nieregenerowana. |
| 12 | Kompletność | Bateria gotowa do bezpośredniego użytkowania z kompatybilnym koncentratorem, bez konieczności dokupowania elementów niezbędnych do jej prawidłowego działania. |

# Zestaw wspomagający osoby poruszające się na wózku inwalidzkim:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Elektryczny napęd wspomagający do wózka manualnego | 2 szt. |
| II | Elektryczna przystawka napędowa do wózka manualnego | 1 szt. |

Tabela nr 6:

| I | Elektryczny napęd wspomagający do wózka manualnego |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Elektryczny napęd przeznaczony do wspomagania poruszania się osoby korzystającej z manualnego wózka inwalidzkiego, umożliwiający ograniczenie wysiłku potrzebnego do przemieszczania się. |
| 2 | Rodzaj urządzenia | Elektryczny system napędowy montowany do manualnego wózka inwalidzkiego, umożliwiający jego napędzanie przy wykorzystaniu silników elektrycznych. |
| 3 | Konstrukcja | Lekka, kompaktowa konstrukcja umożliwiająca zachowanie mobilnego charakteru wózka oraz jego użytkowanie z zamontowanym systemem napędowym. |
| 4 | Napęd | System wyposażony w dwa silniki elektryczne współpracujące z kołami wózka lub rozwiązanie równoważne zapewniające niezależne elektryczne napędzanie wózka. |
| 5 | Sterowanie | Sterowanie napędem za pomocą kontrolera dostępnego dla użytkownika, umożliwiającego co najmniej kontrolowanie kierunku i prędkości jazdy oraz zatrzymanie wózka. |
| 6 | Prędkość maksymalna | Minimum 9 km/h. |
| 7 | Zasięg | Minimum 13 km na jednym pełnym naładowaniu akumulatora, zgodnie z warunkami pomiarowymi określonymi przez producenta. |
| 8 | Pokonywanie pochyłości | Możliwość użytkowania na pochyłościach o nachyleniu minimum 6°, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. |
| 9 | Dopuszczalna masa użytkownika | Minimum 80 kg. |
| 10 | Akumulator | Akumulator litowo-jonowy (Li-ion) lub wykonany w technologii równoważnej, przeznaczony do wielokrotnego ładowania. |
| 11 | Masa akumulatora | Maksymalnie 1,1 kg. |
| 12 | Masa całkowita systemu | Maksymalnie 5 kg, łącznie z zasadniczymi elementami napędu, akumulatorem i kontrolerem. |
| 13 | Możliwość demontażu | Konstrukcja umożliwiająca odłączenie elementów systemu napędowego od wózka w celu jego transportu, przechowywania lub użytkowania jako wózka manualnego. |
| 14 | Kompatybilność | Napęd przeznaczony do montażu na manualnym wózku inwalidzkim; wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompatybilność oferowanego napędu z wózkiem, na którym urządzenie ma być użytkowane. |
| 15 | Elementy montażowe | W komplecie wszystkie uchwyty, mocowania, przewody, adaptery i pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego zamontowania oraz użytkowania napędu. |
| 16 | Ładowanie | W zestawie ładowarka odpowiednia dla zastosowanego akumulatora i umożliwiająca jego ładowanie z sieci 230 V. |
| 17 | Kompletność zestawu | Zestaw musi obejmować co najmniej: system napędowy z silnikami, akumulator, kontroler, ładowarkę oraz wszystkie elementy niezbędne do montażu i prawidłowej eksploatacji. |
| 18 | Stan urządzenia | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| 19 | Wymagania formalne | Produkt wprowadzony do obrotu zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie do oferowanego urządzenia oraz oznakowany CE, jeżeli jest to wymagane dla danego produktu. |
| II | Elektryczna przystawka napędowa do wózka manualnego |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Elektryczna przystawka napędowa przeznaczona do manualnego wózka inwalidzkiego, umożliwiająca elektryczne napędzanie wózka oraz zwiększenie samodzielności i mobilności użytkownika. |
| 2 | Rodzaj urządzenia | Odłączana elektryczna przystawka montowana do przedniej części manualnego wózka inwalidzkiego. |
| 3 | Sposób działania | Po połączeniu z wózkiem przystawka musi umożliwiać jego napędzanie za pomocą własnego silnika elektrycznego oraz sterowanie kierunkiem jazdy przez użytkownika. |
| 4 | Silnik | Silnik elektryczny o mocy minimum 600 W. |
| 5 | Prędkość | Możliwość regulowania prędkości jazdy. Konstrukcja urządzenia powinna umożliwiać osiągnięcie prędkości co najmniej 15 km/h, z możliwością ograniczenia prędkości odpowiednio do potrzeb użytkownika i warunków eksploatacji. |
| 6 | Zasięg | Minimum 28 km na jednym pełnym naładowaniu akumulatora, zgodnie z warunkami pomiarowymi określonymi przez producenta. |
| 7 | Akumulator | Akumulator wielokrotnego ładowania o energii minimum 280 Wh. |
| 8 | Sterowanie | Sterowanie za pomocą kierownicy lub rozwiązania równoważnego, zapewniającego użytkownikowi kontrolę kierunku oraz prędkości jazdy. |
| 9 | Hamowanie | Układ hamulcowy umożliwiający użytkownikowi kontrolowane zmniejszanie prędkości i zatrzymywanie zestawu. |
| 10 | Mocowanie do wózka | System umożliwiający stabilne i bezpieczne połączenie przystawki z kompatybilnym manualnym wózkiem inwalidzkim. |
| 11 | Odłączanie przystawki | Możliwość odłączenia przystawki od wózka, umożliwiająca dalsze użytkowanie wózka w sposób manualny. |
| 12 | Kompatybilność | Przystawka musi być kompatybilna z manualnym wózkiem inwalidzkim, na którym będzie użytkowana. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system mocowania i wszystkie elementy adaptacyjne wymagane do prawidłowego montażu. |
| 13 | Ładowanie | W zestawie ładowarka odpowiednia do zastosowanego akumulatora, umożliwiająca ładowanie z sieci 230 V. |
| 14 | Montaż | W cenie urządzenia wykonawca zapewni wszystkie elementy montażowe i adaptacyjne wymagane do prawidłowego oraz bezpiecznego połączenia przystawki z wózkiem. |
| 15 | Kompletność zestawu | Zestaw obejmujący co najmniej: kompletną przystawkę z napędem elektrycznym, akumulator, ładowarkę oraz wszystkie elementy mocujące niezbędne do użytkowania urządzenia. |
| 16 | Stan urządzenia | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| 17 | Wymagania formalne | Produkt wprowadzony do obrotu zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie do oferowanego urządzenia oraz oznakowany CE, jeżeli jest to wymagane. |

# Zestawy do komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC z tabletami:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Zestaw do komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC z tabletem 8,7" | 2 szt. |
| II | Zestaw do komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC z tabletem 11" | 2 szt. |
| III | Zestaw do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) z wzmocnionym tabletem 10,1" 5G | 1 szt. |

Tabela nr 7:

| I |  | Zestaw do komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC z tabletem 8,7" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie |  | Kompletny mobilny zestaw do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), przeznaczony dla osób mających poważne trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy. |
| 2 | Skład zestawu |  | Tablet z ekranem dotykowym, oprogramowanie AAC, licencja na oprogramowanie, etui ochronne oraz elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania zestawu. |
| 3 | System operacyjny |  | Android w wersji zapewniającej pełną kompatybilność z oferowanym oprogramowaniem AAC. |
| 4 | Procesor |  | Procesor minimum 8-rdzeniowy, o maksymalnym taktowaniu minimum 2,2 GHz. |
| 5 | Pamięć RAM |  | Minimum 8 GB. |
| 6 | Pamięć wewnętrzna |  | Minimum 128 GB. |
| 7 | Rozszerzenie pamięci |  | Czytnik kart microSD, obsługujący karty o pojemności minimum 1 TB. |
| 8 | Wyświetlacz |  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 8,7". |
| 9 | Rozdzielczość ekranu |  | Minimum 1340 × 800 pikseli. |
| 10 | Częstotliwość odświeżania |  | Minimum 90 Hz. |
| 11 | Wi-Fi |  | Minimum Wi-Fi 5 (802.11ac), obsługa pasm 2,4 GHz i 5 GHz. |
| 12 | Bluetooth |  | Minimum Bluetooth 5.0. |
| 13 | Złącza |  | Minimum USB Type-C oraz możliwość podłączenia przewodowych słuchawek. |
| 14 | Głośniki |  | Minimum dwa wbudowane głośniki umożliwiające wyraźne odtwarzanie komunikatów generowanych przez oprogramowanie AAC. |
| 15 | Lokalizacja |  | Wbudowany moduł lokalizacji satelitarnej obsługujący GPS oraz co najmniej jeden dodatkowy system nawigacji satelitarnej. |
| 16 | Aparat tylny |  | Minimum 8 Mpix, z autofokusem. |
| 17 | Aparat przedni |  | Minimum 5 Mpix. |
| 18 | Akumulator |  | Pojemność minimum 5000 mAh. |
| 19 | Masa |  | Maksymalnie 360 g. |
| 20 | Etui |  | Etui ochronne dopasowane do oferowanego tabletu, umożliwiające jego normalne użytkowanie bez konieczności wyjmowania urządzenia z etui. |
| 21 | Oprogramowanie AAC |  | Oprogramowanie przeznaczone do komunikacji wspomagającej i alternatywnej, wykorzystujące symbole graficzne, tekst oraz syntezę mowy w języku polskim. |
| 22 | Baza symboli |  | Minimum 15 000 symboli przeznaczonych do tworzenia komunikatów i tablic komunikacyjnych. |
| 23 | Synteza mowy |  | Synteza mowy w języku polskim, obejmująca minimum 6 głosów, w tym co najmniej jeden głos dziecięcy. |
| 24 | Tworzenie wypowiedzi |  | Możliwość tworzenia z symboli całych zdań i wypowiedzi oraz ich głosowego odczytywania za pomocą syntezy mowy. |
| 25 | Obsługa języka polskiego |  | Możliwość tworzenia gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim, w tym odmiany wyrazów. |
| 26 | Klawiatura ekranowa |  | Możliwość tworzenia komunikatów tekstowych za pomocą klawiatury ekranowej i ich odczytywania przez syntezę mowy. |
| 27 | Tablice komunikacyjne |  | Dynamiczne tablice komunikacyjne umożliwiające tworzenie wypowiedzi oraz przechodzenie pomiędzy powiązanymi tablicami. |
| 28 | Personalizacja |  | Możliwość dostosowania interfejsu i sposobu komunikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika, w tym jego wieku oraz możliwości poznawczych i ruchowych. |
| 29 | Własne materiały |  | Możliwość wykonywania i dodawania własnych zdjęć oraz wprowadzania do programu własnych grafik i obrazów. |
| 30 | Licencja |  | Licencja minimum dwustanowiskowa, umożliwiająca legalną instalację i użytkowanie oprogramowania na co najmniej dwóch urządzeniach. |
| 31 | Instalacja |  | Oprogramowanie AAC zainstalowane i aktywowane na dostarczonym tablecie albo dostarczone wraz z kompletem danych umożliwiających jego instalację i aktywację przez użytkownika, zgodnie z warunkami licencji. |
| 32 | Ładowanie |  | Zestaw wyposażony w przewód USB Type-C oraz elementy umożliwiające ładowanie urządzenia z sieci 230 V. Jeżeli producent tabletu nie dostarcza fabrycznie zasilacza sieciowego, Wykonawca zapewni kompatybilny zasilacz. |
| 33 | Kompletność |  | Zestaw kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów niezbędnych do podstawowego korzystania z funkcji AAC. |
| 34 | Stan |  | Wszystkie elementy sprzętowe fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad. |
| II | Zestaw do komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC z tabletem 11" |  |  |
| Lp. | Parametr |  | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie |  | Kompletny zestaw do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), przeznaczony dla osób mających poważne trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy. |
| 2 | Skład zestawu |  | Tablet z ekranem dotykowym, oprogramowanie AAC, licencja na oprogramowanie, etui ochronne oraz elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania i ładowania urządzenia. |
| 3 | System operacyjny |  | Android 15 lub nowszy, w pełni kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem AAC. |
| 4 | Procesor |  | Minimum 8-rdzeniowy, maksymalne taktowanie minimum 2,5 GHz. |
| 5 | Pamięć RAM |  | Minimum 6 GB. |
| 6 | Pamięć wewnętrzna |  | Minimum 128 GB. |
| 7 | Rozszerzenie pamięci |  | Czytnik kart microSD; możliwość obsługi karty o pojemności minimum 1 TB. |
| 8 | Wyświetlacz |  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 11". |
| 9 | Rozdzielczość |  | Minimum 1920 × 1200 pikseli. |
| 10 | Jasność |  | Minimum 450 cd/m². |
| 11 | Wi-Fi |  | Minimum Wi-Fi 5 (802.11ac). |
| 12 | Bluetooth |  | Minimum Bluetooth 5.0. |
| 13 | Złącza |  | Minimum USB Type-C oraz możliwość podłączenia przewodowych słuchawek. |
| 14 | Lokalizacja |  | Wbudowana obsługa lokalizacji satelitarnej GPS/A-GPS oraz co najmniej jednego dodatkowego systemu nawigacji satelitarnej. |
| 15 | Aparat tylny |  | Minimum 8 Mpix. |
| 16 | Aparat przedni |  | Minimum 5 Mpix. |
| 17 | Akumulator |  | Pojemność minimum 7000 mAh. |
| 18 | Masa tabletu |  | Maksymalnie 500 g. |
| 19 | Etui |  | Etui ochronne dopasowane do oferowanego tabletu, umożliwiające korzystanie z urządzenia bez konieczności jego wyjmowania. |
| 20 | Oprogramowanie AAC |  | Oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej, działające na oferowanym tablecie, wykorzystujące symbole graficzne, tekst oraz syntezę mowy w języku polskim. |
| 21 | Baza symboli |  | Minimum 15 000 symboli przeznaczonych do budowania komunikatów i tablic komunikacyjnych. |
| 22 | Synteza mowy |  | Synteza mowy w języku polskim, minimum 6 głosów, w tym co najmniej jeden głos dziecięcy. |
| 23 | Tworzenie wypowiedzi |  | Możliwość tworzenia z symboli całych zdań i wypowiedzi oraz ich odczytywania za pomocą syntezy mowy. |
| 24 | Obsługa języka polskiego |  | Możliwość tworzenia wypowiedzi z uwzględnieniem gramatyki języka polskiego, w tym możliwość odmiany wyrazów. |
| 25 | Klawiatura ekranowa |  | Możliwość tworzenia komunikatów tekstowych przy użyciu klawiatury ekranowej i ich odczytywania za pomocą syntezy mowy. |
| 26 | Tablice komunikacyjne |  | System dynamicznych tablic komunikacyjnych umożliwiający budowanie i odtwarzanie wypowiedzi oraz przechodzenie pomiędzy powiązanymi tablicami. |
| 27 | Personalizacja |  | Możliwość dostosowania interfejsu i sposobu komunikacji do wieku, możliwości poznawczych i ruchowych oraz indywidualnych potrzeb użytkownika. |
| 28 | Własne materiały |  | Możliwość dodawania do programu własnych zdjęć, grafik i obrazów oraz wykorzystywania ich jako elementów komunikacyjnych. |
| 29 | Obsługa dotykowa |  | Możliwość obsługi funkcji komunikacyjnych bezpośrednio za pomocą ekranu dotykowego tabletu. |
| 30 | Licencja |  | Licencja bezterminowa, minimum dwustanowiskowa, umożliwiająca legalną instalację i użytkowanie oprogramowania na co najmniej dwóch urządzeniach. |
| 31 | Instalacja |  | Oprogramowanie AAC zainstalowane i aktywowane na dostarczonym tablecie albo – jeżeli warunki licencji wymagają aktywacji przez użytkownika – dostarczone wraz z kompletem danych i instrukcją niezbędną do instalacji i aktywacji. |
| 32 | Ładowanie |  | Zestaw musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do ładowania tabletu z sieci 230 V, w tym odpowiedni zasilacz, jeżeli nie jest on fabrycznie dostarczany z tabletem. |
| 33 | Kompletność |  | Zestaw kompletny, gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów niezbędnych do podstawowego korzystania z funkcji AAC. |
| 34 | Stan |  | Wszystkie elementy sprzętowe fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad. |
| III | Zestaw do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) z wzmocnionym tabletem 10,1" 5G |  |  |
| Lp. | Parametr |  | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie |  | Kompletny mobilny zestaw do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), przeznaczony dla osób mających poważne trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy, przystosowany do intensywnego użytkowania również poza pomieszczeniami. |
| 2 | Skład zestawu |  | Wzmocniony tablet z ekranem dotykowym, oprogramowanie AAC, licencja na oprogramowanie, rysik, etui ochronne oraz elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania i ładowania zestawu. |
| 3 | System operacyjny |  | Android w wersji w pełni kompatybilnej z oferowanym oprogramowaniem AAC. |
| 4 | Procesor |  | Procesor minimum 8-rdzeniowy, o maksymalnym taktowaniu minimum 2,4 GHz. |
| 5 | Pamięć RAM |  | Minimum 6 GB. |
| 6 | Pamięć wewnętrzna |  | Minimum 128 GB. |
| 7 | Rozszerzenie pamięci |  | Czytnik kart microSD obsługujący karty o pojemności minimum 1 TB. |
| 8 | Wyświetlacz |  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10,1". |
| 9 | Rozdzielczość |  | Minimum 1920 × 1200 pikseli (WUXGA). |
| 10 | Rysik |  | Rysik przeznaczony do obsługi oferowanego tabletu, dostarczony w zestawie. |
| 11 | Łączność komórkowa |  | Wbudowany modem obsługujący co najmniej 4G/LTE i 5G. |
| 12 | Wi-Fi |  | Minimum Wi-Fi 6 (802.11ax), obsługa pasm 2,4 GHz i 5 GHz. |
| 13 | Bluetooth |  | Minimum Bluetooth 5.2. |
| 14 | NFC |  | Wbudowany moduł NFC. |
| 15 | Lokalizacja |  | Wbudowana obsługa GPS oraz dodatkowych systemów nawigacji satelitarnej. |
| 16 | USB |  | Minimum USB Type-C, standard transmisji minimum USB 3.2 Gen 1. |
| 17 | Audio |  | Możliwość podłączenia przewodowych słuchawek, w tym poprzez złącze 3,5 mm. |
| 18 | Aparat tylny |  | Minimum 13 Mpix, autofokus oraz lampa doświetlająca. |
| 19 | Aparat przedni |  | Minimum 5 Mpix. |
| 20 | Nagrywanie wideo |  | Minimum 3840 × 2160 (4K), 30 kl./s. |
| 21 | Akumulator |  | Pojemność minimum 7500 mAh. |
| 22 | Wymienny akumulator |  | Akumulator wymienny przez użytkownika, bez konieczności wykonywania czynności serwisowych. |
| 23 | Czas pracy |  | Deklarowany przez producenta czas pracy przy korzystaniu z Wi-Fi lub odtwarzaniu materiałów wideo minimum 15 godzin. |
| 24 | Konstrukcja |  | Konstrukcja wzmocniona, przeznaczona do intensywnego użytkowania mobilnego, odporna na typowe uderzenia, drgania, pył i kontakt z wodą. |
| 25 | Stopień ochrony |  | Minimum IP68. |
| 26 | Odporność mechaniczna |  | Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania minimum MIL-STD-810G lub równoważnego/nowszego standardu odporności środowiskowej i mechanicznej. |
| 27 | Ochrona ekranu |  | Ekran zabezpieczony szkłem o podwyższonej odporności na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, klasy odpowiadającej co najmniej szkłu hartowanemu piątej generacji stosowanemu w urządzeniu referencyjnym. |
| 28 | Czujniki |  | Minimum akcelerometr, żyroskop, czujnik światła oraz czujnik geomagnetyczny lub równoważny. |
| 29 | Zabezpieczenie dostępu |  | Wbudowane zabezpieczenie biometryczne – minimum czytnik linii papilarnych lub rozwiązanie równoważne. |
| 30 | Masa tabletu |  | Maksymalnie 700 g. |
| 31 | Etui |  | Etui ochronne dopasowane do oferowanego tabletu, umożliwiające jego normalne użytkowanie i obsługę. |
| 32 | Oprogramowanie AAC |  | Oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej wykorzystujące symbole graficzne, tekst oraz syntezę mowy w języku polskim. |
| 33 | Baza symboli |  | Minimum 15 000 symboli przeznaczonych do budowania komunikatów i tablic komunikacyjnych. |
| 34 | Synteza mowy |  | Synteza mowy w języku polskim, minimum 6 głosów, w tym co najmniej jeden głos dziecięcy. |
| 35 | Tworzenie wypowiedzi |  | Możliwość tworzenia z symboli całych zdań i wypowiedzi oraz ich głosowego odczytywania. |
| 36 | Język polski |  | Możliwość tworzenia gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim, w tym możliwość odmiany wyrazów. |
| 37 | Klawiatura ekranowa |  | Możliwość wpisywania komunikatów tekstowych za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywania ich przy wykorzystaniu syntezy mowy. |
| 38 | Tablice komunikacyjne |  | Dynamiczne tablice komunikacyjne umożliwiające tworzenie wypowiedzi oraz przechodzenie pomiędzy powiązanymi tablicami. |
| 39 | Personalizacja |  | Możliwość dostosowania interfejsu do indywidualnych potrzeb użytkownika, w tym jego wieku oraz możliwości poznawczych i ruchowych. |
| 40 | Własne materiały |  | Możliwość wykonywania i dodawania własnych zdjęć oraz wprowadzania do programu własnych grafik i obrazów. |
| 41 | Licencja |  | Licencja minimum dwustanowiskowa, umożliwiająca legalną instalację i użytkowanie programu na co najmniej dwóch urządzeniach. |
| 42 | Instalacja |  | Oprogramowanie AAC zainstalowane i aktywowane na dostarczonym tablecie albo dostarczone w sposób umożliwiający użytkownikowi jego samodzielną instalację i aktywację zgodnie z warunkami licencji. |
| 43 | Ładowanie |  | Wszystkie elementy niezbędne do ładowania tabletu z sieci 230 V. |
| 44 | Kompletność |  | Zestaw kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów wymaganych do podstawowego korzystania z funkcji AAC. |
| 45 | Stan |  | Wszystkie elementy sprzętowe fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad. |

# Zestaw dla osób słabowidzących:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Inteligentne okulary wspomagające osoby niewidome i słabowidzące | 1 szt. |

Tabela nr 8:

| I | Inteligentne okulary wspomagające osoby niewidome i słabowidzące |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Mobilne urządzenie noszone w formie inteligentnych okularów, przeznaczone do wspomagania osób niewidomych i słabowidzących w samodzielnym pozyskiwaniu informacji wizualnych z otoczenia. |
| 2 | Sposób działania | Urządzenie wyposażone w kamerę oraz oprogramowanie wykorzystujące mechanizmy rozpoznawania obrazu i sztucznej inteligencji do analizy otoczenia oraz głosowego przekazywania informacji użytkownikowi. |
| 3 | Język polski | Obsługa języka polskiego w zakresie odczytywania tekstu, komunikatów i głosowego przekazywania informacji użytkownikowi. |
| 4 | Natychmiastowe odczytywanie tekstu | Funkcja szybkiego rozpoznawania i głosowego odczytywania tekstu znajdującego się przed użytkownikiem. |
| 5 | Skanowanie tekstu | Możliwość skanowania i odczytywania większych partii tekstu, m.in. dokumentów, książek, listów, etykiet, tablic i informacji wyświetlanych cyfrowo. |
| 6 | Skanowanie grupowe | Możliwość wykonywania kolejnych skanów tekstu i ich przetwarzania w ramach funkcji skanowania grupowego lub rozwiązania funkcjonalnie równoważnego. |
| 7 | Pismo odręczne | Możliwość rozpoznawania i odczytywania pisma odręcznego. |
| 8 | Opisywanie sceny | Funkcja analizowania obrazu z kamery oraz głosowego opisywania użytkownikowi sceny lub otoczenia. |
| 9 | Wykrywanie obiektów | Możliwość wykrywania i wspomagania użytkownika w odnajdywaniu określonych obiektów w otoczeniu. |
| 10 | Wykrywanie osób | Możliwość wykrywania osób znajdujących się w otoczeniu użytkownika. |
| 11 | Rozpoznawanie twarzy | Możliwość zapamiętywania twarzy wskazanych osób oraz ich późniejszego rozpoznawania. |
| 12 | Eksplorowanie otoczenia | Funkcja umożliwiająca uzyskiwanie informacji o osobach i obiektach znajdujących się w otoczeniu. |
| 13 | Rozpoznawanie kolorów | Możliwość rozpoznawania kolorów przedmiotów. |
| 14 | Wykrywanie światła | Funkcja umożliwiająca wykrywanie obecności lub źródła światła. |
| 15 | Rozpoznawanie gotówki | Funkcja rozpoznawania nominałów banknotów. |
| 16 | Zdalna pomoc | Możliwość nawiązania połączenia ze zdalnym pomocnikiem i przekazywania obrazu z kamery urządzenia w celu uzyskania pomocy. |
| 17 | Sterowanie | Obsługa za pomocą panelu dotykowego i gestów wykonywanych jednym lub wieloma palcami; możliwość korzystania z funkcji głosowych urządzenia. |
| 18 | Dostępność interfejsu | Menu urządzenia udźwiękowione, umożliwiające samodzielną obsługę przez osobę niewidomą lub słabowidzącą. |
| 19 | Kamera | Wbudowana kolorowa kamera o rozdzielczości minimum 8 Mpix. |
| 20 | Wideo | Obsługa obrazu/wideo w rozdzielczości minimum Full HD 1080p, 30 kl./s. |
| 21 | Audio | Wbudowany głośnik umożliwiający głosowe przekazywanie użytkownikowi rozpoznanych informacji. |
| 22 | Mikrofony | Minimum 3 wbudowane mikrofony, umożliwiające korzystanie z funkcji głosowych. |
| 23 | Wi-Fi | Dwuzakresowa łączność Wi-Fi, minimum standard 802.11ac. |
| 24 | Bluetooth | Minimum Bluetooth 5.0. |
| 25 | Złącze | USB Type-C lub rozwiązanie równoważne umożliwiające ładowanie i transmisję danych. |
| 26 | Praca online/offline | Możliwość pracy urządzenia online oraz korzystania z funkcji urządzenia w trybie offline, z dopuszczeniem ograniczenia części funkcjonalności wymagających połączenia z Internetem. |
| 27 | Czas pracy | Minimum 5 godzin pracy na jednym ładowaniu, zgodnie z deklaracją producenta. |
| 28 | Odporność | Stopień ochrony minimum IP53 lub równoważny, zapewniający odpowiednią ochronę przed pyłem i zachlapaniem. |
| 29 | Masa | Masa zasadniczego modułu urządzenia bez oprawki maksymalnie 60 g. |
| 30 | Konstrukcja | Lekka i wytrzymała konstrukcja przeznaczona do noszenia na głowie podczas wykonywania codziennych czynności. |
| 31 | Aktualizacje serwisowe | Bezpłatne, nieograniczone aktualizacje serwisowe urządzenia. |
| 32 | Aktualizacje funkcjonalne | Bezterminowy dostęp do aktualizacji funkcjonalnych oprogramowania (wieczysta subskrypcja aktualizacji funkcji) albo rozwiązanie równoważne niewymagające ponoszenia okresowych opłat za utrzymanie zaoferowanego zakresu aktualizacji funkcjonalnych. |
| 33 | Obsługa klienta | Dostęp do priorytetowej obsługi/wsparcia klienta przewidzianego przez producenta dla zaoferowanego wariantu Professional lub równoważnego. |
| 34 | Korpus urządzenia | W komplecie korpus inteligentnych okularów zawierający kamerę, elementy sterujące, audio i pozostałe elementy niezbędne do realizacji wymaganych funkcji. |
| 35 | Podstawowa oprawka | W komplecie lekka oprawka kompatybilna z urządzeniem; urządzenie referencyjne wyposażone jest w lekką oprawkę tytanową. |
| 36 | Oprawka ochronna | W komplecie dodatkowa oprawka o konstrukcji ochronnej, przeznaczona do zwiększenia ochrony urządzenia podczas użytkowania. |
| 37 | Dodatkowa oprawka użytkowa | W komplecie dodatkowa oprawka umożliwiająca użytkowanie urządzenia jako okularów; w rozwiązaniu referencyjnym jest to oprawka umożliwiająca zastosowanie odpowiednio dobranych szkieł korekcyjnych lub bez korekcji. |
| 38 | Przewód zasilający | W komplecie przewód umożliwiający ładowanie urządzenia. |
| 39 | Instrukcja | W komplecie co najmniej skrócona instrukcja obsługi. |
| 40 | Oprogramowanie/licencja | Oprogramowanie oraz licencja zapewniające bez dodatkowych opłat dostęp do wszystkich funkcji wymaganych w OPZ, odpowiadających co najmniej zakresowi funkcjonalnemu wersji Professional urządzenia referencyjnego. |
| 41 | Kompletność | Zestaw kompletny, skonfigurowany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| 42 | Stan | Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad. |

# Zestaw dla osób niesłyszących:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Bezprzewodowy mikrofon wspomagający słyszenie | 1 szt. |
| II | Bezprzewodowy budzik wibracyjny dla osób niesłyszących i słabosłyszących | 2 szt. |
| III | Budzik dla osób niesłyszących i słabosłyszących z wibratorem łóżkowym | 2 szt. |
| IV | Odbiornik/sygnalizator świetlny dla osób niesłyszących i słabosłyszących | 2 szt. |
| V | Wzmacniacz/repeater bezprzewodowego systemu sygnalizacyjnego dla osób niesłyszących i słabosłyszących | 2 szt. |
| VI | Czujnik płaczu dziecka dla osób niesłyszących i słabosłyszących | 2 szt. |

Tabela nr 9:

| I | Bezprzewodowy mikrofon wspomagający słyszenie |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Bezprzewodowy mikrofon przeznaczony do poprawy rozumienia mowy przez osoby korzystające z aparatów słuchowych lub implantów słuchowych, umożliwiający przekazywanie głosu osoby mówiącej bezpośrednio do kompatybilnego systemu odbiorczego. |
| 2 | Sposób użytkowania | Możliwość używania mikrofonu przez osobę mówiącą, w tym noszenia na szyi, oraz pracy po położeniu urządzenia na stole w celu prowadzenia rozmowy w małej grupie. |
| 3 | Mikrofony | Minimum 3 wbudowane mikrofony. |
| 4 | Tryby pracy mikrofonu | Minimum: tryb automatyczny, tryb małej grupy, tryb kierunkowy/wskazujący oraz tryb pracy podczas noszenia urządzenia na szyi. |
| 5 | Automatyczna zmiana trybu | Urządzenie automatycznie rozpoznaje swoje położenie i odpowiednio dostosowuje sposób pracy mikrofonów, w szczególności do rozmowy z pojedynczą osobą lub w małej grupie. |
| 6 | Dostosowanie do hałasu | Automatyczna analiza poziomu hałasu otoczenia i dostosowanie poziomu transmisji w celu poprawy słyszalności mowy. |
| 7 | Obsługa | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 2,4" oraz sygnalizacja stanu urządzenia. |
| 8 | Transmisja bezprzewodowa | Cyfrowa transmisja bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz lub rozwiązanie równoważne zapewniające stabilne przekazywanie sygnału audio do kompatybilnych odbiorników. |
| 9 | Zasięg | Minimum 25 m w otwartej przestrzeni do kompatybilnego zewnętrznego odbiornika. |
| 10 | Współpraca wielu mikrofonów | Możliwość utworzenia sieci obejmującej kilka bezprzewodowych mikrofonów, umożliwiającej odbiór głosu od różnych osób. |
| 11 | Liczba współpracujących mikrofonów | Możliwość połączenia co najmniej 30 kompatybilnych mikrofonów w ramach jednego systemu. |
| 12 | Wejście audio | Przewodowe wejście audio 3,5 mm lub rozwiązanie równoważne umożliwiające przekazywanie dźwięku z zewnętrznego urządzenia multimedialnego. |
| 13 | Pasmo audio | Co najmniej 100 Hz–7 kHz. |
| 14 | Czas pracy | Minimum 9 godzin na jednym pełnym naładowaniu. |
| 15 | Akumulator | Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania. |
| 16 | Czas ładowania | Nie dłuższy niż ok. 2,5 godziny. |
| 17 | Masa | Maksymalnie 110 g. |
| 18 | Wymiary | Urządzenie przenośne, o wymiarach nie większych niż ok. 115 × 65 × 25 mm. |
| 19 | Wyposażenie | Co najmniej: zasilacz/ładowarka z przewodem, przewód do podłączenia zewnętrznego źródła audio, smycz do noszenia urządzenia oraz etui/pokrowiec. |
| 20 | Kompatybilność | Możliwość współpracy z aparatami słuchowymi i implantami słuchowymi poprzez kompatybilne odbiorniki lub bezpośrednią transmisję, zależnie od zastosowanego systemu. |
| 21 | Stan urządzenia | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| II | Bezprzewodowy budzik wibracyjny dla osób niesłyszących i słabosłyszących |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Przenośne urządzenie alarmowe wykorzystujące wibracje do budzenia oraz sygnalizowania zdarzeń, przeznaczone m.in. dla osób niesłyszących i słabosłyszących. |
| 2 | Sposób działania | Generowanie silnych wibracji umożliwiających obudzenie użytkownika po umieszczeniu urządzenia pod poduszką lub materacem. |
| 3 | Regulacja wibracji | Możliwość wyboru intensywności wibracji, co najmniej od poziomu delikatnego do silnego. |
| 4 | Ustawianie alarmu | Możliwość ustawiania i zarządzania alarmami z poziomu aplikacji zainstalowanej na smartfonie. |
| 5 | Systemy mobilne | Aplikacja dostępna co najmniej dla systemów Android oraz iOS. |
| 6 | Łączność | Bluetooth w wersji co najmniej 5.0 lub rozwiązanie równoważne zapewniające bezprzewodową komunikację ze smartfonem. |
| 7 | Zasięg łączności | Do co najmniej 30 m w otwartej przestrzeni. |
| 8 | Samodzielna praca alarmu | Po wcześniejszym skonfigurowaniu alarmu urządzenie musi realizować funkcję budzenia również bez obecności lub aktywnego połączenia ze smartfonem. |
| 9 | Powiadomienia | Możliwość sygnalizowania wibracjami co najmniej przychodzących połączeń telefonicznych i wiadomości ze sparowanego smartfona. |
| 10 | Funkcja drzemki | Funkcja drzemki uruchamiana bez konieczności obsługi ekranu smartfona, np. za pomocą elementu sterującego/paska znajdującego się przy urządzeniu. |
| 11 | Obsługa drzemki z telefonu | Możliwość uruchomienia lub obsługi funkcji drzemki również z poziomu aplikacji mobilnej. |
| 12 | Zasilanie | Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania. |
| 13 | Czas pracy | Do co najmniej 10 dni pracy na jednym naładowaniu, zależnie od sposobu użytkowania. |
| 14 | Czas ładowania | Nie dłuższy niż 2 godziny w warunkach ładowania określonych przez producenta. |
| 15 | Sygnalizacja stanu | Sygnalizacja świetlna LED informująca co najmniej o wybranych stanach urządzenia, np. parowaniu, ładowaniu, powiadomieniu lub niskim poziomie baterii. |
| 16 | Mobilność | Konstrukcja kompaktowa umożliwiająca łatwe przenoszenie urządzenia i użytkowanie w różnych miejscach. |
| 17 | Wymiary | Szerokość i długość nie większa niż ok. 100 × 100 mm, wysokość nie większa niż 30 mm. |
| 18 | Masa | Nie większa niż 170 g. |
| 19 | Ładowanie | Ładowanie poprzez przewód USB lub rozwiązanie równoważne. |
| 20 | Wyposażenie | Co najmniej urządzenie wibracyjne oraz przewód do ładowania/zasilania. |
| 21 | Stan urządzenia | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| III | Budzik dla osób niesłyszących i słabosłyszących z wibratorem łóżkowym |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Budzik przeznaczony dla osób niesłyszących, słabosłyszących lub mających trudności z odbiorem standardowych sygnałów alarmowych, umożliwiający budzenie za pomocą sygnału dźwiękowego, świetlnego i wibracyjnego. |
| 2 | Sposoby alarmowania | Co najmniej sygnał dźwiękowy, intensywny sygnał świetlny oraz zewnętrzny wibrator/pad łóżkowy. |
| 3 | Poziom dźwięku | Maksymalny poziom sygnału alarmowego co najmniej 100 dB(A) mierzony w odległości 10 cm. |
| 4 | Charakterystyka dźwięku | Wieloczęstotliwościowy sygnał alarmowy obejmujący zakres co najmniej 950–3000 Hz lub szerszy. |
| 5 | Sygnalizacja świetlna | Minimum 4 intensywne, pulsujące diody LED lub rozwiązanie równoważne zapewniające wyraźny alarm świetlny. |
| 6 | Wibrator łóżkowy | Zewnętrzny wibrator/pad przeznaczony do umieszczenia w łóżku, np. pod poduszką lub materacem, uruchamiany wraz z alarmem. |
| 7 | Wyświetlacz | Czytelny wyświetlacz LCD pokazujący co najmniej aktualną godzinę oraz ustawioną godzinę alarmu. |
| 8 | Podświetlenie wyświetlacza | Regulowane podświetlenie wyświetlacza, minimum 4 poziomy jasności oraz możliwość włączenia podświetlenia ciągłego. |
| 9 | Format czasu | Możliwość wyboru formatu 12- lub 24-godzinnego. |
| 10 | Ustawianie alarmu | Możliwość niezależnego ustawienia aktualnego czasu i czasu alarmu. |
| 11 | Drzemka | Funkcja drzemki z możliwością ponownego uruchamiania alarmu. |
| 12 | Lampka nocna | Wbudowana funkcja lampki nocnej. |
| 13 | Wybór sposobu alarmowania | Możliwość konfiguracji sposobu sygnalizacji alarmu, w szczególności wykorzystania sygnału świetlnego i/lub dźwiękowego oraz wibracji. |
| 14 | Zasilanie podstawowe | Zasilanie sieciowe za pomocą zasilacza dostarczonego z urządzeniem. |
| 15 | Zasilanie awaryjne | Możliwość podtrzymania pracy podczas zaniku zasilania sieciowego za pomocą akumulatorów. |
| 16 | Czas podtrzymania | Minimum 24 godziny pracy przy zasilaniu awaryjnym. |
| 17 | Wejście zewnętrzne | Wejście umożliwiające podłączenie zewnętrznego urządzenia wyzwalającego alarm. |
| 18 | Wejście telefoniczne | Możliwość przewodowego podłączenia analogowej linii telefonicznej w celu sygnalizowania połączenia przychodzącego lub rozwiązanie równoważne funkcjonalnie. |
| 19 | Konstrukcja | Urządzenie przeznaczone do użytkowania wewnątrz pomieszczeń, przystosowane do ustawienia przy łóżku użytkownika. |
| 20 | Wyposażenie | Co najmniej: budzik, kompatybilny wibrator/pad łóżkowy, zasilacz sieciowy oraz elementy niezbędne do prawidłowego uruchomienia urządzenia. |
| 21 | Stan | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| IV | Odbiornik/sygnalizator świetlny dla osób niesłyszących i słabosłyszących |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Odbiornik bezprzewodowego systemu sygnalizacyjnego przeznaczony dla osób niesłyszących i słabosłyszących, informujący użytkownika o zdarzeniach za pomocą intensywnego sygnału świetlnego. |
| 2 | Odbiór sygnałów | Bezprzewodowy odbiór sygnałów z kompatybilnych nadajników i czujników systemu. |
| 3 | Rodzaje zdarzeń | Możliwość sygnalizowania różnych zdarzeń, w tym co najmniej aktywacji czujnika dziecka, dzwonka/drzwi, telefonu oraz alarmu pożarowego – po zastosowaniu odpowiednich kompatybilnych nadajników. |
| 4 | Sygnalizacja świetlna | Wbudowane źródło intensywnego światła błyskowego o natężeniu co najmniej 30 cd lub rozwiązanie równoważne zapewniające wyraźną sygnalizację wzrokową. |
| 5 | Identyfikacja zdarzeń | Optyczne rozróżnianie rodzaju odebranego zdarzenia za pomocą kolorowych wskaźników LED lub równoważnego, jednoznacznego systemu wizualnej identyfikacji zdarzeń. |
| 6 | Kierowanie sygnałem | Możliwość zmiany kierunku emitowanego światła, np. poprzez obracany element świetlny. |
| 7 | Zasięg systemu | Zasięg komunikacji bezprzewodowej w otwartej przestrzeni co najmniej 50 m, z możliwością uzyskania większego zasięgu zależnie od zastosowanego systemu i warunków otoczenia. |
| 8 | Wibrator zewnętrzny | Możliwość podłączenia kompatybilnego wibratora łóżkowego/padu wibracyjnego umożliwiającego dodatkową sygnalizację zdarzeń za pomocą wibracji. |
| 9 | Telefon stacjonarny | Możliwość współpracy z analogową linią telefoniczną bezpośrednio lub za pomocą elementu systemowego przewidzianego przez producenta. |
| 10 | Urządzenia mobilne | Możliwość współpracy z telefonem komórkowym/tabletem po zastosowaniu kompatybilnego modułu/czujnika, jeżeli jest wymagany przez konstrukcję systemu. |
| 11 | Test | Funkcja umożliwiająca sprawdzenie działania urządzenia. |
| 12 | Zasilanie | Zasilanie sieciowe; odpowiedni zasilacz sieciowy dostarczony wraz z urządzeniem. |
| 13 | Zasilanie awaryjne | Możliwość zaoferowania wariantu wyposażonego w zasilanie awaryjne umożliwiające działanie odbiornika podczas zaniku zasilania sieciowego. |
| 14 | Kompatybilność | Pełna współpraca z czujnikiem płaczu dziecka oraz wzmacniaczem/repeaterem zaoferowanymi w ramach tego samego zestawu dla osób niesłyszących. |
| 15 | Kompletność | Wszystkie elementy niezbędne do podstawowego uruchomienia i zasilania odbiornika muszą znajdować się w zestawie. |
| 16 | Stan | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| V | Wzmacniacz/repeater bezprzewodowego systemu sygnalizacyjnego dla osób niesłyszących i słabosłyszących |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Urządzenie przeznaczone do zwiększania zasięgu bezprzewodowego systemu powiadamiania i sygnalizacji zdarzeń dla osób niesłyszących i słabosłyszących. |
| 2 | Funkcja repeatera | Automatyczne odbieranie sygnałów radiowych z kompatybilnych nadajników/czujników oraz ich retransmisja do kompatybilnych odbiorników/sygnalizatorów. |
| 3 | Zwiększenie zasięgu | Możliwość zwiększenia zasięgu systemu w budynkach, dużych pomieszczeniach oraz miejscach, w których przeszkody lub odległość ograniczają bezpośrednią transmisję sygnału. |
| 4 | Zasięg | Zasięg transmisji do co najmniej 250 m w otwartej przestrzeni, z dopuszczeniem zmniejszenia rzeczywistego zasięgu w budynkach zależnie od warunków propagacji sygnału. |
| 5 | Funkcja nadajnika | Możliwość pracy urządzenia również jako wielofunkcyjny nadajnik systemu. |
| 6 | Aktywacja ręczna | Możliwość ręcznego wywołania sygnału za pomocą przycisku znajdującego się na urządzeniu. |
| 7 | Zewnętrzny wyzwalacz | Wejście umożliwiające podłączenie zewnętrznego urządzenia wyzwalającego, np. maty naciskowej, czujnika magnetycznego lub rozwiązania o równoważnej funkcji. |
| 8 | Rozróżnianie wyzwalania | Możliwość rozróżnienia aktywacji przyciskiem i aktywacji zewnętrznym wyzwalaczem oraz przekazywania odpowiednio różnych sygnałów/wzorców powiadomień do odbiorników. |
| 9 | Zasilanie podstawowe | Zasilanie sieciowe za pomocą odpowiedniego adaptera/zasilacza. |
| 10 | Zasilanie awaryjne | Wbudowane zasilanie awaryjne umożliwiające dalszą pracę urządzenia w przypadku zaniku zasilania sieciowego. |
| 11 | Kompatybilność | Pełna współpraca z nadajnikami/czujnikami i odbiornikami zaoferowanymi w ramach bezprzewodowego systemu sygnalizacyjnego stanowiącego część zestawu dla osób niesłyszących i słabosłyszących. |
| 12 | Kompatybilność w ramach zestawu | Urządzenie musi współpracować co najmniej z zaoferowanym czujnikiem płaczu dziecka oraz sygnalizatorem świetlnym, bez konieczności zakupu dodatkowego urządzenia pośredniczącego nieujętego w ofercie. |
| 13 | Wyposażenie | Co najmniej wzmacniacz/repeater oraz odpowiedni zasilacz sieciowy; wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia podstawowych funkcji urządzenia. |
| 14 | Stan | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem |
| VI | Czujnik płaczu dziecka dla osób niesłyszących i słabosłyszących |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Bezprzewodowy czujnik/nadajnik przeznaczony do wykrywania płaczu lub innych dźwięków dziecka i przekazywania informacji o zdarzeniu do kompatybilnego odbiornika systemu sygnalizacyjnego dla osób niesłyszących i słabosłyszących. |
| 2 | Sposób wykrywania | Wbudowany mikrofon umożliwiający automatyczne wykrywanie dźwięku/płaczu dziecka. |
| 3 | Regulacja czułości | Minimum 3 poziomy regulacji czułości mikrofonu umożliwiające dostosowanie działania urządzenia do natężenia dźwięku i warunków otoczenia. |
| 4 | Progi czułości | Poziomy czułości obejmujące co najmniej wartości 65 dB, 75 dB i 85 dB lub rozwiązanie równoważne zapewniające co najmniej trzy poziomy regulacji w porównywalnym zakresie. |
| 5 | Regulacja opóźnienia | Minimum 3 ustawienia czasu reakcji urządzenia, umożliwiające ograniczenie przypadkowych alarmów powodowanych krótkotrwałymi dźwiękami. |
| 6 | Czas reakcji | Ustawienia opóźnienia obejmujące co najmniej 1 s, 10 s i 30 s lub rozwiązanie równoważne zapewniające regulację w porównywalnym zakresie. |
| 7 | Transmisja alarmu | Bezprzewodowe przekazywanie informacji o wykrytym zdarzeniu do kompatybilnego odbiornika lub odbiorników systemu. |
| 8 | Zasięg | Zasięg komunikacji bezprzewodowej do co najmniej 250 m w otwartej przestrzeni, przy czym dopuszcza się zmniejszenie rzeczywistego zasięgu wewnątrz budynków w zależności od konstrukcji obiektu, przeszkód i warunków propagacji sygnału. |
| 9 | Sygnalizacja zdarzenia | Możliwość wywołania za pośrednictwem kompatybilnego odbiornika co najmniej sygnalizacji świetlnej lub wibracyjnej dostępnej dla osoby niesłyszącej lub słabosłyszącej. |
| 10 | Sygnalizacja stanu | Wbudowana sygnalizacja LED umożliwiająca kontrolę działania i ustawień urządzenia. |
| 11 | Funkcja testowa | Możliwość ręcznego wywołania sygnału testowego w celu sprawdzenia prawidłowości działania czujnika i komunikacji z odbiornikiem. |
| 12 | Wejście zewnętrzne | Wejście umożliwiające podłączenie dodatkowego zewnętrznego urządzenia wyzwalającego. |
| 13 | Możliwość rozbudowy | Możliwość współpracy z zewnętrznym czujnikiem/matą kontaktową umożliwiającą wykrycie dodatkowego zdarzenia, np. opuszczenia łóżka przez dziecko. Dodatkowy czujnik/mata nie musi wchodzić w skład dostawy. |
| 14 | Zasilanie | Zasilanie wymiennymi, ogólnodostępnymi bateriami. |
| 15 | Czas pracy | Deklarowany czas pracy na jednym komplecie standardowych baterii alkalicznych – około 6 miesięcy lub dłużej. |
| 16 | Montaż i ustawienie | Możliwość ustawienia urządzenia na powierzchni płaskiej oraz zamontowania na ścianie. |
| 17 | Warunki użytkowania | Urządzenie przeznaczone do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. |
| 18 | Kompatybilność w ramach zestawu | Czujnik musi być w pełni kompatybilny z zaoferowanym w ramach tego samego zestawu odbiornikiem/sygnalizatorem świetlnym oraz wzmacniaczem/repeaterem systemu. |
| 19 | Kompletność | Wszystkie elementy niezbędne do podstawowego uruchomienia czujnika, w tym baterie oraz elementy umożliwiające jego ustawienie lub montaż, muszą znajdować się w zestawie. |
| 20 | Stan | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |

Elementy zestawu, które zgodnie z ich przeznaczeniem tworzą system bezprzewodowej sygnalizacji zdarzeń, w szczególności czujnik płaczu dziecka, sygnalizator świetlny oraz wzmacniacz/repeater, muszą być ze sobą w pełni kompatybilne i umożliwiać prawidłową współpracę bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych urządzeń pośredniczących, licencji lub modułów nieujętych w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia zaoferowanego systemu zgodnie z jego przeznaczeniem.

# Zestaw do tworzenia filmów oraz zdjęć:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Kompaktowa kamera cyfrowa z 3-osiowym gimbalem i zestawem akcesoriów do tworzenia materiałów filmowych | 1 szt. |
| II | Bezprzewodowy zestaw mikrofonowy – 2 nadajniki + 1 odbiornik + etui ładujące | 1 komplet |
| III | Kamera sportowa do rejestracji materiałów foto i wideo | 1 szt. |
| IV | Karta pamięci microSDXC 1 TB do rejestracji materiałów foto i wideo | 1 szt. |
| V | Pełnoklatkowy bezlusterkowy aparat fotograficzny z obiektywem zmiennoogniskowym | 1 szt. |

Tabela nr 10:

| I | Kompaktowa kamera cyfrowa z 3-osiowym gimbalem i zestawem akcesoriów do tworzenia materiałów filmowych |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Kompaktowa kamera cyfrowa przeznaczona do wykonywania wysokiej jakości nagrań filmowych i zdjęć, wyposażona w zintegrowany system mechanicznej stabilizacji obrazu. |
| 2 | Matryca | Matryca CMOS o rozmiarze minimum 1". |
| 3 | Rozdzielczość matrycy | Minimum 35 Mpix. |
| 4 | Rozdzielczość wideo | Nagrywanie materiału w rozdzielczości minimum 3840 × 2160 pikseli (4K). |
| 5 | Nagrywanie 4K | Możliwość nagrywania 4K z szybkością minimum 60 kl./s. |
| 6 | Nagrywanie w zwolnionym tempie | Tryb Slow Motion umożliwiający rejestrację materiału z szybkością do minimum 240 kl./s. |
| 7 | Format zapisu wideo | Obsługa formatu MP4 z kodekiem HEVC/H.265 lub rozwiązania równoważnego zapewniającego wysoką jakość i efektywną kompresję materiału. |
| 8 | Zdjęcia | Możliwość wykonywania zdjęć w rozdzielczości odpowiadającej rozdzielczości zastosowanej matrycy. |
| 9 | Czułość ISO | Zakres czułości obejmujący co najmniej ISO 50–12800 oraz możliwość zwiększenia czułości w trybie słabego oświetlenia. |
| 10 | Obiektyw | Jasność obiektywu nie gorsza niż f/2.0. |
| 11 | Stabilizacja | Wbudowany mechaniczny, 3-osiowy gimbal stabilizujący kamerę podczas nagrywania. |
| 12 | Śledzenie obiektu | Automatyczne śledzenie wybranego obiektu/osoby podczas nagrywania. |
| 13 | Wyświetlacz | Wbudowany kolorowy, dotykowy wyświetlacz OLED o przekątnej minimum 2,0". |
| 14 | Mikrofony | Minimum 3 wbudowane mikrofony. |
| 15 | Rejestracja dźwięku | Rejestracja dźwięku z częstotliwością próbkowania minimum 48 kHz. |
| 16 | Redukcja szumu | Funkcja redukcji szumu wiatru podczas nagrywania. |
| 17 | Mikrofon bezprzewodowy | Możliwość współpracy z zewnętrznym bezprzewodowym nadajnikiem/mikrofonem; kompatybilny nadajnik mikrofonowy musi być dostarczony w zestawie. |
| 18 | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi oraz Bluetooth. |
| 19 | Aplikacja mobilna | Możliwość współpracy z dedykowaną aplikacją mobilną oraz obsługi urządzenia z poziomu aplikacji. |
| 20 | Systemy mobilne | Współpraca co najmniej z urządzeniami wykorzystującymi system Android oraz iOS. |
| 21 | Pamięć wewnętrzna | Wbudowana pamięć o pojemności minimum 100 GB. |
| 22 | Karta pamięci | Slot na kartę microSD, obsługujący karty o pojemności minimum 1 TB. |
| 23 | Tryb Timelapse | Funkcja nagrywania filmów poklatkowych. |
| 24 | Tryb Motionlapse | Funkcja nagrywania materiału poklatkowego z zaprogramowanym ruchem kamery lub rozwiązanie równoważne. |
| 25 | Tryb Hyperlapse | Funkcja nagrywania przyspieszonych materiałów podczas przemieszczania kamery. |
| 26 | Panorama | Możliwość wykonywania zdjęć panoramicznych. |
| 27 | Tryb nocny | Tryb/funkcja wspomagająca wykonywanie zdjęć lub nagrań w warunkach słabego oświetlenia. |
| 28 | Zdjęcia seryjne | Możliwość wykonywania zdjęć seryjnych. |
| 29 | Kamera internetowa | Możliwość wykorzystania urządzenia jako kamery internetowej. |
| 30 | Zoom | Zoom cyfrowy minimum 4×. |
| 31 | Zasilanie | Wbudowany akumulator litowo-jonowy lub o równoważnej technologii akumulatorowej. |
| 32 | Czas pracy | Deklarowany przez producenta maksymalny czas pracy do co najmniej 240 minut, zależnie od trybu i warunków użytkowania. |
| 33 | Szybkie ładowanie | Obsługa funkcji szybkiego ładowania akumulatora. |
| 34 | Mobilność | Konstrukcja kompaktowa, ręczna, umożliwiająca wygodne nagrywanie podczas przemieszczania się użytkownika. |
| 35 | Montaż akcesoriów | Możliwość instalowania dodatkowych akcesoriów oraz mocowania kamery na statywie/uchwycie. |
| 36 | Obiektyw szerokokątny | Dodatkowy kompatybilny obiektyw/nakładka szerokokątna w zestawie. |
| 37 | Mikrofon – wyposażenie zestawu | Minimum 1 bezprzewodowy nadajnik mikrofonowy kompatybilny z kamerą. |
| 38 | Akcesoria mikrofonu | Co najmniej magnetyczny klips lub równoważny system mocowania, osłona przeciwwietrzna oraz elementy/przewód umożliwiające ładowanie nadajnika. |
| 39 | Dodatkowe oświetlenie | Kompatybilne dodatkowe źródło światła przeznaczone do nagrywania – w zestawie. |
| 40 | Statyw | Kompaktowy mini statyw kompatybilny z kamerą – w zestawie. |
| 41 | Uchwyt | Uchwyt umożliwiający montaż za pomocą standardowego gwintu 1/4" – w zestawie. |
| 42 | Pozostałe wyposażenie | Co najmniej: przewód USB-C do USB-C, pasek na nadgarstek, element zabezpieczający/uchwyt do gimbala oraz etui lub torba transportowa. |
| 43 | Kompletność | Wszystkie elementy zestawu muszą być wzajemnie kompatybilne i umożliwiać korzystanie z podstawowych funkcji kamery oraz dostarczonych akcesoriów bez konieczności zakupu dodatkowych elementów nieujętych w ofercie. |
| 44 | Stan | Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| II | Bezprzewodowy zestaw mikrofonowy – 2 nadajniki + 1 odbiornik + etui ładujące |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Bezprzewodowy zestaw mikrofonowy przeznaczony do rejestracji dźwięku podczas tworzenia filmów, wywiadów, materiałów reporterskich, vlogów i innych materiałów audiowizualnych. |
| 2 | Konfiguracja zestawu | Minimum 2 bezprzewodowe nadajniki mikrofonowe (TX) oraz 1 odbiornik (RX), umożliwiające jednoczesną rejestrację dźwięku od dwóch osób. |
| 3 | Charakterystyka mikrofonów | Wszechkierunkowa. |
| 4 | Łączność | Cyfrowa transmisja bezprzewodowa. |
| 5 | Pasmo transmisji | System wykorzystujący pasmo 2,4 GHz i/lub 5 GHz albo inne rozwiązanie bezprzewodowe zapewniające równoważną funkcjonalność i stabilność transmisji. |
| 6 | Zasięg transmisji | Deklarowany przez producenta maksymalny zasięg transmisji w otwartej przestrzeni co najmniej 300 m. |
| 7 | Jakość dźwięku | Rejestracja/transmisja dźwięku w jakości minimum 24-bit/48 kHz. |
| 8 | Rejestracja wewnętrzna | Możliwość zapisu nagrań przez nadajniki niezależnie od transmisji do odbiornika. |
| 9 | Format nagrania | Możliwość zapisu nagrań w formacie WAV lub innym równoważnym, nieskompresowanym formacie audio. |
| 10 | Rejestracja o rozszerzonej dynamice | Obsługa rejestracji 32-bit float lub rozwiązania równoważnego ograniczającego ryzyko utraty nagrania wskutek przesterowania lub zbyt niskiego poziomu sygnału. |
| 11 | Maksymalny poziom SPL | Co najmniej 125 dB SPL. |
| 12 | Redukcja zakłóceń | Wbudowana funkcja redukcji szumów otoczenia. |
| 13 | Regulacja redukcji szumów | Co najmniej 2 poziomy/intensywności redukcji szumów lub rozwiązanie równoważne umożliwiające dostosowanie jej działania do warunków nagrania. |
| 14 | Kontrola poziomu sygnału | Automatyczna lub adaptacyjna regulacja wzmocnienia ograniczająca ryzyko przesterowania nagrania. |
| 15 | Odbiornik – wyświetlacz | Odbiornik wyposażony w kolorowy ekran umożliwiający kontrolę parametrów i stanu pracy systemu. |
| 16 | Obsługa odbiornika | Możliwość bezpośredniej zmiany podstawowych ustawień i poziomu sygnału z poziomu odbiornika. |
| 17 | Tryby nagrywania | Obsługa co najmniej nagrywania mono i stereo. |
| 18 | Synchronizacja | Funkcja kodu czasowego (timecode) lub rozwiązanie równoważne umożliwiające synchronizację dźwięku z materiałem wideo. |
| 19 | Wyjście analogowe | Złącze audio 3,5 mm umożliwiające współpracę z kamerą lub aparatem fotograficznym. |
| 20 | USB | Złącze USB-C umożliwiające połączenie z kompatybilnymi urządzeniami oraz transmisję danych i/lub zasilanie. |
| 21 | Współpraca ze smartfonem | Możliwość podłączenia zestawu do kompatybilnego smartfona lub urządzenia mobilnego. |
| 22 | Mocowanie nadajników | Możliwość mocowania nadajników do odzieży za pomocą klipsa oraz mocowania magnetycznego lub rozwiązania równoważnego. |
| 23 | Zasilanie nadajników | Wbudowane akumulatory wielokrotnego ładowania. |
| 24 | Czas pracy nadajnika | Minimum 8 godzin na jednym naładowaniu. |
| 25 | Etui ładujące | Etui umożliwiające jednoczesne przechowywanie i ładowanie elementów bezprzewodowego systemu mikrofonowego. |
| 26 | Łączny czas pracy | Możliwość uzyskania z wykorzystaniem etui ładującego łącznego czasu pracy zestawu co najmniej 24 godziny, zależnie od sposobu użytkowania. |
| 27 | Osłony przeciwwietrzne | Minimum 2 osłony przeciwwietrzne kompatybilne z nadajnikami – w zestawie. |
| 28 | Elementy mocujące | Elementy umożliwiające mocowanie obu nadajników do odzieży, w tym klipsy i/lub elementy magnetyczne – w zestawie. |
| 29 | Przewód audio | Przewód audio umożliwiający podłączenie odbiornika do aparatu/kamery wyposażonej w wejście 3,5 mm – w zestawie. |
| 30 | Połączenie USB | Przewód USB-C oraz adapter/złącze umożliwiające wykorzystanie zestawu z kompatybilnymi urządzeniami mobilnymi – w zestawie. |
| 31 | Transport | Etui ładujące oraz torba lub pokrowiec umożliwiający bezpieczne przechowywanie i transport zestawu. |
| 32 | Kompatybilność | Zestaw musi umożliwiać współpracę z aparatami fotograficznymi, kamerami lub urządzeniami mobilnymi posiadającymi odpowiednie wejście audio/USB. |
| 33 | Kompletność | Wszystkie elementy zestawu muszą być wzajemnie kompatybilne i umożliwiać rozpoczęcie rejestracji dźwięku bez konieczności zakupu podstawowych elementów systemu nieujętych w ofercie. |
| 34 | Stan | Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| III | Kamera sportowa do rejestracji materiałów foto i wideo |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Kompaktowa kamera sportowa przeznaczona do wykonywania wysokiej jakości nagrań filmowych i zdjęć, w tym podczas ruchu, aktywności terenowych oraz w wymagających warunkach. |
| 2 | Matryca | Matryca CMOS o rozmiarze minimum 1/1,1". |
| 3 | Rozdzielczość zdjęć | Minimum 35 Mpix. |
| 4 | Maksymalna rozdzielczość wideo | Nagrywanie w rozdzielczości minimum 8K przy minimum 30 kl./s. |
| 5 | Nagrywanie 4K | Nagrywanie w rozdzielczości 4K z szybkością minimum 120 kl./s. |
| 6 | Slow Motion | Możliwość rejestracji materiału Slow Motion, w tym minimum 4K/120 kl./s. oraz Full HD/240 kl./s. |
| 7 | Format wideo | MP4 z kodekiem HEVC/H.265 lub rozwiązanie równoważne zapewniające efektywną kompresję materiału wysokiej rozdzielczości. |
| 8 | Format zdjęć | Obsługa co najmniej JPEG oraz RAW. |
| 9 | Pole widzenia | Maksymalne pole widzenia minimum 150°. |
| 10 | Przysłona | Regulowana przysłona o zakresie obejmującym co najmniej f/2.0–f/4.0. |
| 11 | ISO | Zakres czułości dla zdjęć co najmniej ISO 100–25600. |
| 12 | Stabilizacja obrazu | Wbudowana elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) przeznaczona do stabilizacji nagrań wykonywanych podczas ruchu. |
| 13 | Poziomowanie horyzontu | Funkcja automatycznej stabilizacji/poziomowania horyzontu. |
| 14 | Tryb nocny | Dedykowany tryb nagrywania w warunkach słabego oświetlenia, umożliwiający rejestrację materiału minimum 4K/60 kl./s. |
| 15 | Śledzenie obiektu | Funkcja automatycznego śledzenia lub utrzymywania wybranego obiektu w kadrze. |
| 16 | Timelapse | Funkcja nagrywania filmów poklatkowych. |
| 17 | Hyperlapse | Funkcja tworzenia przyspieszonych nagrań podczas przemieszczania kamery. |
| 18 | Pre-Recording | Funkcja nagrywania wstępnego pozwalająca zachować materiał zarejestrowany przed właściwym uruchomieniem nagrywania. |
| 19 | Wyświetlacze | Dwa kolorowe, dotykowe wyświetlacze – przedni i tylny. |
| 20 | Tylny wyświetlacz | Przekątna minimum 2,4". |
| 21 | Przedni wyświetlacz | Przekątna minimum 1,4". |
| 22 | Mikrofony | Minimum 3 wbudowane mikrofony. |
| 23 | Dźwięk | Rejestracja dźwięku minimum 48 kHz. |
| 24 | Redukcja szumu | Funkcja redukcji zakłóceń powodowanych wiatrem podczas nagrywania. |
| 25 | Mikrofony zewnętrzne | Możliwość bezprzewodowej współpracy z zewnętrznym systemem mikrofonowym bez konieczności stosowania dodatkowego odbiornika lub możliwość uzyskania równoważnej funkcjonalności połączenia z zewnętrznym mikrofonem. |
| 26 | Wodoodporność | Możliwość użytkowania kamery pod wodą na głębokości minimum 20 m bez dodatkowej obudowy wodoszczelnej. |
| 27 | Odporność | Stopień ochrony minimum IP68. |
| 28 | Temperatura pracy | Zakres temperatur pracy obejmujący co najmniej od -20°C do +45°C. |
| 29 | Pamięć wewnętrzna | Minimum 50 GB pamięci dostępnej dla użytkownika. |
| 30 | Karta pamięci | Slot microSD obsługujący karty o pojemności minimum 1 TB. |
| 31 | Łączność | Wi-Fi oraz Bluetooth. |
| 32 | Złącze | USB-C. |
| 33 | Aplikacja mobilna | Możliwość współpracy z dedykowaną aplikacją mobilną umożliwiającą co najmniej podgląd materiału i zmianę ustawień kamery. |
| 34 | Streaming | Możliwość prowadzenia transmisji na żywo za pośrednictwem kompatybilnej aplikacji mobilnej. |
| 35 | Sterowanie | Możliwość sterowania podstawowymi funkcjami za pomocą ekranu dotykowego oraz sterowania gestami. |
| 36 | Akumulator | Wymienny akumulator litowo-jonowy lub wykorzystujący technologię równoważną. |
| 37 | Czas pracy | Deklarowany przez producenta maksymalny czas pracy na jednym akumulatorze – minimum 230 minut. |
| 38 | Szybkie ładowanie | Obsługa szybkiego ładowania akumulatora. |
| 39 | System montażowy | System szybkiego montażu umożliwiający sprawne mocowanie i demontowanie kamery z kompatybilnych uchwytów. |
| 40 | Kompatybilność z kartą pamięci | Kamera musi być kompatybilna z kartą microSDXC 1 TB U3/V30/A2 zaoferowaną w ramach tego samego zestawu do tworzenia filmów i zdjęć. |
| 41 | Kompatybilność z mikrofonem | Kamera musi umożliwiać współpracę z bezprzewodowym zestawem mikrofonowym zaoferowanym w ramach tego samego zestawu do tworzenia filmów i zdjęć. |
| 42 | Kompletność | Kamera wraz z dostarczonym wyposażeniem musi być kompletna i umożliwiać rozpoczęcie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| 43 | Stan | Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania. |
| IV | Karta pamięci microSDXC 1 TB do rejestracji materiałów foto i wideo |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj nośnika | Karta pamięci microSDXC. |
| 2 | Pojemność | Minimum 1 TB. |
| 3 | Klasa prędkości UHS | Minimum U3. |
| 4 | Klasa prędkości wideo | Minimum V30. |
| 5 | Klasa wydajności aplikacji | Minimum A2. |
| 6 | Minimalna gwarantowana prędkość zapisu | Minimum 30 MB/s. |
| 7 | Maksymalna prędkość odczytu | Minimum 180 MB/s. |
| 8 | Maksymalna prędkość zapisu | Minimum 150 MB/s. |
| 9 | Przeznaczenie | Karta przystosowana do zapisu materiałów fotograficznych oraz materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości, w tym co najmniej 4K. |
| 10 | Kompatybilność | Karta musi być kompatybilna z kamerą sportową oraz pozostałymi urządzeniami zaoferowanymi w ramach zestawu do tworzenia filmów i zdjęć, o ile urządzenia te przewidują wykorzystanie kart microSDXC. |
| 11 | Adapter | Adapter microSD do standardu SD – w zestawie. |
| 12 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z legalnego kanału dystrybucji. |
| V | Pełnoklatkowy bezlusterkowy aparat fotograficzny z obiektywem zmiennoogniskowym |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Bezlusterkowy aparat cyfrowy przeznaczony do wykonywania wysokiej jakości zdjęć oraz nagrywania materiałów filmowych, dostarczony wraz z kompatybilnym obiektywem zmiennoogniskowym. |
| 2 | Typ matrycy | Pełnoklatkowa matryca CMOS o wymiarach odpowiadających formatowi 35 mm. |
| 3 | Rozdzielczość matrycy | Minimum 24 Mpix. |
| 4 | Zakres ISO | Co najmniej ISO 100–51200, z możliwością rozszerzenia zakresu czułości. |
| 5 | Rozdzielczość zdjęć | Maksymalna rozdzielczość zdjęć minimum 6000 × 4000 pikseli lub równoważna wynikająca z rozdzielczości zaoferowanej matrycy. |
| 6 | Stabilizacja obrazu | Wbudowana w korpus stabilizacja matrycy i/lub równoważny system stabilizacji zapewniający skuteczną stabilizację obrazu podczas fotografowania. |
| 7 | Autofokus | Hybrydowy system automatycznego ustawiania ostrości wykorzystujący detekcję fazy i detekcję kontrastu lub rozwiązanie równoważne zapewniające szybkie i precyzyjne ustawianie oraz śledzenie ostrości. |
| 8 | Punkty AF | Minimum 600 punktów detekcji fazy lub równoważny system AF zapewniający szerokie pokrycie kadru i skuteczne śledzenie obiektów. |
| 9 | Zdjęcia seryjne | Minimum 10 kl./s z możliwością automatycznego ustawiania ostrości i ekspozycji podczas wykonywania serii. |
| 10 | Migawka | Zakres czasu otwarcia migawki obejmujący co najmniej 30 s – 1/8000 s. |
| 11 | Kompensacja ekspozycji | Zakres minimum ±5 EV. |
| 12 | Tryby ekspozycji | Co najmniej tryb automatyczny/programowy, manualny, priorytet przysłony i priorytet czasu migawki. |
| 13 | Format zdjęć | Obsługa co najmniej JPEG oraz RAW, w tym możliwość jednoczesnego zapisu JPEG + RAW. |
| 14 | Nagrywanie wideo | Nagrywanie w rozdzielczości minimum 3840 × 2160 pikseli (4K). |
| 15 | 4K | Nagrywanie 4K z szybkością minimum 30 kl./s. |
| 16 | Full HD | Nagrywanie Full HD z szybkością minimum 120 kl./s. |
| 17 | HDR / profile obrazu | Możliwość rejestracji materiału wideo HDR i/lub zastosowania profili obrazu przeznaczonych do późniejszej obróbki materiału. |
| 18 | Wizjer | Wbudowany kolorowy wizjer elektroniczny. |
| 19 | Ekran | Kolorowy, ruchomy/uchylny ekran LCD o przekątnej minimum 3". |
| 20 | Obsługa dotykowa | Ekran wyposażony w funkcję obsługi dotykowej. |
| 21 | Nośniki pamięci | Minimum 2 gniazda na karty pamięci SD lub równoważne rozwiązanie umożliwiające jednoczesne korzystanie z dwóch kart pamięci. |
| 22 | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi oraz Bluetooth. |
| 23 | USB | Złącze USB-C. |
| 24 | Wyjście obrazu | Złącze HDMI lub micro HDMI umożliwiające przesyłanie obrazu do urządzenia zewnętrznego. |
| 25 | Wejście mikrofonowe | Złącze mikrofonowe 3,5 mm. |
| 26 | Wyjście słuchawkowe | Złącze słuchawkowe 3,5 mm umożliwiające monitorowanie rejestrowanego dźwięku. |
| 27 | Lampa zewnętrzna | Możliwość podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej. |
| 28 | Obiektyw | Kompatybilny z aparatem pełnoklatkowy obiektyw zmiennoogniskowy dostarczony w zestawie. |
| 29 | Zakres ogniskowych obiektywu | Zakres obejmujący co najmniej 28–70 mm lub szerszy zakres obejmujący te lub funkcjonalnie równoważne ogniskowe. |
| 30 | Jasność obiektywu | Maksymalna wartość przysłony nie gorsza niż f/3.5 na szerokim końcu zakresu oraz f/5.6 na długim końcu zakresu. |
| 31 | Autofokus obiektywu | Automatyczne ustawianie ostrości, w pełni współpracujące z systemem AF zaoferowanego aparatu. |
| 32 | Stabilizacja obiektywu | Optyczna stabilizacja obrazu w obiektywie albo równoważna funkcjonalność realizowana przez system stabilizacji aparatu. |
| 33 | Zasilanie | Dedykowany akumulator wielokrotnego ładowania – w zestawie. |
| 34 | Wyposażenie | Co najmniej: aparat, obiektyw, akumulator, przewód USB lub przewód do ładowania/transmisji danych, pasek na ramię, osłona/przykrywka korpusu oraz osłony obiektywu. |
| 35 | Kompatybilność z mikrofonem | Aparat musi umożliwiać współpracę z bezprzewodowym zestawem mikrofonowym zaoferowanym w ramach tego samego zestawu do tworzenia filmów i zdjęć, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowego urządzenia rejestrującego dźwięk. |
| 36 | Kompletność | Aparat, obiektyw i dostarczone wyposażenie muszą być wzajemnie kompatybilne oraz umożliwiać rozpoczęcie wykonywania zdjęć i nagrywania filmów po przygotowaniu urządzenia do pracy. |
| 37 | Stan | Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |

# Zestaw rehabilitacyjny VR:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Autonomiczne gogle VR/MR z kontrolerami | 2 szt. |
| II | Ergonomiczny pasek odciążający do gogli VR z dodatkowym akumulatorem i aktywnym systemem chłodzenia | 2 szt. |
| III | Walizka ochronna do gogli VR z akcesoriami | 2 szt. |
| IV | Wentylowany interfejs twarzowy do gogli VR | 2 szt. |
| V | Otwarty interfejs/podkładka twarzowa do gogli VR | 2 szt. |
| VI | Dodatkowy wymienny akumulator do systemu mocowania gogli VR | 2 szt. |
| VII | Kamizelka haptyczna do zastosowań VR | 2 szt. |

Tabela nr 11:

| I | Autonomiczne gogle VR/MR z kontrolerami |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Autonomiczne gogle rzeczywistości wirtualnej (VR) z funkcjami rzeczywistości mieszanej (MR), umożliwiające korzystanie z aplikacji VR bez konieczności stałego przewodowego połączenia z komputerem. |
| 2 | Zastosowanie | Urządzenie przeznaczone do korzystania z aplikacji i treści VR/MR, w tym aplikacji ruchowych, treningowych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych. |
| 3 | Tryb autonomiczny | Możliwość instalowania i uruchamiania kompatybilnych aplikacji bezpośrednio w pamięci gogli. |
| 4 | Pamięć wewnętrzna | Minimum 512 GB. |
| 5 | Rozdzielczość obrazu | Łączna rozdzielczość wyświetlanego obrazu minimum 4000 × 2000 pikseli. |
| 6 | Rozdzielczość na jedno oko | Minimum 2000 × 2000 pikseli na każde oko. |
| 7 | Częstotliwość odświeżania | Obsługa częstotliwości odświeżania minimum 120 Hz. |
| 8 | Pole widzenia | Pole widzenia w poziomie minimum 105°. |
| 9 | Układ optyczny | Soczewki typu pancake lub rozwiązanie równoważne zapewniające wysoką jakość obrazu oraz możliwość uzyskania kompaktowej konstrukcji gogli. |
| 10 | Regulacja IPD | Możliwość regulacji rozstawu źrenic użytkownika (IPD), w zakresie obejmującym co najmniej 58–71 mm. |
| 11 | Rzeczywistość mieszana | Możliwość prezentowania użytkownikowi obrazu rzeczywistego otoczenia i łączenia go z elementami generowanymi cyfrowo. |
| 12 | Kamery | Wbudowane kamery umożliwiające śledzenie otoczenia oraz realizację funkcji VR/MR. |
| 13 | Śledzenie ruchu | Wbudowany system śledzenia położenia i ruchu gogli oraz kontrolerów w przestrzeni, bez konieczności stosowania zewnętrznych stacji bazowych. |
| 14 | Śledzenie dłoni | Możliwość obsługi wybranych funkcji/aplikacji poprzez śledzenie dłoni użytkownika bez użycia kontrolerów. |
| 15 | Kontrolery | Minimum 2 bezprzewodowe kontrolery ruchowe – prawy i lewy – w zestawie. |
| 16 | Czujniki | Co najmniej akcelerometr i żyroskop oraz inne czujniki niezbędne do prawidłowego śledzenia ruchu i położenia użytkownika. |
| 17 | Dźwięk | Wbudowany system głośników umożliwiający odtwarzanie dźwięku bez konieczności stosowania dodatkowych słuchawek. |
| 18 | Mikrofon | Wbudowany mikrofon lub zestaw mikrofonów. |
| 19 | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi w standardzie co najmniej Wi-Fi 6 oraz Bluetooth. |
| 20 | Złącze | Minimum 1 × USB-C umożliwiające co najmniej ładowanie urządzenia i transmisję danych. |
| 21 | Współpraca z komputerem | Możliwość współpracy z kompatybilnym komputerem PC w celu korzystania z obsługiwanych aplikacji VR, przewodowo i/lub bezprzewodowo. |
| 22 | Zasilanie | Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania. |
| 23 | Czas pracy | Deklarowany przez producenta typowy czas pracy na jednym naładowaniu minimum 2 godziny. |
| 24 | Regulacja | Możliwość regulacji elementów mocujących gogle na głowie użytkownika. |
| 25 | Współpraca z akcesoriami | Konstrukcja umożliwiająca zastosowanie wymiennego/alternatywnego systemu mocowania na głowie oraz wymiennego interfejsu/podkładki twarzowej. |
| 26 | Kompatybilność z paskiem | Gogle muszą być kompatybilne z paskiem ergonomicznym z dodatkowym akumulatorem i systemem chłodzenia zaoferowanym w ramach zestawu. |
| 27 | Kompatybilność z interfejsami twarzowymi | Gogle muszą być kompatybilne z wentylowaną nakładką/interfejsem twarzowym oraz otwartym interfejsem twarzowym zaoferowanymi w ramach zestawu. |
| 28 | Kompatybilność z walizką | Gogle wraz z zaoferowanym systemem mocowania muszą mieścić się w walizce/etui ochronnym zaoferowanym w ramach zestawu. |
| 29 | Wyposażenie | Minimum: gogle VR/MR, 2 kontrolery, elementy mocujące na nadgarstki do kontrolerów, przewód do ładowania oraz elementy niezbędne do ładowania urządzenia. |
| 30 | Kompletność | Urządzenie musi być kompletne i umożliwiać uruchomienie oraz korzystanie z podstawowych funkcji VR/MR bez konieczności zakupu dodatkowych elementów nieujętych w ofercie. |
| 31 | Stan | Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| II | Ergonomiczny pasek odciążający do gogli VR z dodatkowym akumulatorem i aktywnym systemem chłodzenia |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Ergonomiczny pasek/system mocowania na głowie przeznaczony do gogli VR zaoferowanych w ramach zestawu, zwiększający komfort użytkowania oraz stabilność gogli podczas pracy i ćwiczeń. |
| 2 | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z goglami VR zaoferowanymi w ramach tego samego zestawu rehabilitacyjnego VR. |
| 3 | Konstrukcja | Konstrukcja odciążająca, zapewniająca równomierniejsze rozłożenie masy gogli i dodatkowego akumulatora oraz ograniczająca nacisk gogli na twarz użytkownika. |
| 4 | Regulacja | Możliwość regulacji dopasowania paska/systemu mocowania do głowy użytkownika. |
| 5 | Regulacja położenia | Możliwość regulacji położenia co najmniej jednego elementu podtrzymującego lub wspornika w celu dostosowania zestawu do użytkownika. |
| 6 | Elementy kontaktowe | Miękkie elementy/podkładki w miejscach kontaktu systemu mocowania z głową użytkownika, zwiększające komfort podczas dłuższego użytkowania. |
| 7 | Dodatkowy akumulator | Wymienny/demontowalny akumulator stanowiący element systemu mocowania. |
| 8 | Pojemność akumulatora | Minimum 10 000 mAh. |
| 9 | Funkcja dodatkowego zasilania | Akumulator musi umożliwiać zasilanie/ładowanie zaoferowanych gogli VR podczas ich użytkowania, wydłużając czas pracy urządzenia. |
| 10 | Wymiana akumulatora | Możliwość szybkiego odłączenia i wymiany akumulatora bez konieczności demontażu całego systemu mocowania z gogli. |
| 11 | Szybkie ładowanie | Obsługa ładowania z mocą co najmniej 20 W. |
| 12 | Kontrola stanu akumulatora | Wskaźnik umożliwiający użytkownikowi kontrolę poziomu naładowania dodatkowego akumulatora. |
| 13 | System chłodzenia | Wbudowany aktywny system chłodzenia/wentylacji skierowany na obszar głowy/czoła użytkownika. |
| 14 | Regulacja chłodzenia | Możliwość regulacji intensywności/prędkości działania systemu chłodzenia. |
| 15 | Komfort akustyczny | System chłodzenia przystosowany do pracy podczas korzystania z gogli VR, bez generowania nadmiernego hałasu utrudniającego korzystanie z materiałów audio. |
| 16 | Zasilanie gogli | System musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do połączenia dodatkowego akumulatora z zaoferowanymi goglami VR. |
| 17 | Przewód | Kompatybilny przewód USB-C lub inny przewód właściwy dla zaoferowanych gogli, umożliwiający ich zasilanie z dodatkowego akumulatora – w zestawie. |
| 18 | Wyposażenie | Co najmniej: kompletny system mocowania/pasek odciążający, akumulator minimum 10 000 mAh, elementy komfortowe/podkładki oraz przewód niezbędny do zasilania gogli. |
| 19 | Współpraca z dodatkową baterią | System musi umożliwiać współpracę z dodatkowym akumulatorem zaoferowanym jako odrębny element tego samego zestawu rehabilitacyjnego VR. |
| 20 | Współpraca z interfejsem twarzowym | System mocowania nie może uniemożliwiać prawidłowego zastosowania wentylowanej nakładki/interfejsu twarzowego zaoferowanego w ramach zestawu. |
| 21 | Współpraca z walizką | Gogle z zamontowanym systemem mocowania muszą mieścić się w zaoferowanej w ramach zestawu walizce/etui ochronnym, ewentualnie po złożeniu elementów przewidzianych konstrukcyjnie do składania. |
| 22 | Kompletność | Wszystkie elementy muszą być wzajemnie kompatybilne i umożliwiać korzystanie z dodatkowego zasilania oraz systemu chłodzenia bez konieczności zakupu dodatkowych podstawowych modułów nieujętych w ofercie. |
| 23 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| III | Walizka ochronna do gogli VR z akcesoriami |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Walizka/etui ochronne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu gogli VR wraz z systemem mocowania na głowie i akcesoriami. |
| 2 | Kompatybilność z goglami | Walizka musi być kompatybilna z goglami VR zaoferowanymi w ramach tego samego zestawu rehabilitacyjnego VR. |
| 3 | Kompatybilność z paskiem | Walizka musi umożliwiać przechowywanie zaoferowanych gogli wraz z zaoferowanym paskiem/systemem mocowania z dodatkowym akumulatorem, bez konieczności całkowitego demontażu systemu mocowania od gogli. |
| 4 | Miejsce na kontrolery | Konstrukcja walizki musi umożliwiać bezpieczne przechowywanie minimum 2 kontrolerów dostarczonych z goglami VR. |
| 5 | Miejsce na akcesoria | Walizka musi posiadać przestrzeń umożliwiającą przechowywanie podstawowych akcesoriów zestawu, w szczególności przewodów oraz elementów zasilania. |
| 6 | Konstrukcja | Konstrukcja usztywniona, zabezpieczająca przechowywany sprzęt przed uderzeniami, otarciami i uszkodzeniami podczas transportu. |
| 7 | Materiał zewnętrzny | Twardy lub usztywniony materiał EVA albo materiał o równoważnych właściwościach ochronnych. |
| 8 | Ochrona przed wilgocią | Materiał zewnętrzny oraz zamknięcie walizki o właściwościach zapewniających ochronę przed przypadkowym zachlapaniem i lekkim deszczem. |
| 9 | Zamknięcie | Trwałe zamknięcie na zamek błyskawiczny lub rozwiązanie równoważne, zabezpieczające walizkę przed przypadkowym otwarciem podczas transportu. |
| 10 | Wnętrze | Wnętrze ukształtowane lub wyposażone w elementy stabilizujące sprzęt w sposób ograniczający jego przemieszczanie się podczas transportu. |
| 11 | Ochrona soczewek | Sposób przechowywania gogli musi ograniczać ryzyko kontaktu soczewek/elementów optycznych z innymi przechowywanymi akcesoriami. |
| 12 | Transport | Walizka wyposażona w uchwyt/rączkę umożliwiającą wygodne przenoszenie. |
| 13 | Konstrukcja użytkowa | Walizka przystosowana do wielokrotnego otwierania, zamykania i transportowania zestawu VR. |
| 14 | Kompletność | Walizka musi być dostarczona ze wszystkimi elementami stanowiącymi jej standardowe wyposażenie i niezbędnymi do prawidłowego przechowywania zaoferowanego zestawu VR. |
| 15 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i wolny od uszkodzeń. |
| IV | Wentylowany interfejs twarzowy do gogli VR |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Wymienny interfejs/nakładka twarzowa przeznaczona do gogli VR, zwiększająca komfort użytkowania urządzenia podczas dłuższych sesji. |
| 2 | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z goglami VR zaoferowanymi w ramach tego samego zestawu rehabilitacyjnego VR. |
| 3 | Współpraca z paskiem | Interfejs musi umożliwiać prawidłowe użytkowanie gogli wraz z zaoferowanym paskiem/systemem mocowania z dodatkowym akumulatorem i systemem chłodzenia. |
| 4 | Wentylacja | Konstrukcja zapewniająca wentylację przestrzeni pomiędzy twarzą użytkownika a goglami podczas użytkowania. |
| 5 | Kanały wentylacyjne | Interfejs wyposażony w system kanałów lub otworów wentylacyjnych zapewniających przepływ powietrza w obszarze twarzy użytkownika. |
| 6 | Współpraca z aktywnym chłodzeniem | Konstrukcja interfejsu umożliwiająca wykorzystanie przepływu powietrza generowanego przez system chłodzenia paska zaoferowanego w ramach zestawu, jeżeli pasek wykorzystuje taki sposób chłodzenia. |
| 7 | Komfort użytkowania | Miękkie elementy stykające się z twarzą użytkownika, ograniczające punktowy nacisk gogli na czoło i okolice kości policzkowych. |
| 8 | Materiał elementów kontaktowych | Miękka pianka, silikon, materiał tekstylny lub inne rozwiązanie o równoważnych właściwościach użytkowych i komfortowych. |
| 9 | Dopasowanie | Konstrukcja umożliwiająca dopasowanie interfejsu do twarzy użytkownika i stabilne użytkowanie gogli. |
| 10 | Regulacja odległości | Możliwość regulacji odległości twarzy użytkownika od układu optycznego/wyświetlacza gogli albo inne równoważne rozwiązanie umożliwiające dostosowanie położenia interfejsu do użytkownika. |
| 11 | Ograniczenie światła zewnętrznego | Element w obszarze nosa ograniczający przedostawanie się światła zewnętrznego do wnętrza gogli, wykonany z miękkiego i elastycznego materiału. |
| 12 | Wymienne elementy twarzowe | Minimum 2 wymienne elementy/podkładki stykające się z twarzą, umożliwiające dostosowanie sposobu użytkowania interfejsu. |
| 13 | Higiena użytkowania | Elementy bezpośrednio stykające się z twarzą powinny umożliwiać czyszczenie zgodnie z zaleceniami producenta. |
| 14 | Zawartość zestawu | Minimum: 1 interfejs twarzowy oraz 2 kompatybilne podkładki/elementy twarzowe, w tym co najmniej jedna przeznaczona do użytkowania z wentylacją lub zwiększonym przepływem powietrza. |
| 15 | Montaż | Montaż do gogli bez konieczności trwałej ingerencji w konstrukcję urządzenia. |
| 16 | Kompletność | Produkt musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego zamontowania i użytkowania z zaoferowanymi goglami VR. |
| 17 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| V | Otwarty interfejs/podkładka twarzowa do gogli VR |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Wymienny interfejs/podkładka twarzowa o otwartej konstrukcji, przeznaczona do gogli VR zaoferowanych w ramach zestawu. |
| 2 | Przeznaczenie | Zwiększenie komfortu korzystania z gogli VR oraz umożliwienie użytkownikowi zachowania większego kontaktu wzrokowego z fizycznym otoczeniem podczas korzystania z urządzenia. |
| 3 | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z goglami VR zaoferowanymi w ramach tego samego zestawu rehabilitacyjnego VR. |
| 4 | Otwarta konstrukcja | Konstrukcja pozostawiająca otwartą przestrzeń w obszarze twarzy, umożliwiająca użytkownikowi widzenie części rzeczywistego otoczenia bez konieczności zdejmowania gogli. |
| 5 | Wentylacja | Otwarta konstrukcja umożliwiająca swobodny przepływ powietrza oraz ograniczająca gromadzenie ciepła i wilgoci w obszarze twarzy. |
| 6 | Konstrukcja interfejsu | Konstrukcja elastyczna lub równoważna, umożliwiająca dostosowanie podkładki do kształtu twarzy użytkownika i zwiększenie komfortu podczas użytkowania. |
| 7 | Rozłożenie nacisku | Konstrukcja zapewniająca równomierne rozłożenie nacisku/ciężaru w miejscu kontaktu interfejsu z twarzą użytkownika. |
| 8 | Element stykający się z twarzą | Miękka, komfortowa wkładka/podkładka wykonana z materiału przeznaczonego do bezpośredniego kontaktu ze skórą. |
| 9 | Wymienność wkładki | Wkładka stykająca się z twarzą musi być zdejmowana i umożliwiać jej wymianę niezależnie od zasadniczej konstrukcji interfejsu. |
| 10 | Czyszczenie | Wkładka stykająca się z twarzą musi nadawać się do czyszczenia, w tym prania ręcznego, zgodnie z zaleceniami producenta. |
| 11 | Możliwość wymiany eksploatacyjnej | Konstrukcja umożliwiająca zastosowanie wymiennych wkładek/podkładek twarzowych. |
| 12 | Montaż | Montaż do gogli bez konieczności trwałej ingerencji w ich konstrukcję. |
| 13 | Współpraca z systemem mocowania | Interfejs nie może uniemożliwiać prawidłowego użytkowania gogli wraz z paskiem/systemem mocowania zaoferowanym w ramach tego samego zestawu. |
| 14 | Kompletność | Produkt musi zawierać co najmniej kompletny otwarty interfejs twarzowy wraz z wkładką/podkładką niezbędną do prawidłowego użytkowania. |
| 15 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| VI | Dodatkowy wymienny akumulator do systemu mocowania gogli VR |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Dodatkowy, wymienny akumulator przeznaczony do zasilania gogli VR za pośrednictwem zaoferowanego systemu mocowania/paska z dodatkowym zasilaniem. |
| 2 | Przeznaczenie | Wydłużenie czasu pracy gogli VR poprzez możliwość wymiany dodatkowego akumulatora podczas kolejnych sesji użytkowania. |
| 3 | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z paskiem/systemem mocowania z dodatkowym zasilaniem zaoferowanym w ramach tego samego zestawu rehabilitacyjnego VR. |
| 4 | Kompatybilność z goglami | Akumulator wraz z zaoferowanym systemem mocowania musi umożliwiać prawidłowe zasilanie gogli VR zaoferowanych w ramach zestawu. |
| 5 | Pojemność | Minimum 10 000 mAh. |
| 6 | Rodzaj akumulatora | Akumulator wielokrotnego ładowania. |
| 7 | Wymienność | Konstrukcja umożliwiająca odłączanie i ponowne podłączanie akumulatora do systemu mocowania gogli bez konieczności demontażu całego paska z gogli. |
| 8 | Sposób mocowania | System szybkiego i stabilnego mocowania do zaoferowanego paska/systemu zasilającego, zgodny z rozwiązaniem zastosowanym w tym systemie. |
| 9 | Wskaźnik poziomu energii | Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, wykorzystujący minimum 4-stopniową sygnalizację LED lub rozwiązanie równoważne pozwalające na ocenę poziomu naładowania. |
| 10 | Zabezpieczenie termiczne | Wbudowany system monitorowania temperatury i zabezpieczenia akumulatora przed nieprawidłowymi warunkami termicznymi podczas pracy lub ładowania. |
| 11 | Szybkie ładowanie | Obsługa szybkiego ładowania akumulatora. |
| 12 | Moc ładowania | Możliwość ładowania z mocą do co najmniej 30 W, bezpośrednio lub za pomocą kompatybilnej stacji/systemu ładowania przewidzianego przez producenta. |
| 13 | Współpraca podczas użytkowania | Akumulator musi być przeznaczony do zasilania gogli podczas ich użytkowania, a nie wyłącznie do ładowania urządzenia po zakończeniu pracy. |
| 14 | Bezpieczeństwo mocowania | Po zamontowaniu akumulator musi pozostawać stabilnie połączony z systemem mocowania podczas typowych ruchów głowy użytkownika. |
| 15 | Kompletność | Akumulator musi być dostarczony ze wszystkimi elementami stanowiącymi jego standardowe wyposażenie i niezbędnymi do współpracy z zaoferowanym systemem mocowania. |
| 16 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| VII | Kamizelka haptyczna do zastosowań VR |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Przeznaczenie | Kamizelka haptyczna przeznaczona do współpracy z oferowanym zestawem VR/MR, umożliwiająca przekazywanie bodźców dotykowych zsynchronizowanych z dźwiękiem, obrazem oraz aplikacjami terapeutycznymi i edukacyjnymi. |
| 2 | Zastosowanie | Urządzenie przeznaczone do terapii sensorycznej, rehabilitacji neurologicznej, treningu funkcji poznawczych, wspomagania osób z dysfunkcją słuchu, terapii orientacji przestrzennej oraz zwiększenia realizmu środowiska VR/MR. |
| 3 | Technologia haptyczna | Wielopunktowy system przetworników haptycznych rozmieszczonych na przedniej oraz tylnej części kamizelki, zapewniający przestrzenne odczuwanie drgań i impulsów. |
| 4 | Liczba przetworników | Minimum 6 niezależnych przetworników haptycznych. |
| 5 | Pasmo pracy | Minimum 1 Hz – 250 Hz. |
| 6 | Regulacja efektów | Niezależna regulacja intensywności efektów haptycznych oraz poziomu sygnału audio. |
| 7 | Łączność bezprzewodowa | Bluetooth w wersji minimum 5.0. |
| 8 | Łączność przewodowa | USB-C oraz wejście audio 3,5 mm umożliwiające współpracę z komputerem, goglami VR oraz urządzeniami mobilnymi. |
| 9 | Kompatybilność | Współpraca z komputerami PC, urządzeniami mobilnymi, konsolami oraz oferowanymi goglami VR/MR. |
| 10 | Wyjście audio | Wbudowane wyjście słuchawkowe 3,5 mm umożliwiające jednoczesne korzystanie ze słuchawek oraz efektów haptycznych. |
| 11 | Sterowanie | Przyciski umożliwiające regulację głośności, intensywności haptyki, parowanie Bluetooth oraz włączanie urządzenia. |
| 12 | Akumulator | Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewniający minimum 8 godzin ciągłej pracy. |
| 13 | Ładowanie | Ładowanie przez USB-C z obsługą szybkiego ładowania. |
| 14 | Konstrukcja | Ergonomiczna kamizelka wykonana z materiałów tekstylnych zapewniających odpowiednią wentylację oraz komfort podczas wielogodzinnego użytkowania. |
| 15 | Regulacja rozmiaru | Możliwość regulacji umożliwiająca dopasowanie do użytkowników o obwodzie klatki piersiowej minimum 75–140 cm. |
| 16 | Masa | Maksymalnie 1,8 kg. |
| 17 | Materiały | Trwałe materiały odporne na intensywne użytkowanie, łatwe do utrzymania w czystości oraz umożliwiające dezynfekcję elementów mających kontakt z użytkownikiem. |
| 18 | Integracja z VR | Możliwość wykorzystania efektów haptycznych podczas korzystania z aplikacji VR/MR oraz aplikacji multimedialnych wykorzystujących sygnał audio. |
| 19 | Opóźnienie sygnału | Niskie opóźnienie transmisji zapewniające synchronizację efektów haptycznych z obrazem i dźwiękiem. |
| 20 | Wyposażenie | Kamizelka, przewód USB-C do ładowania, przewód audio 3,5 mm, instrukcja użytkowania. |
| 21 | Certyfikaty | Oznakowanie CE. |

# Zestaw do AAC:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Tablet/komputer 2w1 z systemem Windows do zestawu AAC | 1 szt. |
| II | Eyetracker – urządzenie do sterowania komputerem za pomocą wzroku | 3 szt. |
| III | Uchwyt integrujący tablet z eyetrackerem | 3 szt. |
| IV | Mobilny stelaż podłogowy do systemu AAC | 1 szt. |
| V | Stelaż biurkowy mocowany do blatu do systemu AAC | 1 szt. |
| VI | Stelaż biurkowy stojący do systemu AAC | 1 szt. |
| VII | Etui ochronne do tabletu/komputera 2w1 | 1 szt. |
| VIII | Szkło / warstwa ochronna ekranu do tabletu | 1 szt. |
| IX | Sekwencyjny komunikator AAC z dużym przyciskiem aktywacyjnym | 1 szt. |

Tabela nr 12:

| I | Tablet/komputer 2w1 z systemem Windows do zestawu AAC |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Mobilny komputer typu tablet/2w1 z ekranem dotykowym, przeznaczony do pracy z oprogramowaniem komputerowym oraz urządzeniami wspomagającymi komunikację AAC. |
| 2 | System operacyjny | Windows 11 Pro 64-bit lub nowszy system Windows w wersji profesjonalnej, kompatybilny z zaoferowanym systemem sterowania wzrokiem. |
| 3 | Procesor | Procesor wielordzeniowy klasy Intel Core Ultra 5, AMD Ryzen o porównywalnej lub wyższej wydajności albo równoważny, zapewniający prawidłową pracę zaoferowanego eyetrackera i jego oprogramowania. |
| 4 | Liczba rdzeni procesora | Minimum 8 rdzeni. |
| 5 | Pamięć RAM | Minimum 16 GB. |
| 6 | Pamięć masowa | Dysk SSD o pojemności minimum 256 GB. |
| 7 | Przekątna ekranu | Minimum 13". |
| 8 | Rozdzielczość ekranu | Minimum 2880 × 1920 pikseli lub rozdzielczość równoważna zapewniająca nie mniejszą liczbę pikseli i porównywalną jakość obrazu. |
| 9 | Ekran dotykowy | Tak, obsługa wielodotyku – minimum 10 punktów dotyku. |
| 10 | Częstotliwość odświeżania | Minimum 120 Hz. |
| 11 | Jasność ekranu | Minimum 500 nitów. |
| 12 | Ochrona ekranu | Fabrycznie zastosowane szkło ochronne/wzmocnione lub rozwiązanie o równoważnych właściwościach użytkowych. |
| 13 | Karta graficzna | Zintegrowany układ graficzny zapewniający prawidłową obsługę systemu operacyjnego, oprogramowania AAC oraz oprogramowania zaoferowanego eyetrackera. |
| 14 | USB-C | Minimum 2 złącza USB-C umożliwiające transmisję danych. |
| 15 | Standard USB | Co najmniej jedno złącze USB-C w standardzie USB4 lub równoważnym/nowszym. |
| 16 | Współpraca z urządzeniami USB | Możliwość podłączenia zaoferowanego eyetrackera bezpośrednio przez USB-C albo poprzez odpowiedni adapter dostarczony przez Wykonawcę. |
| 17 | Wi-Fi | Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa Wi-Fi w standardzie minimum Wi-Fi 6. |
| 18 | Bluetooth | Minimum Bluetooth 5.0. |
| 19 | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo lub równoważny system głośników. |
| 20 | Mikrofon | Minimum 2 wbudowane mikrofony. |
| 21 | Kamera | Wbudowana kamera umożliwiająca prowadzenie wideorozmów i rejestrację obrazu. |
| 22 | Czujniki | Minimum akcelerometr i żyroskop lub równoważny zestaw czujników umożliwiający prawidłową pracę urządzenia w trybie tabletu. |
| 23 | Zabezpieczenia | Sprzętowe zabezpieczenie danych klasy TPM lub rozwiązanie równoważne obsługiwane przez zaoferowany system Windows. |
| 24 | Mobilność | Masa urządzenia bez dodatkowych akcesoriów nie większa niż 1,0 kg. |
| 25 | Konstrukcja | Urządzenie przystosowane do użytkowania jako tablet bez konieczności stałego korzystania z fizycznej klawiatury. |
| 26 | Zasilanie | Wbudowany akumulator umożliwiający mobilne użytkowanie urządzenia. |
| 27 | Zasilacz | Zasilacz/ładowarka odpowiednia dla zaoferowanego urządzenia – w zestawie. |
| 28 | Kompatybilność z eyetrackerem | Urządzenie musi spełniać wymagania sprzętowe i programowe eyetrackera zaoferowanego w ramach zestawu oraz umożliwiać jego prawidłową obsługę wraz z dostarczonym oprogramowaniem do sterowania wzrokiem. |
| 29 | Kompatybilność z mocowaniem | Wymiary, konstrukcja i sposób podłączenia urządzenia muszą umożliwiać zastosowanie zaoferowanego uchwytu/mocowania integrującego tablet z eyetrackerem. |
| 30 | Kompatybilność ze stelażami | Tablet wraz z zaoferowanym systemem eyetrackera i odpowiednim mocowaniem musi umożliwiać bezpieczne zastosowanie z zaoferowanymi stelażami przewidzianymi w zestawie AAC, w zakresie wynikającym z przeznaczenia danego stelaża. |
| 31 | Ochrona ekranu | Konstrukcja ekranu musi umożliwiać zastosowanie zaoferowanego w ramach zestawu szkła/warstwy ochronnej. |
| 32 | Etui | Urządzenie musi być kompatybilne z zaoferowanym w ramach zestawu etui ochronnym. |
| 33 | Kompletność | W zestawie wszystkie podstawowe elementy niezbędne do uruchomienia urządzenia, w szczególności odpowiedni zasilacz/ładowarka. |
| 34 | Stan | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| II | Eyetracker – urządzenie do sterowania komputerem za pomocą wzroku |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Zewnętrzny eyetracker – urządzenie śledzące ruch gałek ocznych, umożliwiające obsługę komputera/tabletu za pomocą wzroku. |
| 2 | Przeznaczenie | Urządzenie przeznaczone do wspomagającej i alternatywnej komunikacji (AAC) oraz umożliwiające osobom z ograniczoną możliwością obsługi klawiatury, myszy lub ekranu dotykowego korzystanie z komputera za pomocą wzroku. |
| 3 | Sterowanie komputerem | Możliwość sterowania kursorem oraz wybierania elementów interfejsu systemu komputerowego za pomocą ruchu gałek ocznych, bez konieczności używania rąk. |
| 4 | Kalibracja | Możliwość indywidualnej kalibracji systemu śledzenia wzroku do użytkownika. |
| 5 | Częstotliwość danych wzroku | Minimum 30 Hz. |
| 6 | Częstotliwość próbkowania | Minimum 120 Hz. |
| 7 | Odległość robocza | Zakres odległości użytkownika od urządzenia obejmujący co najmniej 50–90 cm. |
| 8 | Tolerancja ruchów głowy | System umożliwiający śledzenie wzroku przy naturalnych ruchach głowy użytkownika, bez konieczności utrzymywania głowy w jednej nieruchomej pozycji. |
| 9 | Obszar ruchu głowy | Przy typowej odległości roboczej około 65 cm – obszar śledzenia ruchów głowy co najmniej 30 × 30 cm. |
| 10 | Obsługiwany ekran | Możliwość współpracy z ekranami o przekątnej co najmniej do 27". |
| 11 | Praca z okularami | System umożliwiający kalibrację i użytkowanie przez osoby korzystające z okularów, w zakresie przewidzianym przez producenta urządzenia. |
| 12 | Sposób montażu | Możliwość stabilnego zamontowania eyetrackera przy dolnej krawędzi ekranu/tabletu lub zastosowania równoważnego położenia zapewniającego prawidłowe śledzenie wzroku. |
| 13 | Montaż standardowy | W zestawie element umożliwiający podstawowy montaż urządzenia do kompatybilnego ekranu, np. płytka montażowa, uchwyt lub rozwiązanie równoważne. |
| 14 | Montaż do uchwytu systemowego | Konstrukcja umożliwiająca stabilne zamocowanie eyetrackera do zaoferowanego w ramach zestawu uchwytu integrującego eyetracker z tabletem. |
| 15 | Interfejs | USB-C lub USB-A z zastosowaniem odpowiedniego adaptera. |
| 16 | Adapter USB | Jeżeli urządzenie wymaga adaptera USB-C/USB-A do współpracy z zaoferowanym komputerem, odpowiedni adapter musi być dostarczony w zestawie. |
| 17 | System operacyjny | Pełna kompatybilność z 64-bitowym systemem Windows 11 zaoferowanym wraz z komputerem/tabletem w ramach zestawu AAC. |
| 18 | Oprogramowanie | W zestawie oprogramowanie umożliwiające obsługę systemu Windows za pomocą wzroku, w tym co najmniej sterowanie kursorem oraz wybieranie elementów interfejsu. |
| 19 | Licencja | Oprogramowanie niezbędne do podstawowego sterowania komputerem za pomocą zaoferowanego eyetrackera musi być dostarczone wraz z urządzeniem i umożliwiać jego użytkowanie bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowej podstawowej licencji wymaganej do uruchomienia tej funkcjonalności. |
| 20 | Kompatybilność z AAC | Możliwość wykorzystania urządzenia do obsługi kompatybilnego oprogramowania do komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC działającego w środowisku Windows. |
| 21 | Mobilność | Konstrukcja umożliwiająca odłączenie urządzenia i zastosowanie go z innym kompatybilnym komputerem po wykonaniu wymaganej konfiguracji i kalibracji. |
| 22 | Współpraca z zaoferowanym tabletem | Co najmniej 1 z dostarczonych eyetrackerów musi być w pełni kompatybilny sprzętowo i programowo z zaoferowanym w ramach zestawu tabletem/komputerem 2w1. |
| 23 | Współpraca z uchwytem | Co najmniej 1 z dostarczonych eyetrackerów musi umożliwiać stabilne połączenie z zaoferowanym uchwytem integrującym eyetracker z tabletem. |
| 24 | Współpraca ze stelażami | Zestaw tablet + eyetracker + uchwyt/mocowanie musi umożliwiać zastosowanie z zaoferowanymi stelażami przewidzianymi do tego celu w zestawie AAC. |
| 25 | Zasilanie | Zasilanie za pośrednictwem interfejsu USB komputera/tabletu, bez konieczności stosowania odrębnego podstawowego źródła zasilania, jeżeli takie rozwiązanie przewiduje producent. |
| 26 | Wyposażenie | Minimum: eyetracker, element podstawowego montażu, niezbędny adapter USB – jeżeli wymagany, pokrowiec lub inne zabezpieczenie transportowe oraz dostęp do oprogramowania sterującego. |
| 27 | Kompletność | Urządzenie musi być dostarczone z elementami i oprogramowaniem niezbędnymi do uruchomienia funkcji sterowania komputerem wzrokiem. |
| 28 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| III | Uchwyt integrujący tablet z eyetrackerem |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Uchwyt/system montażowy przeznaczony do mechanicznego połączenia tabletu/komputera 2w1 z urządzeniem do sterowania komputerem za pomocą wzroku – eyetrackerem. |
| 2 | Przeznaczenie | Utworzenie stabilnego, zintegrowanego stanowiska AAC umożliwiającego jednoczesne korzystanie z tabletu oraz zamontowanego eyetrackera. |
| 3 | Kompatybilność z tabletem | Pełna kompatybilność z tabletem/komputerem 2w1 zaoferowanym w ramach tego samego zestawu AAC. |
| 4 | Kompatybilność z eyetrackerem | Pełna kompatybilność z co najmniej jednym z eyetrackerów zaoferowanych w ramach tego samego zestawu AAC. |
| 5 | Obsługiwane urządzenia | Konstrukcja umożliwiająca stabilne zamocowanie zaoferowanego tabletu o przekątnej ekranu minimum 13". |
| 6 | Zakres mocowania tabletu | Uchwyt musi obejmować zakresem regulacji wymiary zaoferowanego tabletu i umożliwiać jego bezpieczne zamocowanie bez trwałej ingerencji w konstrukcję urządzenia. |
| 7 | Mocowanie eyetrackera | Uchwyt musi posiadać dedykowane miejsce, płytkę, adapter lub inne rozwiązanie umożliwiające prawidłowe i stabilne zamocowanie zaoferowanego eyetrackera względem ekranu tabletu. |
| 8 | Położenie eyetrackera | Po zamontowaniu eyetracker musi znajdować się w pozycji umożliwiającej prawidłowe śledzenie wzroku użytkownika w całym wymaganym obszarze ekranu. |
| 9 | Stabilność | Konstrukcja musi zabezpieczać tablet i eyetracker przed niekontrolowanym przemieszczaniem się względem siebie podczas typowego użytkowania. |
| 10 | Dostęp do ekranu | Uchwyt nie może ograniczać obszaru roboczego ekranu w sposób utrudniający korzystanie z funkcji dotykowych i oprogramowania AAC. |
| 11 | Dostęp do eyetrackera | Elementy uchwytu nie mogą zasłaniać sensorów, nadajników, odbiorników ani innych elementów optycznych eyetrackera niezbędnych do prawidłowego śledzenia wzroku. |
| 12 | Dostęp do złączy | Po zamontowaniu urządzeń musi być zachowany dostęp do złączy niezbędnych do zasilania tabletu oraz podłączenia eyetrackera. |
| 13 | Połączenie USB | Konstrukcja musi umożliwiać poprowadzenie przewodu łączącego eyetracker z tabletem bez jego nadmiernego naprężania lub załamywania. |
| 14 | Montaż i demontaż | Możliwość montażu i demontażu tabletu oraz eyetrackera bez trwałej ingerencji w ich konstrukcję. |
| 15 | Ochrona urządzenia | Elementy bezpośrednio stykające się z tabletem powinny zabezpieczać jego obudowę przed zarysowaniem lub uszkodzeniem podczas prawidłowego montażu i użytkowania. |
| 16 | Mobilność | Konstrukcja umożliwiająca przenoszenie zintegrowanego stanowiska tablet + eyetracker pomiędzy miejscami użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem zaoferowanych urządzeń. |
| 17 | Współpraca ze stelażami | Uchwyt musi umożliwiać bezpieczne zamocowanie zintegrowanego stanowiska tablet + eyetracker do zaoferowanych w ramach zestawu stelaży, jeżeli do takiego połączenia przewidziany jest ten uchwyt lub odpowiednia końcówka montażowa. |
| 18 | Elementy pośrednie | Jeżeli do połączenia uchwytu z zaoferowanym tabletem, eyetrackerem lub stelażem wymagane są dedykowane płytki, adaptery, końcówki lub inne elementy montażowe, muszą zostać dostarczone w ramach zestawu. |
| 19 | Bezpieczeństwo użytkowania | Po prawidłowym zamontowaniu uchwyt musi utrzymywać tablet i eyetracker w stabilnej pozycji podczas obsługi urządzenia wzrokiem i dotykiem. |
| 20 | Kompletność | Produkt musi zawierać wszystkie elementy montażowe niezbędne do prawidłowego połączenia zaoferowanego tabletu i eyetrackera w funkcjonalne stanowisko AAC. |
| 21 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| IV | Mobilny stelaż podłogowy do systemu AAC |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Wolnostojący, mobilny stelaż podłogowy przeznaczony do mocowania urządzeń wspomagających komunikację, tabletów, komputerów lub monitorów. |
| 2 | Przeznaczenie | Umożliwienie stabilnego ustawienia urządzenia AAC przy użytkowniku, w szczególności przy wózku, fotelu lub łóżku, bez konieczności mocowania stelaża do mebla lub ściany. |
| 3 | Konstrukcja | Konstrukcja podłogowa, samonośna i stabilna podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| 4 | Wysokość kolumny | Około 100 cm lub rozwiązanie o równoważnej geometrii, umożliwiające prawidłowe ustawienie zaoferowanego systemu AAC przy wózku, fotelu lub łóżku. |
| 5 | Ramię montażowe | Konstrukcja wyposażona w ramię lub system ramion umożliwiający ustawienie zamontowanego urządzenia względem użytkownika. |
| 6 | Regulacja położenia | Możliwość regulacji położenia zamontowanego urządzenia w kilku płaszczyznach. |
| 7 | Regulacja kąta | Możliwość zmiany kąta nachylenia urządzenia w celu dostosowania położenia ekranu i eyetrackera do pozycji użytkownika. |
| 8 | Stabilizacja ustawienia | Mechanizmy umożliwiające zablokowanie ustawionej pozycji ramienia i zamontowanego urządzenia. |
| 9 | Mobilność | Podstawa wyposażona w koła jezdne umożliwiające przemieszczanie stelaża pomiędzy stanowiskami użytkowników. |
| 10 | Stabilność podczas użytkowania | Konstrukcja zapewniająca stabilne utrzymanie urządzenia w ustawionej pozycji podczas korzystania z systemu AAC. |
| 11 | Maksymalne obciążenie | Minimum 10 kg. |
| 12 | Materiał konstrukcji | Aluminium lub inny materiał o porównywalnej lub wyższej wytrzymałości mechanicznej, odpowiedni do wielokrotnego użytkowania stelaża. |
| 13 | Zastosowanie z tabletem | Stelaż musi umożliwiać bezpieczne zamontowanie tabletu/komputera zaoferowanego w ramach zestawu AAC. |
| 14 | Zastosowanie z eyetrackerem | Stelaż musi umożliwiać użytkowanie zaoferowanego tabletu wraz z zamontowanym eyetrackerem w prawidłowej pozycji roboczej. |
| 15 | Kompatybilność z uchwytem | Stelaż musi być kompatybilny z zaoferowanym uchwytem/systemem montażowym integrującym tablet z eyetrackerem. |
| 16 | Ustawienie względem użytkownika | Zakres regulacji musi umożliwiać ustawienie ekranu i eyetrackera odpowiednio względem linii wzroku użytkownika, zgodnie z wymaganiami zaoferowanego systemu śledzenia wzroku. |
| 17 | Różne pozycje użytkownika | Konstrukcja musi umożliwiać dostosowanie stanowiska co najmniej do użytkownika znajdującego się na wózku, w pozycji siedzącej na fotelu/krześle oraz przy łóżku. |
| 18 | Elementy montażowe | W zestawie odpowiednia końcówka, adapter, płytka lub inne elementy montażowe niezbędne do połączenia stelaża z zaoferowanym uchwytem/tabletem i eyetrackerem. |
| 19 | Montaż urządzenia | Zamocowanie urządzenia musi być stabilne i zabezpieczać je przed przypadkowym odłączeniem lub zmianą położenia podczas prawidłowego użytkowania. |
| 20 | Dostęp do urządzenia | Konstrukcja stelaża i elementów montażowych nie może uniemożliwiać korzystania z ekranu ani zasłaniać elementów eyetrackera niezbędnych do śledzenia wzroku. |
| 21 | Dostęp do złączy | Po zamontowaniu urządzenia musi być zachowany dostęp do złączy niezbędnych do zasilania tabletu i podłączenia eyetrackera. |
| 22 | Kompletność | Stelaż musi zostać dostarczony ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego złożenia, ustawienia i zastosowania z zaoferowanym systemem AAC. |
| 23 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| V | Stelaż biurkowy mocowany do blatu do systemu AAC |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Regulowany stelaż/ramię montażowe przeznaczone do mocowania urządzeń AAC, tabletu, komputera lub komunikatora do blatu stołu, biurka albo innej odpowiedniej powierzchni. |
| 2 | Przeznaczenie | Stabilne zamocowanie i ustawienie zaoferowanego stanowiska tablet + eyetracker względem użytkownika. |
| 3 | Sposób mocowania | Mocowanie do blatu za pomocą klamry/zacisku niewymagającego trwałego przykręcenia stelaża do mebla albo rozwiązanie równoważne. |
| 4 | Zakres mocowania | System mocujący przystosowany do powierzchni o grubości obejmującej co najmniej zakres 1,5–5,0 cm. |
| 5 | Rodzaj powierzchni | Możliwość stabilnego zamocowania co najmniej do płaskiej krawędzi blatu stołu lub biurka. |
| 6 | Konstrukcja ramienia | Konstrukcja wieloczłonowa, składająca się z minimum 2 współpracujących odcinków/ramion albo rozwiązania równoważnego zapewniającego porównywalny zakres pozycjonowania urządzenia. |
| 7 | Regulacja | Możliwość wielopłaszczyznowej regulacji położenia zamontowanego urządzenia. |
| 8 | Połączenia przegubowe | Co najmniej jedno regulowane połączenie przegubowe lub rozwiązanie równoważne umożliwiające zmianę położenia urządzenia względem użytkownika. |
| 9 | Regulacja kąta | Możliwość zmiany kąta ustawienia tabletu wraz z eyetrackerem w celu dostosowania ekranu do linii wzroku użytkownika. |
| 10 | Regulacja odległości | Możliwość przybliżania i oddalania zamontowanego urządzenia względem użytkownika w zakresie wynikającym z konstrukcji ramienia. |
| 11 | Stabilizacja pozycji | Możliwość stabilnego zablokowania wybranego położenia ramienia i zamontowanego urządzenia. |
| 12 | Maksymalne obciążenie | Minimum 5 kg. |
| 13 | Materiał konstrukcji | Aluminium lub inny materiał o porównywalnej albo większej wytrzymałości mechanicznej, odpowiedni do wielokrotnego użytkowania. |
| 14 | Kompatybilność z tabletem | Stelaż musi umożliwiać bezpieczne zastosowanie tabletu/komputera zaoferowanego w ramach tego samego zestawu AAC. |
| 15 | Kompatybilność z eyetrackerem | Stelaż musi umożliwiać użytkowanie zaoferowanego tabletu wraz z zamontowanym eyetrackerem. |
| 16 | Kompatybilność z uchwytem | Stelaż musi być kompatybilny z zaoferowanym uchwytem/systemem montażowym integrującym tablet z eyetrackerem. |
| 17 | Pozycjonowanie eyetrackera | Zakres regulacji stelaża musi umożliwiać ustawienie ekranu oraz eyetrackera w pozycji wymaganej do prawidłowego śledzenia wzroku użytkownika. |
| 18 | Elementy montażowe | W zestawie odpowiednia końcówka, adapter, płytka lub inne elementy wymagane do połączenia stelaża z zaoferowanym uchwytem/systemem tablet + eyetracker. |
| 19 | Bezpieczeństwo mocowania | Konstrukcja musi zapewniać stabilne utrzymywanie zaoferowanego systemu AAC podczas jego użytkowania, bez samoczynnej zmiany ustawionej pozycji. |
| 20 | Ochrona powierzchni | Element zaciskowy stykający się z blatem powinien być wykonany lub zabezpieczony w sposób ograniczający ryzyko uszkodzenia powierzchni podczas prawidłowego montażu. |
| 21 | Dostęp do ekranu | Konstrukcja stelaża i elementów montażowych nie może ograniczać korzystania z powierzchni roboczej ekranu dotykowego. |
| 22 | Dostęp do eyetrackera | Elementy stelaża nie mogą zasłaniać sensorów lub innych elementów optycznych eyetrackera niezbędnych do prawidłowego śledzenia wzroku. |
| 23 | Dostęp do złączy | Po zamontowaniu urządzenia musi pozostać dostęp do złączy niezbędnych do zasilania tabletu oraz połączenia eyetrackera. |
| 24 | Kompletność | Stelaż musi zostać dostarczony ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania go do blatu oraz połączenia z zaoferowanym stanowiskiem AAC. |
| 25 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| VI | Stelaż biurkowy stojący do systemu AAC |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Wolnostojący stelaż biurkowy przeznaczony do ustawienia i zamocowania urządzenia AAC, tabletu, komunikatora lub zestawu tablet + eyetracker. |
| 2 | Przeznaczenie | Stabilne ustawienie urządzenia AAC na stole, biurku lub innej płaskiej powierzchni bez konieczności trwałego mocowania stelaża do podłoża. |
| 3 | Sposób ustawienia | Konstrukcja samonośna, ustawiana bezpośrednio na blacie. |
| 4 | Stabilność | Konstrukcja zapewniająca stabilne utrzymywanie zamontowanego urządzenia podczas korzystania z systemu AAC. |
| 5 | Maksymalne obciążenie | Minimum 2,5 kg. |
| 6 | Podstawa | Podstawa zapewniająca stabilność stelaża wraz z zamontowanym urządzeniem. |
| 7 | Zabezpieczenie przed przesuwaniem | Elementy/nóżki antypoślizgowe ograniczające przemieszczanie się stelaża po powierzchni blatu podczas użytkowania. |
| 8 | Tłumienie drgań | Elementy podstawy ograniczające przenoszenie drgań pomiędzy blatem a zamontowanym urządzeniem. |
| 9 | Konstrukcja składana | Możliwość złożenia stelaża na płasko lub do pozycji transportowej istotnie zmniejszającej zajmowaną przestrzeń. |
| 10 | Materiał konstrukcji | Aluminium lub inny materiał o porównywalnej albo większej wytrzymałości mechanicznej, odpowiedni do wielokrotnego użytkowania. |
| 11 | Mocowanie urządzenia | Konstrukcja umożliwiająca stabilne zamocowanie zaoferowanego urządzenia AAC lub odpowiedniego uchwytu systemowego. |
| 12 | Kompatybilność z tabletem | Stelaż musi umożliwiać bezpieczne zastosowanie tabletu/komputera zaoferowanego w ramach tego samego zestawu AAC. |
| 13 | Kompatybilność z eyetrackerem | Stelaż musi umożliwiać użytkowanie zaoferowanego tabletu wraz z zamontowanym eyetrackerem. |
| 14 | Kompatybilność z uchwytem | Stelaż musi być kompatybilny z zaoferowanym uchwytem/systemem montażowym integrującym tablet z eyetrackerem. |
| 15 | Pozycja robocza | Po zamontowaniu urządzenia stelaż musi umożliwiać ustawienie ekranu i eyetrackera w pozycji pozwalającej na prawidłowe korzystanie z systemu sterowania wzrokiem. |
| 16 | Stabilność eyetrackera | Konstrukcja musi utrzymywać tablet i eyetracker we wzajemnie stabilnym położeniu, bez niekontrolowanej zmiany pozycji podczas typowego użytkowania. |
| 17 | Elementy montażowe | W zestawie odpowiednia końcówka, płytka, adapter lub inne elementy niezbędne do połączenia stelaża z zaoferowanym uchwytem/systemem tablet + eyetracker. |
| 18 | Dostęp do ekranu | Elementy stelaża i mocowania nie mogą ograniczać powierzchni roboczej ekranu w sposób utrudniający korzystanie z funkcji dotykowych i oprogramowania AAC. |
| 19 | Dostęp do eyetrackera | Elementy montażowe nie mogą zasłaniać sensorów ani innych elementów optycznych eyetrackera wymaganych do prawidłowego śledzenia wzroku. |
| 20 | Dostęp do złączy | Po zamontowaniu urządzenia musi być zachowany dostęp do złączy niezbędnych do zasilania tabletu i podłączenia eyetrackera. |
| 21 | Ochrona blatu | Elementy podstawy stykające się z blatem wykonane lub zabezpieczone w sposób ograniczający ryzyko zarysowania lub uszkodzenia powierzchni podczas prawidłowego użytkowania. |
| 22 | Kompletność | Stelaż musi zostać dostarczony ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego złożenia oraz zastosowania z zaoferowanym stanowiskiem AAC. |
| 23 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| VII | Etui ochronne do tabletu/komputera 2w1 |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Etui ochronne przeznaczone do tabletu/komputera 2w1 zaoferowanego w ramach zestawu AAC. |
| 2 | Kompatybilność | Etui dopasowane do wymiarów i konstrukcji zaoferowanego tabletu, zapewniające jego stabilne osadzenie. |
| 3 | Funkcja ochronna | Ochrona obudowy urządzenia przed zarysowaniami, otarciami i drobnymi uszkodzeniami powstającymi podczas typowego użytkowania i transportu. |
| 4 | Zakres ochrony | Konstrukcja zabezpieczająca co najmniej tylną część oraz krawędzie urządzenia. |
| 5 | Materiał | Materiał trwały, odporny na typowe zużycie eksploatacyjne i odpowiedni do wielokrotnego użytkowania. |
| 6 | Stabilne mocowanie | Konstrukcja zabezpieczająca tablet przed przypadkowym wysunięciem lub wypadnięciem z etui podczas prawidłowego użytkowania. |
| 7 | Funkcja podstawki | Możliwość ustawienia tabletu w pozycji roboczej za pomocą zintegrowanej podstawki lub odpowiednio składanej konstrukcji etui. |
| 8 | Stabilność ustawienia | Po ustawieniu w pozycji roboczej etui musi zapewniać stabilne podparcie urządzenia na płaskiej powierzchni. |
| 9 | Dostęp do ekranu | Etui nie może ograniczać powierzchni roboczej ekranu ani uniemożliwiać prawidłowej obsługi ekranu dotykowego. |
| 10 | Dostęp do złączy | Po założeniu etui musi pozostać dostęp do złączy niezbędnych do ładowania, transmisji danych oraz podłączenia urządzeń peryferyjnych. |
| 11 | Dostęp do elementów urządzenia | Etui nie może uniemożliwiać korzystania z kamer, mikrofonów, głośników, przycisków i innych podstawowych elementów zaoferowanego tabletu. |
| 12 | Zgodność z warstwą ochronną ekranu | Etui musi umożliwiać jednoczesne zastosowanie szkła/warstwy ochronnej ekranu zaoferowanej w ramach zestawu AAC. |
| 13 | Montaż | Zakładanie i zdejmowanie etui bez konieczności trwałej ingerencji w konstrukcję tabletu. |
| 14 | Kompletność | Etui kompletne i niewymagające zakupu dodatkowych elementów niezbędnych do korzystania z jego podstawowych funkcji ochronnych. |
| 15 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i wolny od uszkodzeń. |
| VIII | Szkło / warstwa ochronna ekranu do tabletu |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Szkło ochronne, szkło hybrydowe lub równoważna warstwa ochronna przeznaczona do zabezpieczenia ekranu tabletu/komputera 2w1. |
| 2 | Kompatybilność | Produkt dedykowany lub odpowiednio dopasowany do modelu tabletu zaoferowanego w ramach tego samego zestawu AAC. |
| 3 | Dopasowanie | Kształt i wymiary warstwy ochronnej dostosowane do powierzchni ekranu zaoferowanego tabletu. |
| 4 | Funkcja ochronna | Ochrona powierzchni ekranu co najmniej przed zarysowaniami, otarciami oraz skutkami typowych uderzeń powstających podczas użytkowania urządzenia. |
| 5 | Konstrukcja | Produkt nietłukący lub o konstrukcji ograniczającej ryzyko powstawania ostrych odłamków w przypadku uszkodzenia. |
| 6 | Grubość | Maksymalnie 0,3 mm. |
| 7 | Obsługa dotykowa | Po zamontowaniu warstwa ochronna nie może ograniczać prawidłowego działania ekranu dotykowego, w tym obsługi wielodotykowej zaoferowanego tabletu. |
| 8 | Jakość obrazu | Warstwa ochronna nie może powodować istotnego pogorszenia czytelności i jakości wyświetlanego obrazu podczas prawidłowego użytkowania. |
| 9 | Czujniki i kamery | Konstrukcja produktu nie może uniemożliwiać prawidłowego działania kamer, czujników i innych elementów urządzenia znajdujących się w obrębie ekranu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. |
| 10 | Kompatybilność z etui | Możliwość jednoczesnego stosowania z etui ochronnym zaoferowanym w ramach tego samego zestawu AAC. |
| 11 | Montaż | Produkt przeznaczony do bezpośredniego montażu na powierzchni ekranu, z warstwą umożliwiającą trwałe i równomierne przyleganie. |
| 12 | Demontaż | Możliwość usunięcia warstwy ochronnej bez trwałej ingerencji w konstrukcję ekranu tabletu. |
| 13 | Zestaw montażowy | W komplecie elementy przewidziane przez producenta jako niezbędne do prawidłowego przygotowania powierzchni i aplikacji warstwy ochronnej. |
| 14 | Kompletność | Produkt kompletny i gotowy do zastosowania z zaoferowanym tabletem. |
| 15 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od uszkodzeń. |
| IX | Sekwencyjny komunikator AAC z dużym przyciskiem aktywacyjnym |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Elektroniczny komunikator wspomagający komunikację (AAC), uruchamiany poprzez naciśnięcie dużej powierzchni aktywacyjnej. |
| 2 | Przeznaczenie | Wspomaganie komunikacji osób mających trudności w posługiwaniu się mową poprzez możliwość nagrywania i odtwarzania komunikatów głosowych. |
| 3 | Nagrywanie komunikatów | Możliwość samodzielnego nagrywania komunikatów głosowych przeznaczonych do późniejszego odtwarzania przez użytkownika. |
| 4 | Sposób odtwarzania | Możliwość sekwencyjnego odtwarzania kolejnych nagranych komunikatów poprzez kolejne aktywacje przycisku. |
| 5 | Poziomy nagrywania | Minimum 3 niezależne poziomy nagrywania komunikatów. |
| 6 | Czas nagrań | Łączny dostępny czas nagranych komunikatów minimum 240 sekund. |
| 7 | Powierzchnia aktywacyjna | Duża, łatwo dostępna powierzchnia przycisku o średnicy minimum 6 cm lub powierzchni aktywacyjnej o porównywalnej wielkości. |
| 8 | Sposób aktywacji | Uruchamianie komunikatu przez bezpośrednie naciśnięcie powierzchni aktywacyjnej. |
| 9 | Odtwarzanie dźwięku | Wbudowany głośnik umożliwiający wyraźne odtwarzanie nagranych komunikatów głosowych. |
| 10 | Regulacja głośności | Możliwość regulowania poziomu głośności odtwarzanych komunikatów. |
| 11 | Zabezpieczenie przed powtarzaniem | Funkcja zapobiegająca niezamierzonemu wielokrotnemu odtwarzaniu komunikatów w przypadku ciągłego przytrzymywania powierzchni aktywacyjnej. |
| 12 | Oznaczenie komunikatu | Możliwość umieszczenia symbolu, obrazka, zdjęcia lub innego oznaczenia graficznego odnoszącego się do przypisanej funkcji lub komunikatu. |
| 13 | Osłona oznaczenia | Przezroczysta nakładka/osłona umożliwiająca umieszczenie i zabezpieczenie symbolu lub obrazka na powierzchni przycisku. |
| 14 | Wymienne elementy przycisku | W zestawie wymienne nakładki/pokrywy przycisku w minimum 4 różnych kolorach, umożliwiające wizualne rozróżnienie funkcji urządzenia. |
| 15 | Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi | Możliwość wykorzystania komunikatora jako przycisku sterującego kompatybilnym urządzeniem zewnętrznym, np. zabawką adaptowaną. |
| 16 | Złącze do urządzeń zewnętrznych | Złącze 3,5 mm umożliwiające podłączenie kompatybilnego urządzenia zewnętrznego w celu jego aktywacji. |
| 17 | Obudowa | Obudowa wykonana z trwałego materiału odpornego na typowe uderzenia i intensywne użytkowanie, np. tworzywa ABS lub materiału o właściwościach równoważnych. |
| 18 | Konstrukcja | Konstrukcja odpowiednia do wielokrotnego użytkowania przez osoby korzystające z komunikacji wspomagającej i alternatywnej. |
| 19 | Obsługa | Podstawowe funkcje nagrywania i odtwarzania komunikatów dostępne bez konieczności korzystania z komputera, tabletu lub dodatkowego oprogramowania. |
| 20 | Kompletność | Urządzenie kompletne i wyposażone w elementy przewidziane przez producenta jako niezbędne do korzystania z jego podstawowych funkcji. |
| 21 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |

# Zestaw stelaży biurkowych dla osób z niepełnosprawnością kończyn górnych:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Stelaż biurkowy mocowany do blatu | 2 szt. |
| II | Asystent ruchu dłoni z zestawem adaptacyjnym | 2 szt. |
| III | Regulowany uchwyt biurkowy do monitora/urządzenia | 2 szt. |
| IV | Regulowane ramię mocujące do przycisków dostępnościowych / eyetrackera | 2 szt. |
| V | Ramię przegubowe montażowe | 1 szt. |
| VI | Ramka/stelaż do integracji tabletu z eyetrackerem | 1 szt. |

Tabela nr 13:

| I | Stelaż biurkowy mocowany do blatu |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Regulowany stelaż biurkowy/ramię montażowe przeznaczone do stabilnego mocowania urządzeń wspomagających do blatu stołu, biurka lub innej odpowiedniej powierzchni. |
| 2 | Przeznaczenie | Umożliwienie osobie z niepełnosprawnością kończyn górnych korzystania z odpowiednio ustawionego urządzenia, np. tabletu, komunikatora, urządzenia dostępowego, przycisku lub innego kompatybilnego sprzętu. |
| 3 | Konstrukcja | Konstrukcja dwuramienna lub równoważna funkcjonalnie, zapewniająca szeroki zakres pozycjonowania zamontowanego urządzenia. |
| 4 | Układ ramion | Co najmniej dwa współpracujące odcinki ramienia, w tym element umożliwiający odsunięcie urządzenia od punktu mocowania oraz jego ustawienie względem użytkownika. |
| 5 | Regulacja położenia | Możliwość wielopłaszczyznowej regulacji położenia zamontowanego urządzenia. |
| 6 | Połączenie ramion | Regulowane połączenie przegubowe lub rozwiązanie równoważne umożliwiające zmianę wzajemnego położenia elementów stelaża. |
| 7 | Regulacja końcówki | Możliwość regulacji orientacji elementu, do którego mocowane jest urządzenie, w celu dopasowania jego położenia do potrzeb użytkownika. |
| 8 | Blokowanie pozycji | Mechanizmy umożliwiające stabilne zablokowanie ramion oraz zamontowanego urządzenia w wybranej pozycji roboczej. |
| 9 | Sposób mocowania do stanowiska | Mocowanie za pomocą klamry/zacisku, bez konieczności trwałego przykręcania stelaża do mebla. |
| 10 | Mocowanie do powierzchni płaskich | Zacisk umożliwiający stabilne zamocowanie stelaża do krawędzi blatu stołu lub biurka. |
| 11 | Zakres mocowania do powierzchni płaskiej | Zacisk obejmujący powierzchnie o grubości co najmniej 10–40 mm. |
| 12 | Mocowanie do elementów rurowych | Możliwość zamocowania stelaża również do odpowiednich elementów okrągłych/rurowych lub rozwiązanie równoważne zwiększające zakres zastosowania stelaża. |
| 13 | Zakres mocowania do elementów rurowych | W przypadku mocowania do elementów okrągłych – możliwość mocowania do elementów o średnicy obejmującej co najmniej zakres 16–45 mm. |
| 14 | Maksymalne obciążenie | Minimum 5 kg. |
| 15 | Stabilność | Konstrukcja musi stabilnie utrzymywać urządzenie o masie mieszczącej się w deklarowanej przez producenta nośności, bez samoczynnej zmiany ustawionej pozycji podczas prawidłowego użytkowania. |
| 16 | Materiał konstrukcji | Aluminium lub inny materiał o porównywalnej albo większej wytrzymałości mechanicznej, odpowiedni do wielokrotnego użytkowania i regulowania stelaża. |
| 17 | Zmiana ustawienia | Możliwość wielokrotnej zmiany położenia urządzenia i ponownego zablokowania stelaża w wymaganej pozycji. |
| 18 | Końcówka mocująca | Stelaż wyposażony w końcówkę, płytkę, adapter lub inny element odpowiedni do urządzenia, z którym dany egzemplarz stelaża ma być użytkowany. |
| 19 | Wymienność/adaptacja mocowania | Konstrukcja umożliwiająca zastosowanie odpowiedniej końcówki lub adaptera montażowego zależnie od rodzaju mocowanego urządzenia. |
| 20 | Bezpieczeństwo urządzenia | Sposób mocowania musi zabezpieczać prawidłowo zamontowane urządzenie przed przypadkowym odłączeniem lub zsunięciem podczas użytkowania. |
| 21 | Ochrona miejsca mocowania | Element zaciskowy wykonany lub zabezpieczony w sposób ograniczający ryzyko uszkodzenia powierzchni, do której jest prawidłowo zamocowany. |
| 22 | Obsługa regulacji | Regulacja podstawowych elementów stelaża za pomocą mechanizmów zaciskowych, dźwigni lub rozwiązania równoważnego umożliwiającego stabilizację wybranej pozycji. |
| 23 | Czyszczenie | Powierzchnie stelaża umożliwiające regularne czyszczenie zgodnie z instrukcją producenta. |
| 24 | Elementy montażowe | W komplecie wszystkie elementy konstrukcyjne i montażowe wymagane do prawidłowego zamocowania stelaża do stanowiska oraz użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem określonym w OPZ. |
| 25 | Kompletność | Produkt kompletny, złożony lub możliwy do złożenia przy użyciu dostarczonych elementów, gotowy do zastosowania po prawidłowym montażu. |
| 26 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i wolny od uszkodzeń. |
| II | Asystent ruchu dłoni z zestawem adaptacyjnym |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Mechaniczne urządzenie wspomagające wykonywanie kontrolowanych ruchów kończyny górnej przez osoby z ograniczoną sprawnością dłoni i/lub kończyn górnych. |
| 2 | Przeznaczenie | Wspomaganie użytkownika podczas wykonywania czynności manualnych, w szczególności pisania, rysowania, malowania oraz korzystania z urządzeń z ekranem dotykowym za pomocą rysika. |
| 3 | Zasada działania | System prowadzenia ruchu dłoni/kończyny umożliwiający wykonywanie ruchów po powierzchni roboczej przy ograniczonej konieczności wykonywania precyzyjnych ruchów palców i dłoni. |
| 4 | Mechanizm ruchu | Mechaniczny system ślizgowy, prowadzący lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające płynne przemieszczanie dłoni użytkownika w obrębie powierzchni roboczej. |
| 5 | Kierunki ruchu | Możliwość wykonywania kontrolowanych ruchów w różnych kierunkach w obrębie powierzchni roboczej, odpowiednich m.in. do pisania, rysowania i obsługi rysika. |
| 6 | Sposób działania | Urządzenie niewymagające zasilania elektrycznego, ładowania ani połączenia z komputerem do realizacji podstawowej funkcji wspomagania ruchu. |
| 7 | Użytkowanie prawą i lewą ręką | Możliwość użytkowania przez osoby prawo- i leworęczne. |
| 8 | Podparcie dłoni/nadgarstka | Konstrukcja zapewniająca podparcie dłoni i/lub nadgarstka podczas wykonywania ruchu. |
| 9 | Stabilizacja kończyny | Regulowany element stabilizujący dłoń lub nadgarstek użytkownika, np. pasek mocujący lub rozwiązanie równoważne. |
| 10 | Dopasowanie do użytkownika | Możliwość dostosowania elementu prowadzącego dłoń do użytkowników o różnym zakresie sprawności i sposobie chwytu. |
| 11 | Wymienne uchwyty dłoni | Minimum 3 różne rodzaje wymiennych uchwytów/końcówek pod dłoń, dostosowanych do różnych możliwości chwytu i ustawienia ręki. |
| 12 | Uchwyt płaski | W zestawie uchwyt/końcówka o konstrukcji płaskiej lub równoważnej, umożliwiającej podparcie dłoni bez konieczności aktywnego chwytania elementu. |
| 13 | Uchwyt sferyczny | W zestawie uchwyt/końcówka o kształcie sferycznym, zaokrąglonym lub równoważnym, umożliwiająca oparcie dłoni przy ograniczonej sile chwytu. |
| 14 | Uchwyt typu joystick | W zestawie pionowy uchwyt typu joystick lub rozwiązanie równoważne umożliwiające pracę dłoni w bardziej neutralnym ustawieniu. |
| 15 | Rozmiary uchwytów | Każdy z trzech wymaganych rodzajów uchwytów dostępny co najmniej w 2 rozmiarach umożliwiających dostosowanie do różnych użytkowników. |
| 16 | Uchwyt na przybory | Zintegrowany lub dołączony uchwyt umożliwiający stabilne zamocowanie przyboru używanego przez użytkownika. |
| 17 | Obsługiwane przybory | Uchwyt przystosowany co najmniej do stosowania długopisu/ołówka, markera lub pisaka, pędzla oraz rysika do ekranu dotykowego albo innych przyborów o równoważnym zastosowaniu. |
| 18 | Korzystanie z technologii | Możliwość wykorzystania urządzenia do obsługi kompatybilnego tabletu lub innego urządzenia z ekranem dotykowym za pomocą odpowiedniego rysika. |
| 19 | Zestaw adaptacyjny | W komplecie zestaw dodatkowych elementów umożliwiających dostosowanie sposobu działania urządzenia do możliwości ruchowych użytkownika. |
| 20 | Stabilizacja urządzenia | Zestaw adaptacyjny wyposażony w elementy umożliwiające stabilizację urządzenia na stole lub innej płaskiej powierzchni, np. przyssawki lub rozwiązanie równoważne. |
| 21 | Mata antypoślizgowa | W komplecie mata lub podkładka antypoślizgowa umożliwiająca stabilizację tabletu, komunikatora albo innych przedmiotów wykorzystywanych podczas ćwiczeń lub pracy. |
| 22 | Regulowany opór ruchu | Zestaw wyposażony w gumy, linki elastyczne lub inne elementy umożliwiające wprowadzenie regulowanego oporu w celu wspomagania kontroli wykonywanego ruchu. |
| 23 | Obciążenie nadgarstka | W komplecie obciążnik nadgarstka lub rozwiązanie o równoważnej funkcji, umożliwiające dodatkową stabilizację ruchu kończyny. |
| 24 | Dodatkowa stabilizacja kończyny | Element umożliwiający dodatkowe zabezpieczenie/stabilizację nadgarstka, przedramienia lub dłoni na uchwycie. |
| 25 | Ograniczanie lub ukierunkowanie ruchu | Zestaw adaptacyjny musi zawierać elementy pozwalające na indywidualne ograniczenie, ukierunkowanie lub wspomaganie zakresu ruchu kończyny użytkownika. |
| 26 | Podkładka/pulpit roboczy | W zestawie podkładka lub pulpit umożliwiający ustawienie powierzchni roboczej pod kątem i/lub zapewniający dodatkowe podparcie łokcia podczas wykonywania czynności. |
| 27 | Mocowanie materiałów | Możliwość stabilizacji kartki, materiału ćwiczeniowego lub innego lekkiego elementu na powierzchni roboczej za pomocą elementu znajdującego się w zestawie. |
| 28 | Stabilność | Urządzenie podczas prawidłowego użytkowania musi pozostawać stabilne na powierzchni roboczej. |
| 29 | Mobilność | Konstrukcja umożliwiająca przenoszenie urządzenia pomiędzy stanowiskami użytkowników. |
| 30 | Wyposażenie podstawowe | W komplecie co najmniej: urządzenie prowadzące ruch dłoni, 3 rodzaje uchwytów dłoni w 2 rozmiarach, uchwyt na przybory oraz element stabilizujący dłoń/nadgarstek. |
| 31 | Wyposażenie adaptacyjne | W komplecie co najmniej: element do stabilizacji urządzenia na blacie, mata antypoślizgowa, elementy zapewniające regulowany opór, obciążnik nadgarstka, element dodatkowej stabilizacji kończyny oraz podkładka/pulpit roboczy. |
| 32 | Przechowywanie elementów | W zestawie torba, pokrowiec lub inne rozwiązanie umożliwiające przechowywanie co najmniej dodatkowych elementów adaptacyjnych i akcesoriów. |
| 33 | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania urządzenia w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub elektronicznej. |
| 34 | Kompletność | Urządzenie dostarczone ze wszystkimi elementami niezbędnymi do korzystania z funkcji wymaganych w OPZ, bez konieczności dokupowania przez Zamawiającego dodatkowych elementów podstawowego zestawu. |
| 35 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| 36 | Produkt referencyjny | Guided Hands Bundle lub rozwiązanie równoważne, nowsze. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna urządzenie zapewniające co najmniej funkcjonalności i możliwości adaptacyjne określone w poniższej tabeli, przy czym dopuszcza się zastosowanie odmiennej konstrukcji, kształtu i sposobu realizacji poszczególnych funkcji. |
| III | Regulowany uchwyt biurkowy do monitora/urządzenia |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Regulowany uchwyt/ramię biurkowe przeznaczone do stabilnego mocowania jednego monitora lub innego kompatybilnego urządzenia wyposażonego w mocowanie VESA. |
| 2 | Liczba obsługiwanych urządzeń | 1. |
| 3 | Przeznaczenie | Umożliwienie regulowanego ustawienia monitora lub innego kompatybilnego urządzenia względem użytkownika, w szczególności na stanowisku osoby z ograniczoną sprawnością kończyn górnych. |
| 4 | Obsługiwany rozmiar monitora | Zakres obejmujący co najmniej monitory od 13" do 27". |
| 5 | Udźwig | Maksymalny udźwig minimum 9 kg. |
| 6 | Minimalne obciążenie | Uchwyt musi umożliwiać prawidłową pracę mechanizmu regulacji z urządzeniami o masie od maksymalnie 2 kg lub mniejszej. |
| 7 | Standard mocowania | VESA 75 × 75 mm oraz 100 × 100 mm. |
| 8 | Mechanizm regulacji | Mechanizm wspomagający regulację położenia urządzenia – sprężyna gazowa lub rozwiązanie równoważne zapewniające płynną regulację i stabilizację ustawionej pozycji. |
| 9 | Regulacja wysokości | Możliwość płynnej regulacji wysokości zamontowanego urządzenia bez konieczności jego demontażu. |
| 10 | Zakres regulacji wysokości | Minimum 300 mm. |
| 11 | Regulacja odległości | Możliwość przybliżania i oddalania urządzenia względem użytkownika poprzez zmianę położenia ramienia. |
| 12 | Wysięg ramienia | Zakres wysunięcia urządzenia od punktu mocowania minimum 300 mm. |
| 13 | Regulacja pochylenia | Możliwość pochylenia zamontowanego urządzenia co najmniej w zakresie od -40° do +55°. |
| 14 | Regulacja w poziomie | Możliwość obrotu/natoczenia urządzenia w lewo i w prawo w zakresie co najmniej 90° w każdym kierunku. |
| 15 | Funkcja Pivot | Możliwość obrotu zamontowanego urządzenia wokół jego osi w zakresie 360°, umożliwiająca m.in. zmianę orientacji z poziomej na pionową. |
| 16 | Stabilizacja położenia | Uchwyt musi utrzymywać prawidłowo zamontowane urządzenie w ustawionej pozycji, w zakresie obciążenia przewidzianym przez producenta. |
| 17 | Mocowanie do biurka | Możliwość stabilnego zamocowania uchwytu do blatu za pomocą zacisku. |
| 18 | Zakres grubości blatu – zacisk | Mocowanie zaciskowe przystosowane do blatów o grubości obejmującej co najmniej zakres 15–80 mm. |
| 19 | Alternatywny sposób montażu | Możliwość zamocowania uchwytu przez otwór w blacie/przelotkę lub rozwiązanie równoważne, jako alternatywa dla mocowania zaciskowego. |
| 20 | Zarządzanie przewodami | Wbudowane prowadzenie, uchwyty lub kanały umożliwiające uporządkowanie przewodów podłączonych do zamontowanego urządzenia. |
| 21 | Dostęp do urządzenia | Konstrukcja uchwytu nie może ograniczać prawidłowego korzystania z zamontowanego urządzenia ani dostępu do jego podstawowych złączy po prawidłowym zamontowaniu. |
| 22 | Elementy montażowe | W komplecie elementy niezbędne do zamocowania uchwytu do blatu oraz urządzenia zgodnego z wymaganym standardem VESA. |
| 23 | Kompletność | Produkt kompletny i gotowy do użytkowania po prawidłowym montażu, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów wymaganych do jego podstawowego zastosowania określonego w OPZ. |
| 24 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od uszkodzeń. |
| IV | Regulowane ramię mocujące do przycisków dostępnościowych / eyetrackera |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Regulowane ramię montażowe przeznaczone do stabilnego mocowania i pozycjonowania urządzeń wspomagających dostęp do komputera lub komunikacji. |
| 2 | Przeznaczenie | Mocowanie co najmniej przycisków dostępnościowych (switchy) oraz eyetrackera, przy zastosowaniu odpowiedniej końcówki/płyty montażowej. |
| 3 | Konstrukcja | Modułowa lub regulowana konstrukcja umożliwiająca dostosowanie sposobu montażu do rodzaju urządzenia oraz stanowiska użytkownika. |
| 4 | Konfiguracja | Możliwość skonfigurowania ramienia w minimum 4 wariantach montażowych lub zapewnienie równoważnego zakresu zastosowań przy użyciu dostarczonych elementów. |
| 5 | Zakres długości/wysięgu | Możliwość uzyskania długości lub wysięgu ramienia obejmującego co najmniej zakres od 10 cm do 50 cm. |
| 6 | Regulacja przestrzenna | Możliwość wielokierunkowego ustawienia zamontowanego urządzenia w przestrzeni, odpowiednio do indywidualnych potrzeb użytkownika. |
| 7 | Regulacja osiowa | Możliwość zmiany położenia i orientacji urządzenia w różnych osiach lub zastosowanie rozwiązania równoważnego umożliwiającego jego precyzyjne pozycjonowanie. |
| 8 | Stabilizacja pozycji | Możliwość stabilnego zablokowania ramienia oraz zamontowanego urządzenia w wybranej pozycji roboczej. |
| 9 | Mocowanie ramienia | Mocowanie za pomocą klamry/zacisku umożliwiającego instalację bez konieczności trwałej ingerencji w stanowisko użytkownika. |
| 10 | Miejsca mocowania | Możliwość mocowania co najmniej do krawędzi stołu/biurka oraz do odpowiednich elementów konstrukcyjnych stanowiska lub wózka. |
| 11 | Mocowanie przycisku | W zestawie płyta, uchwyt lub adapter umożliwiający stabilne zamocowanie przycisku dostępnościowego. |
| 12 | Duże przyciski | Możliwość zamocowania przycisku o średnicy około 12 cm lub innego dużego przycisku dostępnościowego o porównywalnych wymiarach. |
| 13 | Małe przyciski | Możliwość zamocowania przycisku o średnicy około 5–6 cm lub innego małego przycisku dostępnościowego o porównywalnych wymiarach. |
| 14 | Eyetracker | Możliwość zamocowania eyetrackera przy zastosowaniu właściwej płyty, uchwytu lub adaptera montażowego. |
| 15 | Adapter do eyetrackera | Jeżeli do zamocowania eyetrackera wymagany jest dedykowany adapter lub płyta montażowa, odpowiedni element musi być dostarczony wraz z ramieniem, jeżeli Zamawiający przewiduje wykorzystanie danego egzemplarza ramienia z eyetrackerem. |
| 16 | Wymienność mocowań | Możliwość zmiany płyty, uchwytu lub adaptera końcowego w celu dostosowania ramienia do różnych rodzajów urządzeń. |
| 17 | Stabilność urządzenia | Ramię musi utrzymywać prawidłowo zamontowane urządzenie w ustawionej pozycji podczas jego standardowej obsługi. |
| 18 | Bezpieczeństwo | Sposób mocowania musi ograniczać ryzyko przypadkowego zsunięcia lub odłączenia prawidłowo zamontowanego urządzenia. |
| 19 | Dostępność urządzenia | Konstrukcja ramienia musi umożliwiać takie ustawienie przycisku lub eyetrackera, aby urządzenie mogło być prawidłowo użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem. |
| 20 | Zmiana ustawienia | Możliwość wielokrotnej zmiany ustawienia ramienia i ponownego zablokowania go w wymaganej pozycji. |
| 21 | Elementy montażowe | W komplecie wszystkie elementy montażowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego ramienia w konfiguracji wymaganej przez Zamawiającego. |
| 22 | Kompletność | Produkt kompletny i gotowy do montażu oraz użytkowania zgodnie z wymaganiami OPZ. |
| 23 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i wolny od uszkodzeń. |
| V | Ramię przegubowe montażowe |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Regulowane ramię przegubowe/montażowe przeznaczone do pozycjonowania kompatybilnych urządzeń lub akcesoriów. |
| 2 | Przeznaczenie | Zastosowanie jako element stanowiska umożliwiający ustawienie zamocowanego urządzenia lub akcesorium w pozycji dostosowanej do potrzeb użytkownika. |
| 3 | Konstrukcja | Konstrukcja przegubowa umożliwiająca zmianę położenia elementu zamontowanego na końcu ramienia. |
| 4 | Długość / zasięg ramienia | Długość ramienia minimum 50 cm. |
| 5 | Regulacja położenia | Możliwość regulacji przestrzennego położenia zamocowanego urządzenia poprzez zmianę ustawienia ramienia i jego przegubów. |
| 6 | Regulacja kierunku | Możliwość ustawiania końcówki ramienia w różnych kierunkach odpowiednio do wymaganego położenia urządzenia. |
| 7 | Blokowanie ustawienia | Możliwość stabilnego zablokowania ramienia w wybranej pozycji roboczej. |
| 8 | Stabilność | Ramię po prawidłowym ustawieniu i zablokowaniu musi utrzymywać kompatybilne urządzenie w ustalonej pozycji, w granicach dopuszczalnego przez producenta obciążenia. |
| 9 | Wielokrotna regulacja | Konstrukcja umożliwiająca wielokrotną zmianę ustawienia oraz ponowne zablokowanie ramienia. |
| 10 | Mocowanie urządzenia | Ramię zakończone elementem umożliwiającym zamocowanie kompatybilnego urządzenia lub wyposażone w możliwość zastosowania odpowiedniego adaptera montażowego. |
| 11 | Adapter | Jeżeli do zamocowania urządzenia przewidzianego przez Zamawiającego wymagany jest dodatkowy adapter, uchwyt lub końcówka, element ten musi zostać dostarczony wraz z ramieniem, o ile jest objęty daną konfiguracją zamówienia. |
| 12 | Bezpieczeństwo | Konstrukcja musi umożliwiać stabilne i bezpieczne utrzymanie prawidłowo zamontowanego urządzenia podczas standardowego użytkowania. |
| 13 | Elementy regulacyjne | Elementy służące do regulacji i blokowania ramienia muszą umożliwiać trwałe ustalenie wymaganej pozycji. |
| 14 | Elementy montażowe | W komplecie elementy montażowe przewidziane przez producenta jako standardowe wyposażenie zaoferowanego ramienia. |
| 15 | Kompletność | Produkt kompletny i gotowy do zastosowania zgodnie z zaoferowaną konfiguracją. |
| 16 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od uszkodzeń. |
| VI | Ramka/stelaż do integracji tabletu z eyetrackerem |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Ramka/stelaż montażowy umożliwiający utworzenie stabilnego stanowiska składającego się z tabletu/komputera 2w1 oraz posiadanego przez Zamawiającego eyetrackera PCEye. |
| 2 | Przeznaczenie | Stabilne ustawienie tabletu i eyetrackera w prawidłowym wzajemnym położeniu, umożliwiającym użytkownikowi sterowanie komputerem za pomocą wzroku. |
| 3 | Kompatybilność z posiadanym sprzętem | Ramka musi być kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego eyetrackerem Tobii Dynavox PCEye 5 i umożliwiać jego prawidłowe zamocowanie oraz użytkowanie. |
| 4 | Uzasadnienie kompatybilności | Wymóg kompatybilności z PCEye 5 wynika z konieczności współpracy oferowanego produktu z urządzeniem znajdującym się już na wyposażeniu Zamawiającego. |
| 5 | Mocowanie eyetrackera | W komplecie odpowiednia płyta, uchwyt, element magnetyczny, adapter lub inne rozwiązanie umożliwiające stabilne zamocowanie posiadanego PCEye 5. |
| 6 | Pozycja eyetrackera | Konstrukcja musi umożliwiać zamocowanie PCEye 5 w pozycji względem ekranu pozwalającej na jego prawidłowe działanie zgodnie z przeznaczeniem. |
| 7 | Mocowanie tabletu | W komplecie etui, uchwyt, rama lub inne rozwiązanie umożliwiające stabilne zamocowanie kompatybilnego tabletu/komputera 2w1. |
| 8 | Kompatybilność z tabletami | Konstrukcja musi umożliwiać zastosowanie co najmniej z tabletem Microsoft Surface Pro 9, 10 lub 11 albo zapewniać możliwość zastosowania odpowiedniego uchwytu/etui do tabletu wykorzystywanego przez Zamawiającego. |
| 9 | Jednoczesne mocowanie | Możliwość jednoczesnego zamocowania tabletu i PCEye 5 jako jednego funkcjonalnego stanowiska. |
| 10 | Stabilność wzajemnego położenia | Konstrukcja musi utrzymywać tablet oraz eyetracker we właściwym wzajemnym położeniu podczas standardowego użytkowania stanowiska. |
| 11 | Ustawienie na blacie | Możliwość stabilnego ustawienia kompletnego stanowiska na stole, biurku lub innej płaskiej powierzchni roboczej. |
| 12 | Regulacja | Możliwość regulacji położenia zestawu w pionie lub zastosowanie rozwiązania równoważnego umożliwiającego dostosowanie pozycji ekranu i eyetrackera do użytkownika. |
| 13 | Stabilizacja ustawienia | Możliwość stabilnego utrzymania zestawu w wybranej pozycji po dokonaniu regulacji. |
| 14 | Ograniczanie drgań | Konstrukcja wyposażona w rozwiązanie ograniczające przenoszenie drgań na tablet i eyetracker podczas użytkowania. |
| 15 | Konstrukcja nośna | Konstrukcja wykonana ze stali, aluminium lub innego materiału zapewniającego odpowiednią sztywność, trwałość i stabilność stanowiska. |
| 16 | Prowadzenie przewodów | Wewnętrzne prowadzenie przewodów, uchwyty kablowe, kanały lub inne rozwiązanie umożliwiające uporządkowanie przewodów tabletu i eyetrackera. |
| 17 | Dostęp do ekranu | Ramka i elementy mocujące nie mogą ograniczać prawidłowej widoczności ani możliwości korzystania z ekranu tabletu. |
| 18 | Pole pracy eyetrackera | Konstrukcja i elementy mocujące nie mogą zasłaniać elementów optycznych PCEye 5 ani utrudniać jego prawidłowej pracy. |
| 19 | Dostęp do złączy | Po zamontowaniu urządzeń musi pozostać dostęp do złączy niezbędnych do połączenia eyetrackera z tabletem oraz zasilania urządzeń. |
| 20 | Połączenie PCEye z tabletem | Konstrukcja musi umożliwiać prawidłowe poprowadzenie i podłączenie przewodu PCEye 5 do tabletu bez nadmiernego naprężania przewodu i złączy. |
| 21 | Demontaż urządzeń | Możliwość odłączenia tabletu oraz PCEye 5 od ramki bez konieczności trwałej modyfikacji urządzeń. |
| 22 | Elementy pośrednie | Wykonawca musi dostarczyć wszystkie adaptery, uchwyty, płytki, elementy magnetyczne i inne elementy montażowe wymagane do prawidłowego zamocowania PCEye 5 oraz kompatybilnego tabletu. |
| 23 | Gotowość stanowiska | Po prawidłowym zamontowaniu posiadanego PCEye 5 i kompatybilnego tabletu zestaw musi tworzyć stabilne stanowisko umożliwiające korzystanie ze sterowania wzrokiem. |
| 24 | Kompletność | Produkt kompletny, niewymagający zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów montażowych niezbędnych do zamocowania PCEye 5 oraz tabletu objętego zaoferowaną konfiguracją. |
| 25 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i wolny od uszkodzeń. |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów i rozwiązań równoważnych lub nowszych technologicznie w stosunku do produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia jako referencyjne. Nazwy producentów, marek, modeli lub produktów, jeżeli zostały wskazane, służą wyłącznie określeniu oczekiwanej klasy, funkcjonalności, przeznaczenia lub wymaganej kompatybilności przedmiotu zamówienia i nie stanowią wymogu zaoferowania produktów konkretnego producenta.

Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna produkt, który spełnia wszystkie minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne określone w OPZ dla danej pozycji oraz zapewnia co najmniej taki sam zakres zastosowania i funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się odmienne rozwiązania konstrukcyjne, materiały, mechanizmy regulacji, sposoby mocowania oraz rozwiązania techniczne, jeżeli zapewniają osiągnięcie funkcji i parametrów wymaganych w OPZ.

W przypadku elementów przeznaczonych do współpracy z urządzeniami znajdującymi się już na wyposażeniu Zamawiającego, wymaganie kompatybilności z tymi urządzeniami ma charakter obligatoryjny. W szczególności element przeznaczony do mocowania eyetrackera musi umożliwiać prawidłową współpracę z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Tobii Dynavox PCEye 5. Wskazanie modelu PCEye 5 wynika wyłącznie z konieczności zapewnienia kompatybilności z posiadanym wyposażeniem i nie oznacza wymagania zaoferowania nowego produktu określonego producenta.

Jeżeli dla zapewnienia wymaganej funkcjonalności lub kompatybilności zaoferowanego rozwiązania konieczne jest zastosowanie dodatkowych uchwytów, adapterów, płyt montażowych, końcówek, elementów pośrednich lub innych akcesoriów, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w ofercie i dostarczyć w ramach ceny danej pozycji, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Oferowane rozwiązanie po prawidłowym zamontowaniu musi być kompletne, bezpieczne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w OPZ.

# Zestaw oprogramowania biurowego wspomagający edukację osób z niepełnosprawnością:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Pakiet oprogramowania biurowego z klientem poczty elektronicznej | 7 licencji |
| II | Pakiet oprogramowania biurowego | 8 licencji |

Tabela nr 14:

| I | Pakiet oprogramowania biurowego z klientem poczty elektronicznej |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Kompletny pakiet oprogramowania biurowego przeznaczony do tworzenia i edycji dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji, prowadzenia notatek oraz obsługi poczty elektronicznej. |
| 2 | Liczba licencji | 7 odrębnych licencji. |
| 3 | Rodzaj licencji | Nowe, wcześniej nieużywane i nieaktywowane licencje. |
| 4 | Okres licencji | Licencja bezterminowa – bez konieczności okresowego odnawiania subskrypcji w celu dalszego korzystania z zakupionej wersji oprogramowania. |
| 5 | Przeznaczenie licencji | Licencja musi zezwalać na legalne wykorzystanie oprogramowania w działalności prowadzonej przez Zamawiającego, w tym w działalności organizacyjnej i edukacyjnej. |
| 6 | Model licencjonowania | Każda licencja przeznaczona dla 1 użytkownika zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta. |
| 7 | Język | Polska wersja językowa lub pełny polski interfejs użytkownika. |
| 8 | Edytor tekstu | Aplikacja umożliwiająca tworzenie, otwieranie, edycję, formatowanie, zapisywanie i drukowanie dokumentów tekstowych. |
| 9 | Arkusz kalkulacyjny | Aplikacja umożliwiająca tworzenie i edycję arkuszy kalkulacyjnych, wykonywanie obliczeń przy użyciu formuł i funkcji oraz tworzenie tabel i wykresów. |
| 10 | Program do prezentacji | Aplikacja umożliwiająca tworzenie, edycję, zapisywanie i wyświetlanie prezentacji multimedialnych. |
| 11 | Klient poczty elektronicznej | Aplikacja komputerowa umożliwiająca obsługę poczty elektronicznej oraz organizację podstawowych informacji związanych z komunikacją użytkownika. |
| 12 | Kalendarz i organizacja pracy | Klient poczty elektronicznej musi umożliwiać co najmniej korzystanie z kalendarza, tworzenie wydarzeń i organizację spotkań. |
| 13 | Notatki | Aplikacja lub funkcjonalność umożliwiająca tworzenie, edytowanie i organizowanie notatek. |
| 14 | Obsługiwane formaty dokumentów tekstowych | Obsługa co najmniej formatów DOCX oraz DOC, z możliwością ich otwierania i edycji. |
| 15 | Obsługiwane formaty arkuszy | Obsługa co najmniej formatów XLSX oraz XLS, z możliwością ich otwierania i edycji. |
| 16 | Obsługiwane formaty prezentacji | Obsługa co najmniej formatów PPTX oraz PPT, z możliwością ich otwierania i edycji. |
| 17 | PDF | Możliwość eksportowania lub zapisywania dokumentów do formatu PDF. |
| 18 | Praca lokalna | Możliwość korzystania z podstawowych funkcji aplikacji biurowych po ich zainstalowaniu na urządzeniu bez konieczności stałego połączenia z Internetem, z zastrzeżeniem czynności wymagających dostępu do usług internetowych lub aktywacji zgodnie z zasadami producenta. |
| 19 | Platforma | Oprogramowanie dostępne co najmniej dla systemu Windows lub macOS, odpowiednio do systemu operacyjnego urządzenia, na którym dana licencja będzie wykorzystywana. |
| 20 | Sposób dostarczenia | Licencja dostarczona z legalnym kluczem aktywacyjnym lub innym przewidzianym przez producenta mechanizmem aktywacji umożliwiającym Zamawiającemu samodzielną instalację i aktywację oprogramowania. |
| 21 | Aktywacja | Wykonawca musi dostarczyć wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej aktywacji i legalnego korzystania z oprogramowania. |
| 22 | Pochodzenie licencji | Licencja musi pochodzić z legalnego źródła i umożliwiać Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta. |
| 23 | Brak dodatkowej subskrypcji | Korzystanie z podstawowych funkcji pakietu objętych zakupioną licencją nie może wymagać wykupienia dodatkowej okresowej subskrypcji. |
| 24 | Wersja | Aktualna wersja pakietu spełniająca wymagania OPZ, odpowiadająca funkcjonalnie Microsoft Office Home & Business 2024 lub rozwiązanie równoważne, nowsze. |
| 25 | Kompletność | Licencja kompletna, umożliwiająca instalację, aktywację oraz korzystanie ze wszystkich funkcjonalności wymaganych w OPZ. |
| II | Pakiet oprogramowania biurowego |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Kompletny pakiet oprogramowania biurowego przeznaczony do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji oraz prowadzenia notatek. |
| 2 | Liczba licencji | 8 odrębnych licencji. |
| 3 | Rodzaj licencji | Nowe, wcześniej nieużywane i nieaktywowane licencje. |
| 4 | Okres licencji | Licencja bezterminowa – bez konieczności okresowego odnawiania subskrypcji w celu dalszego korzystania z zakupionej wersji oprogramowania. |
| 5 | Uprawnienie do korzystania | Warunki licencyjne zaoferowanego produktu muszą umożliwiać jego legalne wykorzystanie przez Zamawiającego zgodnie z przewidzianym przez Zamawiającego sposobem użytkowania. |
| 6 | Liczba użytkowników | Każda licencja przeznaczona dla 1 użytkownika, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta. |
| 7 | Wersja językowa | Polska wersja językowa lub pełny polski interfejs użytkownika. |
| 8 | Edytor tekstu | Aplikacja umożliwiająca co najmniej tworzenie, otwieranie, edycję, formatowanie, zapisywanie i drukowanie dokumentów tekstowych. |
| 9 | Arkusz kalkulacyjny | Aplikacja umożliwiająca co najmniej tworzenie i edycję arkuszy kalkulacyjnych, wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem formuł i funkcji oraz tworzenie tabel i wykresów. |
| 10 | Program do prezentacji | Aplikacja umożliwiająca co najmniej tworzenie, edycję, zapisywanie i wyświetlanie prezentacji multimedialnych. |
| 11 | Notatki | Aplikacja lub funkcjonalność umożliwiająca tworzenie, edytowanie i organizowanie notatek. |
| 12 | Dokumenty tekstowe | Obsługa co najmniej formatów DOCX i DOC, obejmująca możliwość ich otwierania i edycji. |
| 13 | Arkusze kalkulacyjne | Obsługa co najmniej formatów XLSX i XLS, obejmująca możliwość ich otwierania i edycji. |
| 14 | Prezentacje | Obsługa co najmniej formatów PPTX i PPT, obejmująca możliwość ich otwierania i edycji. |
| 15 | Format PDF | Możliwość eksportowania lub zapisywania dokumentów do formatu PDF. |
| 16 | Praca lokalna | Możliwość korzystania z podstawowych funkcji zainstalowanych aplikacji biurowych bez konieczności stałego połączenia z Internetem, z wyjątkiem czynności wymagających połączenia zgodnie z zasadami producenta, np. aktywacji. |
| 17 | Platforma | Oprogramowanie dostępne co najmniej dla systemu Windows lub macOS, odpowiednio do systemu operacyjnego urządzenia, na którym dana licencja będzie wykorzystywana. |
| 18 | Sposób dostarczenia | Licencja dostarczona z legalnym kluczem aktywacyjnym lub innym przewidzianym przez producenta mechanizmem umożliwiającym instalację i aktywację oprogramowania. |
| 19 | Aktywacja | Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej instalacji i aktywacji dostarczonych licencji. |
| 20 | Legalność | Licencje muszą pochodzić z legalnego źródła i umożliwiać korzystanie z oprogramowania zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta. |
| 21 | Brak obowiązkowej subskrypcji | Korzystanie z podstawowych funkcji pakietu objętych zakupioną licencją nie może wymagać wykupienia dodatkowej okresowej subskrypcji. |
| 22 | Wersja oprogramowania | Aktualna wersja pakietu spełniająca wymagania OPZ, odpowiadająca funkcjonalnie Microsoft Office Home 2024 lub rozwiązanie równoważne, nowsze. |
| 23 | Kompletność | Produkt kompletny, umożliwiający instalację, aktywację i korzystanie ze wszystkich funkcjonalności wymaganych w OPZ. |

# Zestaw wspierający komunikację osób z niepełnosprawnością:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Smartfon z systemem Android | 2 szt. |
| II | Pancerne etui ochronne do smartfona I z systemem Android | 2 szt. |
| III | Smartfon z systemem iOS | 1 szt. |
| IV | Pancerne etui ochronne do smartfona II z systemem iOS | 1 szt. |
| V | Zaawansowany smartfon z systemem iOS | 1 szt. |
| VI | Pancerne etui ochronne z zabezpieczeniem ekranu do smartfona z systemem iOS | 1 szt. |
| VII | Smartfon o podwyższonej odporności | 1 szt. |
| VIII | Smartwatch o podwyższonej odporności współpracujący ze smartfonem | 1 szt. |
| IX | Wieloportowa ładowarka sieciowa USB 100 W z przewodem USB-C | 1 szt. |

Tabela nr 15:

| I | Smartfon z systemem Android |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Smartfon z ekranem dotykowym, przeznaczony m.in. do komunikacji, korzystania z aplikacji wspomagających komunikację i edukację, Internetu oraz multimediów. |
| 2 | System operacyjny | Android w wersji 16 lub nowszej. |
| 3 | Pamięć RAM | Minimum 12 GB. |
| 4 | Pamięć wbudowana | Minimum 256 GB. |
| 5 | Typ wyświetlacza | Dotykowy, AMOLED, OLED lub wykonany w technologii równoważnej zapewniającej porównywalną jakość obrazu. |
| 6 | Przekątna wyświetlacza | Minimum 6,2". |
| 7 | Rozdzielczość wyświetlacza | Minimum 2300 × 1080 pikseli lub równoważna pod względem liczby i jakości wyświetlanych pikseli. |
| 8 | Częstotliwość odświeżania | Minimum 120 Hz. |
| 9 | Obsługa dotykowa | Ekran umożliwiający obsługę urządzenia za pomocą dotyku. |
| 10 | Aparat główny | Rozdzielczość głównego aparatu tylnego minimum 50 Mpix. |
| 11 | Aparaty tylne | Zestaw obejmujący aparat główny oraz co najmniej aparat ultraszerokokątny i teleobiektyw albo rozwiązanie zapewniające równoważne możliwości fotografowania w różnych zakresach pola widzenia. |
| 12 | Stabilizacja obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu dla aparatu tylnego. |
| 13 | Zoom optyczny | Minimum 3×. |
| 14 | Aparat przedni | Minimum 12 Mpix. |
| 15 | Nagrywanie wideo | Możliwość nagrywania materiału wideo co najmniej w rozdzielczości 4K. |
| 16 | Łączność komórkowa | Obsługa sieci 5G oraz standardów wcześniejszych generacji niezbędnych do prawidłowej komunikacji komórkowej. |
| 17 | Wi-Fi | Wbudowana łączność Wi-Fi. |
| 18 | Bluetooth | Bluetooth w wersji minimum 5.4. |
| 19 | NFC | Wbudowany moduł NFC. |
| 20 | Nawigacja satelitarna | Wbudowany odbiornik nawigacji satelitarnej obsługujący GPS oraz co najmniej jeden dodatkowy system nawigacji satelitarnej. |
| 21 | Złącze | Minimum 1 × USB typu C. |
| 22 | Obsługa SIM | Obsługa co najmniej dwóch aktywnych profili/numerów w konfiguracji Dual SIM, z wykorzystaniem nano-SIM i/lub eSIM. |
| 23 | Zabezpieczenie biometryczne | Wbudowany czytnik linii papilarnych. |
| 24 | Czujniki | Co najmniej akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy i czujnik światła. |
| 25 | Ładowanie przewodowe | Obsługa ładowania przewodowego o mocy minimum 25 W. |
| 26 | Ładowanie bezprzewodowe | Obsługiwane, moc minimum 15 W. |
| 27 | Odporność | Pyłoszczelność i wodoszczelność na poziomie minimum IP68. |
| 28 | Akumulator | Pojemność minimum 4300 mAh. |
| 29 | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo. |
| 30 | Kabel | W zestawie przewód USB-C umożliwiający podłączenie i ładowanie urządzenia zgodnie z rozwiązaniem producenta. |
| 31 | Kompatybilność z etui | Smartfon musi być kompatybilny z etui ochronnym zaoferowanym w odpowiedniej pozycji tego samego zestawu. |
| 32 | Stan urządzenia | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nieaktywowane przed dostawą i wolne od wad. |
| II | Pancerne etui ochronne do smartfona I |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Etui ochronne o konstrukcji wzmocnionej/pancernej, przeznaczone do smartfona zaoferowanego w odpowiedniej pozycji zestawu. |
| 2 | Kompatybilność | Etui musi być w pełni kompatybilne z zaoferowanym smartfonem, odpowiednio dopasowane do jego wymiarów, kształtu i rozmieszczenia elementów funkcjonalnych. |
| 3 | Konstrukcja | Konstrukcja typu plecki lub równoważna, chroniąca co najmniej tył oraz krawędzie smartfona. |
| 4 | Materiał | Tworzywo sztuczne lub połączenie materiałów zapewniające odpowiednią odporność na uszkodzenia podczas codziennego użytkowania. |
| 5 | Ochrona urządzenia | Konstrukcja zapewniająca zwiększoną ochronę smartfona przed skutkami uderzeń, wstrząsów, zarysowań i przypadkowych upadków. |
| 6 | Ochrona krawędzi | Etui obejmujące i zabezpieczające narożniki oraz boczne krawędzie urządzenia. |
| 7 | Ochrona aparatu | Konstrukcja zapewniająca ochronę obszaru aparatów, bez zasłaniania obiektywów i ograniczania ich funkcjonalności. |
| 8 | Ochrona ekranu | Konstrukcja krawędzi etui ograniczająca bezpośredni kontakt powierzchni ekranu z płaskim podłożem po odłożeniu telefonu ekranem w dół. |
| 9 | Dostęp do elementów telefonu | Swobodny dostęp do przycisków, złączy, głośników, mikrofonów, aparatów i innych elementów niezbędnych do prawidłowego użytkowania telefonu. |
| 10 | Obsługa telefonu | Etui nie może ograniczać prawidłowego korzystania z ekranu dotykowego, aparatów, mikrofonów, głośników i funkcji komunikacyjnych urządzenia. |
| 11 | Ładowanie bezprzewodowe | Etui musi umożliwiać korzystanie z funkcji ładowania bezprzewodowego zaoferowanego smartfona bez konieczności zdejmowania etui. |
| 12 | Magnetyczny system mocowania | Wbudowany magnetyczny system umożliwiający współpracę z kompatybilnymi magnetycznymi ładowarkami i akcesoriami, odpowiadający funkcjonalnie rozwiązaniu MagSafe. |
| 13 | Podstawka | Wbudowana lub zintegrowana podstawka umożliwiająca stabilne ustawienie smartfona w celu korzystania z ekranu bez konieczności trzymania urządzenia w dłoni. |
| 14 | Stabilność telefonu w etui | Etui musi utrzymywać telefon stabilnie i zabezpieczać go przed przypadkowym wysunięciem podczas normalnego użytkowania. |
| 15 | Kompletność | Produkt kompletny i gotowy do użytkowania z zaoferowanym smartfonem bez konieczności dokupowania elementów niezbędnych do realizacji wymaganych funkcji. |
| 16 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od uszkodzeń. |
| III | Smartfon z systemem iOS |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Smartfon z ekranem dotykowym, przeznaczony m.in. do komunikacji, korzystania z aplikacji wspierających komunikację i edukację, funkcji dostępności, Internetu oraz multimediów. |
| 2 | System operacyjny | iOS w wersji 26 lub nowszej, umożliwiający instalowanie i użytkowanie aplikacji przeznaczonych dla środowiska iOS oraz korzystanie z systemowych funkcji dostępności. |
| 3 | Pamięć wbudowana | Minimum 256 GB. |
| 4 | Typ wyświetlacza | Dotykowy, OLED lub wykonany w technologii zapewniającej co najmniej porównywalną jakość obrazu. |
| 5 | Przekątna wyświetlacza | Minimum 6,2". |
| 6 | Rozdzielczość wyświetlacza | Minimum 2500 × 1100 pikseli lub równoważna pod względem liczby wyświetlanych pikseli. |
| 7 | Częstotliwość odświeżania | Minimum 120 Hz. |
| 8 | Aparat główny | Rozdzielczość minimum 48 Mpix. |
| 9 | Aparat dodatkowy | Co najmniej jeden dodatkowy aparat tylny umożliwiający wykonywanie zdjęć ultraszerokokątnych. |
| 10 | Aparat przedni | Rozdzielczość minimum 12 Mpix. |
| 11 | Stabilizacja obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu dla aparatu tylnego. |
| 12 | Zoom | Zoom optyczny minimum 2×. |
| 13 | Nagrywanie wideo | Możliwość nagrywania materiału wideo w rozdzielczości minimum 4K przy co najmniej 60 kl./s. |
| 14 | Łączność komórkowa | Obsługa sieci 5G. |
| 15 | Wi-Fi | Wbudowana łączność Wi-Fi. |
| 16 | Bluetooth | Bluetooth w wersji minimum 5.3. |
| 17 | NFC | Wbudowany moduł NFC. |
| 18 | Nawigacja satelitarna | Wbudowany odbiornik GPS oraz obsługa dodatkowych systemów nawigacji satelitarnej. |
| 19 | Złącze | USB typu C. |
| 20 | Dual SIM | Obsługa dwóch numerów/profili telefonicznych z wykorzystaniem nano-SIM i/lub eSIM. |
| 21 | Zabezpieczenie biometryczne | Wbudowany system biometrycznego uwierzytelniania użytkownika. |
| 22 | Czujniki | Co najmniej akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, magnetometr i barometr. |
| 23 | Ładowanie przewodowe | Obsługa szybkiego ładowania przewodowego. |
| 24 | Ładowanie bezprzewodowe | Obsługiwane. |
| 25 | Magnetyczny system akcesoriów | Obsługa systemu MagSafe lub rozwiązania zapewniającego funkcjonalną współpracę z kompatybilnymi magnetycznymi akcesoriami i ładowarkami. |
| 26 | Odporność | Pyłoszczelność i wodoszczelność na poziomie minimum IP68. |
| 27 | Konstrukcja | Konstrukcja przystosowana do intensywnego, codziennego użytkowania urządzenia mobilnego; ekran zabezpieczony szkłem ochronnym lub rozwiązaniem o porównywalnej odporności. |
| 28 | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo. |
| 29 | Funkcje dostępności | System operacyjny musi zapewniać wbudowane funkcje dostępności przeznaczone dla osób z różnymi potrzebami w zakresie obsługi urządzenia, w tym możliwość dostosowania sposobu interakcji i prezentowania treści. |
| 30 | Instalowanie aplikacji | Możliwość instalowania aplikacji przeznaczonych dla systemu iOS, w tym aplikacji wykorzystywanych do komunikacji, edukacji oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami. |
| 31 | Kabel | W zestawie przewód USB-C umożliwiający podłączenie i ładowanie urządzenia zgodnie z rozwiązaniem producenta. |
| 32 | Kompatybilność z etui | Smartfon musi być w pełni kompatybilny z etui ochronnym zaoferowanym dla niego w odpowiedniej pozycji zestawu. |
| 33 | Kompletność | Urządzenie kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania zgodnie z przeznaczeniem po przeprowadzeniu standardowej konfiguracji użytkownika. |
| 34 | Stan | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nieaktywowane przed dostawą i wolne od wad. |
| IV | Pancerne etui ochronne do smartfona II z systemem iOS |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Etui ochronne o konstrukcji wzmocnionej/pancernej, przeznaczone do smartfona z systemem iOS zaoferowanego w odpowiedniej pozycji zestawu. |
| 2 | Kompatybilność | Etui musi być w pełni kompatybilne z zaoferowanym smartfonem, odpowiednio dopasowane do jego wymiarów, kształtu oraz rozmieszczenia przycisków, aparatów, mikrofonów, głośników i złączy. |
| 3 | Konstrukcja | Konstrukcja typu plecki lub równoważna, obejmująca i zabezpieczająca co najmniej tył, boki oraz narożniki smartfona. |
| 4 | Materiał | Tworzywo sztuczne lub połączenie materiałów zapewniających odpowiednią trwałość oraz ochronę urządzenia podczas codziennego użytkowania. |
| 5 | Ochrona urządzenia | Konstrukcja zapewniająca zwiększoną ochronę smartfona przed skutkami uderzeń, wstrząsów, zarysowań i przypadkowych upadków. |
| 6 | Ochrona narożników | Konstrukcja zabezpieczająca narożniki i boczne krawędzie smartfona. |
| 7 | Ochrona ekranu | Podwyższone krawędzie lub inne rozwiązanie konstrukcyjne ograniczające bezpośredni kontakt powierzchni ekranu z płaskim podłożem po odłożeniu telefonu ekranem w dół. |
| 8 | Ochrona aparatów | Konstrukcja zabezpieczająca obszar aparatów przed bezpośrednim kontaktem z płaskim podłożem, bez zasłaniania obiektywów i ograniczania ich funkcjonalności. |
| 9 | Dostęp do przycisków | Możliwość swobodnego korzystania ze wszystkich przycisków i elementów sterujących smartfona bez konieczności zdejmowania etui. |
| 10 | Dostęp do złączy | Konstrukcja zapewniająca dostęp do złącza USB-C oraz pozostałych elementów wymagających dostępu podczas normalnego użytkowania urządzenia. |
| 11 | Funkcjonalność urządzenia | Etui nie może ograniczać prawidłowego działania ekranu dotykowego, aparatów, mikrofonów, głośników, anten oraz pozostałych podstawowych funkcji smartfona. |
| 12 | MagSafe | Pełna kompatybilność z systemem MagSafe, umożliwiająca korzystanie z kompatybilnych ładowarek i akcesoriów magnetycznych bez konieczności zdejmowania etui. |
| 13 | Element magnetyczny | Wbudowany system magnetyczny zapewniający stabilne połączenie z kompatybilnymi akcesoriami MagSafe. |
| 14 | Ładowanie bezprzewodowe | Możliwość korzystania z ładowania bezprzewodowego smartfona bez konieczności zdejmowania etui. |
| 15 | Podstawka | Wbudowana lub zintegrowana podstawka umożliwiająca stabilne ustawienie smartfona w celu korzystania z ekranu bez konieczności trzymania urządzenia w dłoni. |
| 16 | Stabilność urządzenia | Etui musi stabilnie utrzymywać smartfon i zabezpieczać go przed przypadkowym wysunięciem podczas normalnego użytkowania. |
| 17 | Montaż i demontaż | Możliwość założenia i zdjęcia etui bez powodowania uszkodzenia smartfona. |
| 18 | Kompletność | Produkt kompletny i gotowy do użytkowania z zaoferowanym smartfonem bez konieczności zakupu dodatkowych elementów niezbędnych do realizacji wymaganych funkcji. |
| 19 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od uszkodzeń. |
| V | Zaawansowany smartfon z systemem iOS |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Zaawansowany smartfon z ekranem dotykowym, przeznaczony m.in. do komunikacji, korzystania z aplikacji wspierających komunikację i edukację, funkcji dostępności, Internetu, multimediów oraz rejestracji obrazu. |
| 2 | System operacyjny | iOS w wersji 26 lub nowszej, umożliwiający instalowanie i użytkowanie aplikacji przeznaczonych dla środowiska iOS oraz korzystanie z systemowych funkcji dostępności. |
| 3 | Pamięć wbudowana | Minimum 256 GB. |
| 4 | Typ wyświetlacza | Dotykowy, OLED lub wykonany w technologii zapewniającej co najmniej porównywalną jakość obrazu. |
| 5 | Przekątna wyświetlacza | Minimum 6,2". |
| 6 | Rozdzielczość wyświetlacza | Minimum 2500 × 1100 pikseli lub równoważna pod względem liczby wyświetlanych pikseli. |
| 7 | Częstotliwość odświeżania | Minimum 120 Hz. |
| 8 | Główny aparat tylny | Rozdzielczość minimum 48 Mpix. |
| 9 | Aparat ultraszerokokątny | Rozdzielczość minimum 48 Mpix. |
| 10 | Teleobiektyw | Dedykowany tylny aparat z teleobiektywem o rozdzielczości minimum 48 Mpix. |
| 11 | Układ aparatów tylnych | Minimum trzy aparaty tylne obejmujące aparat główny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw. |
| 12 | Aparat przedni | Rozdzielczość minimum 18 Mpix. |
| 13 | Stabilizacja obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu. |
| 14 | Zoom optyczny | Minimum 5×. |
| 15 | Nagrywanie wideo | Możliwość nagrywania materiału wideo w rozdzielczości minimum 4K. |
| 16 | Nagrywanie z wysoką liczbą klatek | Możliwość nagrywania materiału wideo w rozdzielczości 4K z częstotliwością minimum 120 kl./s. |
| 17 | Pomiar głębi / skanowanie przestrzeni | Wbudowany LiDAR lub rozwiązanie o równoważnej funkcjonalności umożliwiające pomiar głębi i wspomaganie funkcji wykorzystujących informacje przestrzenne. |
| 18 | Łączność komórkowa | Obsługa sieci 5G. |
| 19 | Wi-Fi | Wbudowana łączność Wi-Fi. |
| 20 | Bluetooth | Bluetooth w wersji minimum 5.3. |
| 21 | NFC | Wbudowany moduł NFC. |
| 22 | Nawigacja satelitarna | Wbudowany odbiornik GPS oraz obsługa dodatkowych systemów nawigacji satelitarnej. |
| 23 | Złącze | USB typu C. |
| 24 | Dual SIM | Obsługa dwóch numerów/profili telefonicznych z wykorzystaniem nano-SIM i/lub eSIM. |
| 25 | Zabezpieczenie biometryczne | Wbudowany system biometrycznego uwierzytelniania użytkownika. |
| 26 | Czujniki | Co najmniej akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, magnetometr i barometr. |
| 27 | Ładowanie przewodowe | Obsługa szybkiego ładowania przewodowego. |
| 28 | Ładowanie bezprzewodowe | Obsługiwane. |
| 29 | MagSafe | Obsługa systemu MagSafe umożliwiającego współpracę z kompatybilnymi ładowarkami i akcesoriami magnetycznymi. |
| 30 | Odporność | Pyłoszczelność i wodoszczelność na poziomie minimum IP68. |
| 31 | Konstrukcja | Konstrukcja przystosowana do intensywnego, codziennego użytkowania urządzenia mobilnego; ekran zabezpieczony szkłem ochronnym lub rozwiązaniem o porównywalnej odporności. |
| 32 | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo. |
| 33 | Funkcje dostępności | System operacyjny musi zapewniać wbudowane funkcje dostępności przeznaczone dla osób z różnymi potrzebami w zakresie obsługi urządzenia, w tym możliwość dostosowania sposobu interakcji i prezentowania treści. |
| 34 | Instalowanie aplikacji | Możliwość instalowania aplikacji przeznaczonych dla systemu iOS, w tym aplikacji wykorzystywanych do komunikacji, edukacji oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami. |
| 35 | Kabel | W zestawie przewód USB-C umożliwiający podłączenie i ładowanie urządzenia zgodnie z rozwiązaniem producenta. |
| 36 | Kompatybilność z etui | Smartfon musi być w pełni kompatybilny z etui ochronnym zaoferowanym dla niego w odpowiedniej pozycji zestawu. |
| 37 | Kompletność | Urządzenie kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania zgodnie z przeznaczeniem po przeprowadzeniu standardowej konfiguracji użytkownika. |
| 38 | Stan | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nieaktywowane przed dostawą i wolne od wad. |
| VI | Pancerne etui ochronne z zabezpieczeniem ekranu do smartfona z systemem iOS |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj produktu | Etui ochronne o konstrukcji wzmocnionej/pancernej, przeznaczone do zaawansowanego smartfona z systemem iOS zaoferowanego w odpowiedniej pozycji zestawu. |
| 2 | Kompatybilność | Etui musi być w pełni kompatybilne z zaoferowanym smartfonem, odpowiednio dopasowane do jego wymiarów, kształtu oraz rozmieszczenia przycisków, aparatów, mikrofonów, głośników i złączy. |
| 3 | Konstrukcja | Konstrukcja pancerna lub równoważna, zapewniająca ochronę co najmniej tylnej części, boków oraz narożników smartfona. |
| 4 | Materiał | Tworzywo sztuczne lub połączenie materiałów zapewniających odpowiednią trwałość i odporność podczas codziennego użytkowania. |
| 5 | Ochrona przed uszkodzeniami | Konstrukcja zapewniająca zwiększoną ochronę urządzenia przed skutkami uderzeń, wstrząsów, zarysowań i przypadkowych upadków. |
| 6 | Ochrona narożników i krawędzi | Etui musi zabezpieczać narożniki oraz boczne krawędzie smartfona. |
| 7 | Ochrona ekranu | Etui wyposażone w zintegrowane zabezpieczenie ekranu lub dedykowany element ochronny ekranu dostarczany w komplecie, zapewniający zwiększoną ochronę przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. |
| 8 | Zachowanie funkcji ekranu | Zabezpieczenie ekranu nie może uniemożliwiać prawidłowej obsługi ekranu dotykowego ani istotnie ograniczać czytelności wyświetlanego obrazu. |
| 9 | Ochrona aparatów | Konstrukcja zabezpieczająca obszar aparatów przed bezpośrednim kontaktem z płaskim podłożem, bez zasłaniania obiektywów, czujników i elementów systemu pomiaru głębi. |
| 10 | Dostęp do elementów telefonu | Zapewniony swobodny dostęp do przycisków, złącza USB-C, głośników, mikrofonów, aparatów oraz pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego użytkowania urządzenia. |
| 11 | Zachowanie funkcjonalności smartfona | Etui nie może ograniczać prawidłowego działania aparatów, mikrofonów, głośników, czujników, systemu biometrycznego oraz podstawowych funkcji komunikacyjnych urządzenia. |
| 12 | MagSafe | Pełna kompatybilność z systemem MagSafe, umożliwiająca korzystanie z kompatybilnych ładowarek i akcesoriów magnetycznych bez konieczności zdejmowania etui. |
| 13 | System magnetyczny | Wbudowany element/system magnetyczny zapewniający stabilne mocowanie kompatybilnych akcesoriów MagSafe. |
| 14 | Ładowanie bezprzewodowe | Możliwość korzystania z ładowania bezprzewodowego smartfona bez konieczności zdejmowania etui. |
| 15 | Podstawka | Wbudowana lub zintegrowana podstawka umożliwiająca stabilne ustawienie smartfona w celu korzystania z ekranu bez konieczności trzymania urządzenia w dłoni. |
| 16 | Stabilność urządzenia | Etui musi stabilnie utrzymywać smartfon i zabezpieczać go przed przypadkowym wysunięciem podczas normalnego użytkowania. |
| 17 | Montaż i demontaż | Możliwość założenia i zdjęcia etui bez powodowania uszkodzenia smartfona. |
| 18 | Kompletność | Wszystkie elementy niezbędne do uzyskania wymaganej ochrony telefonu i ekranu muszą być dostarczone w ramach oferowanego produktu. |
| 19 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i wolny od uszkodzeń. |
| VII | Smartfon o podwyższonej odporności |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Smartfon z ekranem dotykowym, o konstrukcji wzmocnionej, przeznaczony do komunikacji, obsługi aplikacji mobilnych i codziennego użytkowania. |
| 2 | System operacyjny | Android w wersji 16 lub nowszej. |
| 3 | Pamięć RAM | Minimum 8 GB pamięci fizycznej RAM. |
| 4 | Pamięć wbudowana | Minimum 256 GB. |
| 5 | Wyświetlacz | Dotykowy AMOLED, OLED lub równoważny pod względem jakości obrazu. |
| 6 | Przekątna ekranu | Minimum 6,7 cala. |
| 7 | Rozdzielczość ekranu | Minimum 2300 × 1080 pikseli lub równoważna pod względem liczby pikseli. |
| 8 | Częstotliwość odświeżania | Minimum 120 Hz. |
| 9 | Aparat główny | Rozdzielczość minimum 100 Mpix. |
| 10 | Aparat przedni | Rozdzielczość minimum 30 Mpix. |
| 11 | Dodatkowy aparat | Aparat umożliwiający rejestrowanie obrazu w warunkach ograniczonego oświetlenia, w tym kamera noktowizyjna lub rozwiązanie o równoważnej funkcjonalności. |
| 12 | Nagrywanie wideo | Minimum rozdzielczość 2560 × 1440 pikseli. |
| 13 | Łączność komórkowa | Obsługa sieci 5G oraz wcześniejszych standardów sieci komórkowych. |
| 14 | Wi-Fi | Obsługa Wi-Fi, w tym standardu Wi-Fi 6 (802.11ax) lub nowszego. |
| 15 | Bluetooth | Minimum wersja 5.4. |
| 16 | NFC | Wbudowany moduł NFC. |
| 17 | Lokalizacja | Wbudowany GPS oraz obsługa co najmniej dwóch dodatkowych systemów nawigacji satelitarnej. |
| 18 | Obsługa kart SIM | Obsługa nano-SIM oraz eSIM. |
| 19 | Złącze | USB typu C. |
| 20 | Odporność na wodę i pył | Stopień ochrony minimum IP69. |
| 21 | Odporność mechaniczna | Konstrukcja o podwyższonej odporności mechanicznej, spełniająca wymagania MIL-STD-810H lub równoważnego standardu odporności. |
| 22 | Zabezpieczenie wyświetlacza | Ekran chroniony szkłem o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. |
| 23 | Pojemność akumulatora | Minimum 5000 mAh. |
| 24 | Ładowanie przewodowe | Obsługa ładowania przewodowego z mocą minimum 45 W. |
| 25 | Dodatkowa funkcja zasilania | Możliwość zasilania kompatybilnych urządzeń zewnętrznych z akumulatora smartfona. |
| 26 | Funkcje dostępności | Systemowe funkcje dostępności umożliwiające dostosowanie obsługi urządzenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. |
| 27 | Etui ochronne | W komplecie etui ochronne dopasowane do zaoferowanego smartfona. |
| 28 | Przewód | W komplecie przewód USB-C umożliwiający ładowanie i podłączenie urządzenia. |
| 29 | Kompatybilność ze smartwatchem | Smartfon musi umożliwiać połączenie, konfigurację i korzystanie z wymaganych funkcji smartwatcha dostarczonego w zestawie. |
| 30 | Stan | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad. |
| VIII | Smartwatch o podwyższonej odporności współpracujący ze smartfonem |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Smartwatch z ekranem dotykowym, przeznaczony do monitorowania aktywności, prezentowania powiadomień oraz współpracy ze smartfonem. |
| 2 | Wyświetlacz | AMOLED lub równoważny pod względem jakości obrazu. |
| 3 | Przekątna ekranu | Minimum 1,4 cala. |
| 4 | Rozdzielczość ekranu | Minimum 450 × 450 pikseli. |
| 5 | Obsługa | Ekran dotykowy oraz fizyczny element sterujący, np. przycisk lub koronka. |
| 6 | Bluetooth | Łączność Bluetooth umożliwiająca współpracę z oferowanym smartfonem. |
| 7 | Nawigacja | Wbudowany odbiornik GPS. |
| 8 | Nawigacja bez Internetu | Możliwość korzystania z map lub zapisanych tras bez aktywnego połączenia z Internetem. |
| 9 | Monitorowanie tętna | Funkcja pomiaru i monitorowania tętna. |
| 10 | Monitorowanie aktywności | Krokomierz oraz rejestrowanie podstawowych danych aktywności fizycznej, w tym czasu aktywności i szacowanego wydatku energetycznego. |
| 11 | Monitorowanie snu | Funkcja rejestrowania i analizy snu. |
| 12 | Tryby aktywności | Możliwość wyboru różnych trybów aktywności fizycznej. |
| 13 | Powiadomienia | Wyświetlanie powiadomień przekazywanych z kompatybilnego smartfona, w tym informacji o połączeniach i wiadomościach. |
| 14 | Personalizacja | Możliwość zmiany tarczy zegarka i dostosowania prezentowanych informacji. |
| 15 | Always On Display | Funkcja stałego wyświetlania podstawowych informacji na ekranie. |
| 16 | Odporność na wodę | Wodoszczelność minimum 5 ATM. |
| 17 | Odporność mechaniczna | Podwyższona odporność mechaniczna zgodna z MIL-STD-810H lub równoważnym standardem. |
| 18 | Akumulator | Pojemność minimum 350 mAh. |
| 19 | Ładowanie | System ładowania wraz z odpowiednim przewodem lub akcesorium dostarczonym w komplecie. |
| 20 | Pasek | Regulowany pasek odpowiedni do noszenia zegarka na nadgarstku, z możliwością wymiany. |
| 21 | Wyposażenie | Minimum jeden pasek oraz wszystkie elementy wymagane do ładowania i podstawowego użytkowania zegarka. |
| 22 | Aplikacja współpracująca | Aplikacja umożliwiająca połączenie zegarka z zaoferowanym smartfonem, konfigurację funkcji oraz przeglądanie zarejestrowanych danych. |
| 23 | Stan | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad. |
| IX | Wieloportowa ładowarka sieciowa USB 100 W z przewodem USB-C |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj zestawu | Zestaw składający się z wieloportowej ładowarki sieciowej USB oraz przewodu USB-C – USB-C, przeznaczony do zasilania i ładowania kompatybilnych urządzeń mobilnych. |
| 2 | Liczba elementów | Minimum: 1 ładowarka sieciowa oraz 1 przewód USB-C – USB-C. |
| 3 | Moc ładowarki | Maksymalna moc wyjściowa ładowarki minimum 100 W. |
| 4 | Liczba portów ładowarki | Minimum 4 porty wyjściowe USB. |
| 5 | Porty USB-C | Minimum 3 porty USB typu C. |
| 6 | Port USB-A | Minimum 1 port USB typu A. |
| 7 | Ładowanie wielu urządzeń | Możliwość jednoczesnego podłączenia i ładowania kilku kompatybilnych urządzeń przy wykorzystaniu dostępnych portów ładowarki. |
| 8 | Zasilanie ładowarki | Obsługa napięcia sieciowego w zakresie obejmującym 100–240 V AC, 50/60 Hz. |
| 9 | Rodzaj przewodu | Przewód USB-C – USB-C. |
| 10 | Długość przewodu | Minimum 1 m. |
| 11 | Moc obsługiwana przez przewód | Minimum 100 W. |
| 12 | Maksymalny prąd przewodu | Minimum 5 A. |
| 13 | Transmisja danych | Przewód musi umożliwiać transmisję danych z prędkością minimum 480 Mb/s. |
| 14 | Współpraca przewodu z ładowarką | Parametry przewodu muszą umożliwiać wykorzystanie go do ładowania kompatybilnych urządzeń z mocą do co najmniej 100 W, jeżeli taka moc jest obsługiwana przez ładowarkę i urządzenie końcowe. |
| 15 | Kompatybilność | Zestaw musi umożliwiać ładowanie kompatybilnych urządzeń wyposażonych w złącze USB-C, w tym urządzeń mobilnych objętych niniejszym zestawem, zgodnie z parametrami ładowania obsługiwanymi przez dane urządzenie. |
| 16 | Kompletność | Ładowarka i przewód muszą stanowić kompletny, wzajemnie kompatybilny zestaw, niewymagający zakupu dodatkowego przewodu do realizacji ładowania przez USB-C. |
| 17 | Stan | Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad. |

# Zestaw wspierający podczas terapii, nauki, zabawy oraz codziennych aktywności osób z niepełnosprawnością kończyn górnych i dolnych:

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | Krzesło rehabilitacyjne z wyposażeniem stabilizującym i akcesoriami | 1 szt. |
| II | Podnośnik transportowo-kąpielowy elektryczny z podwieszką | 2 szt. |
| III | Podnośnik pacjenta dwufunkcyjny z funkcją pionizacji | 1 szt. |

Tabela nr 16:

| I | Krzesło rehabilitacyjne z wyposażeniem stabilizującym i akcesoriami |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj wyrobu | Specjalistyczne krzesło rehabilitacyjne przeznaczone do wspomagania i stabilizacji pozycji siedzącej, z wyposażeniem stabilizującym i akcesoriami terapeutycznymi. |
| 2 | Liczba | 1 kompletny zestaw obejmujący krzesło i wszystkie wymagane elementy wyposażenia. |
| 3 | Wielkość | Rozmiar odpowiadający funkcjonalnie rozmiarowi 5 krzesła KIDOO, umożliwiający dopasowanie do użytkowników o zróżnicowanych wymiarach ciała. |
| 4 | Maksymalna masa użytkownika | Minimum 70 kg. |
| 5 | Szerokość siedziska | Od 40 do 44 cm. |
| 6 | Głębokość siedziska | Regulowana, w zakresie obejmującym co najmniej 37–46 cm. |
| 7 | Wysokość oparcia | Minimum 42 cm. |
| 8 | Wysokość siedziska od podłoża | Regulowana, w zakresie obejmującym co najmniej 37–48 cm. |
| 9 | Regulacja kąta oparcia | Regulacja kąta pomiędzy siedziskiem a oparciem, w zakresie obejmującym co najmniej 90–115°. |
| 10 | Siedzisko | Siedzisko zapewniające odpowiednie podparcie użytkownika, przystosowane do korzystania z krzesła podczas terapii i codziennych aktywności. |
| 11 | Oparcie | Oparcie wspomagające stabilizację tułowia, odpowiednie do zastosowań rehabilitacyjnych. |
| 12 | Regulacja ustawienia | Możliwość dostosowania co najmniej głębokości siedziska, wysokości siedziska oraz kąta oparcia do indywidualnych potrzeb użytkownika. |
| 13 | Konstrukcja | Stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie podczas zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i codziennych aktywności. |
| 14 | Wykończenie | Powierzchnie siedziska i oparcia odpowiednie do kontaktu z użytkownikiem, umożliwiające utrzymanie w czystości. |
| 15 | Podłokietniki | Komplet dwóch podłokietników zapewniających podparcie kończyn górnych, z możliwością dostosowania ich ustawienia do potrzeb użytkownika. |
| 16 | Zagłówek | Element zapewniający podparcie i stabilizację głowy, z możliwością regulacji położenia. |
| 17 | Peloty boczne tułowia | Komplet dwóch elementów umożliwiających boczną stabilizację tułowia, z możliwością regulacji ich ustawienia. |
| 18 | Pas stabilizujący miednicę | Pas umożliwiający stabilizację położenia miednicy i ograniczający ryzyko niekontrolowanego zsuwania się użytkownika z siedziska. |
| 19 | Stabilizacja tułowia | Kamizelka stabilizująca lub pas tułowiowy umożliwiający wspomaganie utrzymania odpowiedniej pozycji siedzącej. |
| 20 | Podnóżek | Element zapewniający podparcie stóp, z możliwością dostosowania ustawienia do potrzeb użytkownika. |
| 21 | Stabilizacja kończyn dolnych | Regulowany element wspomagający odpowiednie ułożenie kończyn dolnych, np. klin odwodzący lub rozwiązanie równoważne. |
| 22 | Stolik terapeutyczny | Blat montowany do krzesła, umożliwiający prowadzenie zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, ćwiczeń manualnych, zabawy oraz wykonywanie codziennych czynności. |
| 23 | Powierzchnia stolika | Powierzchnia użytkowa umożliwiająca ustawianie pomocy terapeutycznych, materiałów edukacyjnych i przedmiotów wykorzystywanych podczas zajęć. |
| 24 | Mocowanie stolika | System mocowania zapewniający stabilność stolika podczas użytkowania oraz możliwość jego demontażu. |
| 25 | Regulacja elementów stabilizujących | Możliwość indywidualnego dopasowania położenia elementów stabilizujących do budowy ciała i potrzeb użytkownika, w zakresie przewidzianym konstrukcją poszczególnych elementów. |
| 26 | Demontaż wyposażenia | Możliwość demontażu elementów wyposażenia dodatkowego w celu dostosowania konfiguracji krzesła do potrzeb kolejnych użytkowników. |
| 27 | Kompatybilność wyposażenia | Wszystkie elementy stabilizujące i akcesoria terapeutyczne muszą być przeznaczone do współpracy z zaoferowanym krzesłem oraz odpowiednie do jego wielkości. |
| 28 | Elementy mocujące | W komplecie wszystkie uchwyty, mocowania, adaptery i pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego zamontowania i użytkowania wymaganego wyposażenia. |
| 29 | Bezpieczeństwo | Konstrukcja krzesła, elementy regulacyjne oraz wyposażenie dodatkowe muszą zapewniać stabilność i bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. |
| 30 | Zastosowanie | Możliwość wykorzystania podczas terapii, nauki, zabawy, ćwiczeń manualnych i codziennych aktywności wymagających stabilnej pozycji siedzącej. |
| 31 | Kompletność | Krzesło musi zostać dostarczone wraz ze wszystkimi wymaganymi elementami stabilizującymi i akcesoriami terapeutycznymi, gotowe do użytkowania po przeprowadzeniu standardowego montażu i regulacji. |
| 32 | Instrukcja | Instrukcja użytkowania w języku polskim, obejmująca zasady regulacji i bezpiecznego użytkowania krzesła oraz dostarczonego wyposażenia. |
| 33 | Stan | Krzesło i wszystkie elementy wyposażenia fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad. |
| II | Podnośnik transportowo-kąpielowy elektryczny z podwieszką |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Mobilny, elektryczny podnośnik transportowo-kąpielowy przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania osób z ograniczoną sprawnością ruchową. |
| 2 | Maksymalny udźwig | Minimum 180 kg. |
| 3 | Mechanizm podnoszenia | Elektryczny mechanizm podnoszenia i opuszczania osoby znajdującej się w podwieszce. |
| 4 | Zastosowanie transportowe | Możliwość transferu osoby co najmniej pomiędzy łóżkiem a wózkiem inwalidzkim oraz pomiędzy wózkiem a miejscem wykonywania czynności higienicznych. |
| 5 | Zastosowanie kąpielowe | Możliwość wykorzystania urządzenia do transferu osoby podczas czynności kąpielowych i higienicznych, zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta. |
| 6 | Konstrukcja | Stabilna konstrukcja ramowa lub kolumnowa zapewniająca bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie osoby. |
| 7 | Materiał konstrukcji | Stal lub inny materiał konstrukcyjny zapewniający odpowiednią wytrzymałość i stabilność przy wymaganym udźwigu. |
| 8 | Podstawa | Podstawa jezdna z możliwością regulacji szerokości rozstawu ramion w celu ułatwienia wykonywania transferów. |
| 9 | Regulacja podstawy | Mechaniczna lub elektryczna regulacja rozstawu ramion podstawy, możliwa do wykonania przez opiekuna. |
| 10 | Koła | Minimum 4 koła obrotowe umożliwiające manewrowanie urządzeniem. |
| 11 | Hamulce | Minimum 2 koła wyposażone w hamulce postojowe. |
| 12 | Wieszak podwieszki | Wieszak co najmniej czteropunktowy, wyposażony w zabezpieczenia ograniczające ryzyko przypadkowego wypięcia podwieszki. |
| 13 | Podwieszka | W komplecie z każdym podnośnikiem uniwersalna podwieszka transportowo-kąpielowa przeznaczona do podnoszenia i transferu osoby. |
| 14 | Podparcie głowy | Podwieszka zapewniająca podparcie głowy użytkownika. |
| 15 | Regulacja ułożenia użytkownika | Podwieszka wyposażona w system mocowania umożliwiający dobór odpowiedniego ułożenia osoby podczas podnoszenia i transferu. |
| 16 | Materiał podwieszki | Materiał odpowiedni do użytkowania podczas czynności kąpielowych, odporny na kontakt z wodą i szybkoschnący. |
| 17 | Kompatybilność podwieszki | Podwieszka musi być przeznaczona do współpracy z zaoferowanym podnośnikiem oraz odpowiednia do jego dopuszczalnego udźwigu. |
| 18 | Awaryjne zatrzymanie | Wyposażenie w awaryjny przycisk lub system umożliwiający zatrzymanie pracy podnośnika. |
| 19 | Awaryjne opuszczanie mechaniczne | Możliwość mechanicznego opuszczenia użytkownika w sytuacji awarii zasilania lub układu elektrycznego. |
| 20 | Dodatkowe opuszczanie awaryjne | Elektryczny system awaryjnego opuszczania użytkownika, niezależny od standardowego sposobu sterowania podnoszeniem i opuszczaniem. |
| 21 | Sterowanie | System sterowania umożliwiający opiekunowi obsługę funkcji podnoszenia i opuszczania. |
| 22 | Zasilanie | Elektryczny układ napędowy wyposażony w odpowiedni system zasilania oraz elementy niezbędne do jego ładowania lub zasilania zgodnie z konstrukcją urządzenia. |
| 23 | Mobilność | Konstrukcja umożliwiająca przemieszczanie podnośnika przez opiekuna pomiędzy stanowiskami wykonywania transferów. |
| 24 | Montaż i transport urządzenia | Możliwość montażu i demontażu urządzenia na elementy transportowe bez użycia narzędzi lub przy zastosowaniu rozwiązania równoważnego umożliwiającego łatwe przygotowanie do transportu. |
| 25 | Kompletność | Każdy podnośnik dostarczony z podwieszką oraz wszystkimi elementami niezbędnymi do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| 26 | Stan | Urządzenia i podwieszki fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad. |
| III | Podnośnik pacjenta dwufunkcyjny z funkcją pionizacji |  |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Mobilny podnośnik elektryczny, dwufunkcyjny, przeznaczony do podnoszenia i transferu osoby oraz wspomagania jej pionizacji. |
| 2 | Funkcja podnoszenia | Możliwość podnoszenia i opuszczania osoby w nosidle, w tym wykonywania transferów pomiędzy łóżkiem, wózkiem, fotelem i innymi odpowiednimi miejscami. |
| 3 | Funkcja pionizacji | Możliwość wspomagania przechodzenia użytkownika z pozycji siedzącej do stojącej przy zastosowaniu dedykowanego pasa i elementów podparcia. |
| 4 | Maksymalne obciążenie | Minimum 135 kg, zarówno w funkcji podnoszenia, jak i pionizacji. |
| 5 | Mechanizm podnoszenia | Elektryczny układ podnoszenia i opuszczania. |
| 6 | Sterowanie | Pilot przewodowy umożliwiający sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem. |
| 7 | Sterowanie dodatkowe | Panel sterujący umożliwiający obsługę podstawowych funkcji urządzenia również bez użycia pilota. |
| 8 | Zatrzymanie awaryjne | Awaryjny system zatrzymania pracy urządzenia. |
| 9 | Opuszczanie awaryjne | Mechaniczny system awaryjnego opuszczania osoby w przypadku rozładowania akumulatora lub awarii zasilania. |
| 10 | Zakres podnoszenia | Zakres regulacji wysokości podnoszenia obejmujący co najmniej przedział od 90 do 170 cm. |
| 11 | Zakres pionizacji | Zakres pracy mechanizmu pionizacji obejmujący co najmniej przedział od 105 do 160 cm. |
| 12 | Konstrukcja ramion | Dwa wymienne lub odpowiednio przystosowane układy robocze umożliwiające wykonywanie funkcji podnoszenia i pionizacji. |
| 13 | Zmiana funkcji urządzenia | Możliwość przejścia pomiędzy funkcją podnoszenia a funkcją pionizacji, w tym demontażu odpowiednich ramion roboczych bez użycia narzędzi lub za pomocą rozwiązania równie prostego w obsłudze. |
| 14 | Podstawa | Podstawa jezdna z regulacją szerokości rozstawu ramion. |
| 15 | Koła | Koła przednie i tylne obrotowe, umożliwiające manewrowanie urządzeniem. |
| 16 | Hamulce | Tylne koła wyposażone w hamulce postojowe. |
| 17 | Uchwyt do przemieszczania | Uchwyt umożliwiający opiekunowi bezpieczne prowadzenie i manewrowanie podnośnikiem. |
| 18 | Podparcie kolan | Regulowany element podparcia i stabilizacji kolan użytkownika podczas pionizacji. |
| 19 | Platforma pod stopy | Platforma zapewniająca podparcie stóp podczas pionizacji, z możliwością demontażu. |
| 20 | Pas do pionizacji | W komplecie pas przeznaczony do wspomagania pionizacji użytkownika, kompatybilny z zaoferowanym urządzeniem. |
| 21 | Nosidło transportowe | W komplecie nosidło przeznaczone do podnoszenia i transferu osoby, kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem. |
| 22 | Zasilanie | Zasilanie akumulatorowe, umożliwiające pracę urządzenia bez stałego podłączenia do sieci elektrycznej. |
| 23 | Ładowanie | Ładowarka lub inny system ładowania akumulatora dostarczony w komplecie. |
| 24 | Konstrukcja | Stabilna konstrukcja przystosowana do bezpiecznego wykonywania obu wymaganych funkcji. |
| 25 | Kompletność | Wszystkie elementy niezbędne do realizacji funkcji podnoszenia, transferu i pionizacji muszą być dostarczone w ramach oferowanego urządzenia. |
| 26 | Dokumentacja użytkowa | Instrukcja użytkowania w języku polskim, obejmująca zasady bezpiecznej obsługi, podnoszenia, transferu i pionizacji. |
| 27 | Dopuszczenie do użytkowania | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych. |
| 28 | Stan | Urządzenie i wszystkie elementy wyposażenia fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad. |